Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-63-02 (1020142)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4-02

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35 линия, 83 |

# Описание конструкции машины

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4-02 представляет собой прицепное гидрофицированное орудие рамной конструкции, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы. На задний брус рамы устанавливается приспособление для навески зубовых борон БЗСС-1,0 или БЗТС-1,0

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4500 (5650 с зубовыми боронами) |
| ширина | 3990 |
| высота | 920 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4500 |
| ширина | 3990 |
| высота | 1320 |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина обработки, см | 5-12 |
| Масса машины, кг: |  |
| - с приспособлением и зубовыми боронами | 1010 |
| - без зубовых борон | 870 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество работы | ## Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. На всех фонах показатели качества работы соответствовали требованиям ТУ, крошение почвы фракции до 30 мм – более 60%, подрезание растительных остатков – 100%, гребнистость 1,5-2,1 см. ## Культиватор КПК-4-02 вписывается в технологию возделывания всех культур в зоне института |  |  |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |  |  |
|  | ## - основного времени | ## – 3,49 |  |
|  | ## - технологического времени | ## – | ## 3,30 |
|  | ## - сменного времени | ## – | ## 2,61 |
|  | ## - эксплуатационного времени | ## – | ## 2,58 |
|  | ## Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | – | 3,44 |
|  | ## Рабочая скорость движения, км/ч – 8,9 |  |  |
|  | ## Выработка за нормативную смену, га/ч – 18,28 |  |  |
| Безопасность движения | ## Транспортная скорость до 15 км/ч. Габаритные размеры культиватора КПК-4-02 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Культиватор на безопасность движения влияние не оказывает. |  |  |
| Техническое обслуживание | ## При обслуживании культиватора КПК-4-02 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,15 чел.-ч |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор прицепной комбинированный с приспособлением для навески зубовых борон КПК-4-02 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82, обеспечивая соответствие агротехнических, эксплуатационно-технологических показателей и показателей надежности требованиям ТУ. Культиватор КПК-4-02 может применяться в хозяйствах зоны РосНИИТиМ на следующих видах работ (обработке зяби, предпосевной подготовке почвы под посев овощных и технических культур и обработке паров. |  |
| ### Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| ### Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 07-63-2002 (1020142) от |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор прицепной комбинированный с приспособлением для навески зубовых борон КПК-4-02 |  |  |
| ## Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы, зяби и паров с одновременным боронованием и выравниванием |  |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, %, фракция 0-30 мм |  | 74,1-80,6 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 1,7-2,09 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 3,49 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью винтового механизма осуществляется регулировка глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4: МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, Т-40, ДТ-75М |
| Потребляемая мощность |  | 38,16-46,47 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |