Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-82-83-84-85-02 (4060232,

4060252, 4060272, 4060282)

# Комбайн зерноуборочный самоходный "Дон-091"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Технический центр открытого акционерного общества "Ростсельмаш" (ТЦ ОАО "Ростсельмаш") | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный "Дон-091". Приспособления для уборки: - семенников трав РСМ-091.55; - подсолнечника РСМ-091.52; - кукурузы на зерно РСМ-091.53. |  |  |
| ## Назначение | Комбайн "Дон-091" предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах страны, а с применением дополнительных приспособлений: РСМ-091.50 – для уборки крупяных культур, мелкосеменных масличных крестоцветных; РСМ-091.55 – для уборки бобовых и злаковых семенников трав, а также семенников стеблевых овощных культур, требующих вытирания семян; РСМ-091.52 – для уборки подсолнечника; РСМ-091.53 – для уборки кукурузы на зерно. В зависимости от технологии сбора незерновой части урожая комбайн может комплектоваться копнителем, измельчителем-разбрасывателем и капотом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| 1. Прямое комбайнирование озимой пшеницы в агрегате с жаткой ЖУ-6 |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  | 1,96 |
| в том числе: - за молотилкой |  | 1,51 |
| - за жаткой |  | 0,45 |
| Дробление зерна, % |  | 1,1 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 1,4 |
| 2. Подбор валков семенников люцерны в агрегате с подборщиком |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  | 1,29 |
| в том числе: - за молотилкой |  | 0,42 |
| - за подборщиком |  | 0,87 |
| Дробление семян, % |  | 0,4 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 28,8 |
| Степень вытирания, % |  | 100 |
| 3. Уборка подсолнечника в агрегате с приспособлением РСМ-091.52 |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  | 3,05 |
| в том числе: - за молотилкой |  | 1,60 |
| - за приспособлением |  | 1,45 |
| Дробление и облущивание семян, % |  | 5,6 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 10,6 |
| 4. Уборка кукурузы в агрегате с приспособлением РСМ-091.53 |  |  |
| Суммарные потери зерна за агрегатом, % |  | 1,9 |
| в том числе: - за молотилкой |  | 0,8 |
| - за приспособлением |  | 1,1 |
| Дробление зерна, % |  | 5,2 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 0,4 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч/т/ч: - на прямом комбайнировании озимой пшеницы |  | 1,77/11,10 |
| - на подборе валков семенников люцерны |  | 2,33/0,61 |
| - на уборке подсолнечника |  | 3,45/8,80 |
| - на уборке кукурузы на зерно |  | 2,74/17,94 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка основных рабочих органов: частота вращения молотильного барабана, вентилятора очистки, мотовила жатки |  | Клавишей с места оператора при помощи электрогидрораспределителя |
| зазор между бичами барабана и подбара- баньем |  | Клавишей с места оператора электроцилиндром |
| величина открытия жалюзи решет очистки |  | Винтовым механизмом на правой боковине корпуса молотилки |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч: с платформой-подборщиком с жаткой ЖУ-6 с приспособлениями РСМ-091.52 и РСМ-091.53 |  | 0,65 0,18 0,17 |
| Агрегатирование |  | "Дон-091" агрегатируется с жаткой ЖУ-6, платформой-подборщиком, приспособлениями РСМ-091.55, РСМ-091.52, РСМ-091.53 |
| Потребляемая мощность, кВт на прямом комбайнировании озимой пшеницы в агрегате с жаткой ЖУ-6 |  | 83,5-110,5 (в зависимости от скорости движения и производительности) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч по "Дон-091" по РСМ-091.52 и РСМ-091.53 по РСМ-091.55 |  | 0,50 0,20 0,05 |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам Коэффициент готовности: по "Дон-091" (зав. № 06 и № 13) по РСМ-091.53 по РСМ-091.55 и РСМ-091.52 |  | удовлетворяющая требованиям ТЗ. 0,94 и 0,96 0,98 1,0 |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

# Описание конструкции машины

Комбайн зерноуборочный самоходный "Дон-091" состоит из жатвенной части, платформы-подборщика, молотилки, бункера с выгрузным устройством, приспособления для уборки незерновой части урожая (копнитель, измельчитель-разбрасыватель, капот), моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования и электронной системы контроля. Приспособление РСМ-091.55 предназначено для улучшения качественных показателей при уборке семенников бобовых (клевер, люцерна, донник) и злаковых (тимофеевка луговая, ежа сборная, райграс, лисохвост) трав, а также семенников стебельных овощных культур, требующих вытирания семян (морковь, редис), и состоит из раздельно монтируемых на комбайне составных частей, используемых в различных сочетаниях в зависимости от убираемой культуры: 1. Накладка деки предназначена для интенсификации вытирающего действия молотильного аппарата и предотвращения сепарации невытертой пыжины бобовых трав и представляет собой стальной лист с приваренными под углом ребрами, который монтируется поверх подбарабанья в его передней части с помощью упоров. 2. Колодка терочная к домолачивающему устройству представляет собой сменную крышку, оснащенную терочным устройством. 3. Решето пробивное (диаметром 2,5 или 3,2 мм) подлежит установке взамен нижнего жалюзийного решета комбайна и предназначено для снижения содержания сорной примеси в бункерной массе. 4. Цепь (транспортер) зернового элеватора с ковшовыми скребками предназначена для повышения производительности транспортирующих элементов молотилки при уборке легкосыпучих семян. Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52 состоит из жатки, проставки, тяги, дополнительных кожухов вентилятора очистки, звездочки и цепи домолота, крышки окна очистки, крышек зернового шнека и обечайки. Привод жатки осуществляется от наклонной камеры карданным валом. Проставка приспособления устанавливается взамен зерновой проставки. Жатка состоит из делителей, лифтеров, транспортеров стеблей и семян, режущего аппарата, конических редукторов, шнека. Лифтеры образуют сходящиеся к центру жатки каналы, по которым корзинки подсолнечника подаются к режущим аппаратам транспортерами стеблей. Транспортеры семян выполнены из прорезиненной ленты и предназначены для перемещения к шнеку жатки срезанных корзинок и осыпавшихся семян. Режущие аппараты предназначены для среза верхней части стебля с корзинкой подсолнечника, и каждый из них состоит из диска с прикрепленными специальными сегментами и противорежущей пластины, закрепленной на стакане конического редуктора. Приспособление для уборки кукурузы РСМ-091.53 состоит из початкособирающей жатки, наклонной камеры и комплекта дополнительного оборудования молотилки. Початкособирающая жатка состоит из рамы, на которой установлены русла, режуще-измельчающего аппарата, шнека початков и приводов. Русло состоит из П-образной рамы, вдоль длинных сторон которой расположены два протягивающих вальца, двух отрывочных пластин, установленных над вальцами, двух контуров подающих цепей, натяжных звездочек подающих цепей и раздаточной коробки. Режуще-измельчающий аппарат предназначен для среза и измельчения стеблей кукурузы. Аппарат состоит из трех секций, каждая из которых представляет собой горизонтальный трубчатый вал, на котором закреплены наборы У-образных ножей. Наклонная камера отличается от зерновой тем, что вместо цепочно-планчатого транспортера используются подающие битеры с эластичными (резинотканевыми) лопастями, вращение на которые передается цепными передачами правой и левой сторон наклонной камеры от раздаточного вала. Комплект дополнительного оборудования молотилки включает специальную деку с усиленной пальцевой решеткой и фартуком, щитки для перекрытия межбичевого пространства, усиленный фартук соломотряса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна без адаптеров с наклонной камерой в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 7780 |
| ширина | 3660 |
| высота | 3820 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖУ-6, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 9680 |
| ширина | 6400 |
| высота | 4070 |
| - в транспортном положении (дальний транспорт) |  |
| длина | 15370 |
| ширина | 3660 |
| высота | 3820 |
| Ширина захвата с жаткой ЖУ-6, м | 6,0 |
| Масса комбайна эксплуатационная, кг: |  |
| без адаптеров | 10480 |
| с жаткой ЖУ-6 | 11950 |
| Емкость зернового бункера, м3 | 5,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-11,9 |
| Габаритные размеры приспособления для уборки подсолнечника РСМ-091.52, мм: |  |
| длина | 2880 |
| ширина | 5820 |
| высота | 1700 |
| Ширина захвата РСМ-091.52, м | 5,6 |
| Масса РСМ-091.52, кг | 1575 |
| Габаритные размеры приспособления для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53, мм: |  |
| длина | 3980 |
| ширина | 4400 |
| высота | 1720 |
| Ширина захвата РСМ-091.53, м | 4,2 |
| Масса РСМ-091.53, кг | 2505 |
| Масса приспособления для уборки семенников трав РСМ-091.55, кг | 80 |

| # Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | ## 1. Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия испытаний характеризовались: высокой урожайностью зерна - 61-62,7 ц/га (по ТЗ – не более 60 ц/га), отсутствием полеглости и засоренности хлебостоя, низкой влажностью зерна – 9,6% и соломы – 12,8% (по ТЗ – соответственно не более 25% и не более 35%). Отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза составило 1:1,2. При работе в данных условиях получены показатели качества, удовлетворяющие требованиям ТЗ: потери за молотилкой составили 1,51% (по ТЗ – не более 1,5%), за жаткой – 0,45% (по ТЗ – не более 0,5%), дробление зерна – 1,1% (по ТЗ – не более 2%), содержание сорной примеси – 1,4% (по ТЗ – не более 3%). 2. Подбор валков семенников люцерны Условия испытаний характеризовались: высокой урожайностью семян – 3,46 ц/га, низкой влажностью семян – 8% (по ТЗ – 15-20%) и незерновой части – 9,9% (по ТЗ – 25-35%), а в остальном были типичными для зоны. При работе в сложившихся условиях испытываемый агрегат устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает удовлетворительное качество работы. Суммарные потери семян за агрегатом – 1,29% (по ТЗ – не более 5,0%), в том числе за молотилкой – 0,42%, за подборщиком – 0,87%. Дробление семян – 0,4% (по ТЗ – не более 1,5%), содержание сорной примеси – 28,8% (по ТЗ – не более 30%), степень вытирания – 100% (по ТЗ – не менее 95%). 3. Уборка подсолнечника Условия испытаний отличались от типичных повышенной высотой растений – в среднем 208,6 см (по ТЗ – не более 200 см), низкой влажностью семян – 6,5% и корзинок – 15,1% при нормальной влажности стеблей – 37,3%. Урожайность семян составила 29,5 ц/га. При работе в данных условиях: потери семян за приспособлением – 1,45% (по ТЗ – не более 2,5%), за молотилкой – 1,6%; дробление и облущивание семян – 5,6% (по ТЗ – 3%), содержание сорной примеси – 10,6%. 4. Уборка кукурузы на зерно Условия испытаний были типичными для зоны при высокой урожайности зерна – 82 ц/га. При работе в сложившихся условиях испытываемый агрегат устойчиво выполняет технологический процесс и обеспечивает удовлетворительное качество работы: потери зерна за приспособлением – 1,1% (по ТЗ – не более 1,8%), за молотилкой – 0,8% (по ТЗ – не более 1,5%), дробление зерна – 5,2% (по ТЗ – 3-6%), содержание сорной примеси – 0,4% (по ТЗ – не более 3%). |  |
| Производительность | 1. Прямое комбайнирование озимой пшеницы |  |
|  | ## Скорость движения, км/ч | ## 3,1 |
|  | ## Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | ## основного времени | ## 1,77/11,10 |
|  | ## сменного времени | ## 1,28/8,03 |
|  | ## Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 11,80/1,88 |
|  | ## Коэффициент надежности технологического процесса | 1,0 |
|  | ## 2. Подбор валков семенников люцерны |  |
|  | ## Скорость движения, км/ч | ## 6,0 |
|  | ## Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | ## основного времени | ## 2,33/0,61 |
|  | ## сменного времени | ## 1,85/0,49 |
|  | ## Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 7,35/28,1 |
|  | ## Коэффициент надежности технологического процесса | 0,99 |
|  | ## 3. Уборка подсолнечника |  |
|  | ## Скорость движения, км/ч | ## 6,2 |
|  | ## Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | ## основного времени | ## 3,45/8,80 |
|  | ## сменного времени | ## 2,35/5,99 |
|  | ## Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 8,57/3,36 |
|  | ## Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 |
|  | ## 4. Уборка кукурузы на зерно |  |
|  | ## Скорость движения, км/ч | ## 6,5 |
|  | ## Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | ## основного времени | ## 2,74/17,94 |
|  | ## сменного времени | ## 1,88/12,31 |
|  | ## Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | 11,47/1,75 |
|  | ## Коэффициент надежности технологического процесса | 0,99 |
| Безопасность движения | ## Безопасность движения по дорогам агрегата обеспечена не полностью, так как на комбайне "Дон-091" (зав. №06) отсутствует световая сигнализация, информирующая водителя сзади идущего транспорта о начале остановки (торможении) с помощью рукоятки гидростата. Габариты комбайна в транспортном положении, при наличии тележки для перевозки жатвенной части, удовлетворяют требованиям стандартов. Транспортная скорость составляет 25 км/ч, что соответствует требованиям ТЗ |  |
| Техническое обслуживание В систему обслуживания комбайна "Дон-091" входят следующие основные виды ТО: | ## Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. Информация по проведению ТО достаточно полно отражена в инструкциях по эксплуатации "Дон-091" и приспособлений РСМ-091.55, РСМ-091.52, РСМ-091.53, что позволяет поддерживать испытываемые машины в исправном состоянии. - ежесменное ТО (ЕТО) с трудоемкостью проведения 0,50 чел.-ч (оперативная трудоемкость – 0,35 чел.-ч); - первое ТО (ТО-1) с трудоемкостью 1,88 чел.-ч (оперативная трудоемкость 1,48 чел.-ч); - второе ТО (ТО-2) с трудоемкостью 2,43 чел.-ч (оперативная трудоемкость 1,93 чел.-ч). |  |
| В систему обслуживания приспособлений РСМ-091.55, РСМ-091.52, РСМ-091.53 входят следующие основные виды ТО: | - ЕТО с трудоемкостью проведения соответственно 0,05; 0,20 и 0,20 чел.-ч, при оперативной трудоемкости соответственно 0,05; 0,18 и 0,18 чел.-ч; - ТО-1 с трудоемкостью проведения соответственно 0,13; 0,63 и 0,77 чел.-ч, при оперативной трудоемкости соответственно 0,10; 0,56 и 0,63 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний выявлены несоответствия конструкций испытываемых машин требованиям технических заданий (ТЗ), а именно "Дон-091" имеет два несоответствия требованиям ТЗ: удельная суммарная оперативная трудоемкость устранения отказов и повреждений составила 0,055 чел.-ч ("Дон-091", зав. № 06) при требуемой не более 0,050 чел.-ч; комбайн не отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.019-86: комбайн зав. № 06 и № 13 соответственно по трем и одному пункту и ГОСТ 12.2.120-88: зав. № 13 – по двум пунктам. Конструкция приспособления для уборки подсолнечника РСМ-091.52 имеет одно несоответствие требованиям ТЗ: ежесменное оперативное время ТО составило 0,18 ч при допустимом не более 0,12 ч. Конструкция приспособления для уборки кукурузы на зерно РСМ-091.53 имеет одно несоответствие требованиям ТЗ: приспособление не отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.111-85 по одному пункту. По конструкции приспособления для уборки семенников трав РСМ-091.55 несоответствий требованиям ТЗ не выявлено. Анализируя показатели, полученные при испытаниях комбайна "Дон-091" можно сделать заключение о возможности его использования на следующих видах работ: - в агрегате с жаткой ЖУ-6 на прямом комбайнировании озимой пшеницы; - в агрегате с подборщиком и приспособлением РСМ-091.55 на подборе валков семенников люцерны; - в агрегате с приспособлением РСМ-091.52 на уборке подсолнечника; - в агрегате с приспособлением РСМ-091.53 на уборке кукурузы на зерно. |  |
| ### Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| ### Испытания провел: | Егоров Сергей Петрович |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 07-82-83-84-85-2002 (4060232, 4060252, 4060272, 4060282) от 09 декабря 2002 года |