- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- ПРОТОКОЛ № 03-09-02 (2010023)

от 6 декабря 2002 г.

раздатчика кормов тракторного РКТ-10

| Изготовитель (разработчик) | ##### Адрес |
| --- | --- |
| ###### ОАО РМЗ «Саранский» | 430902, г. Саранск, Республика Мордовия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| раздатчика кормов тракторного РКТ-10 |  |  |
| Назначение | предназначен для приема, транспортирования и раздачи кормов в кормушку непрерывным регулируемым потоком |  |
| Тип | прицепной |  |
| Масса, кг | 2175 |  |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч | 0,68-2,02 |  |
| Производительность, т/ч: |  |  |
| - основного времени | 19,48 |  |
| - сменного времени | 3,42 |  |
| Грузоподъёмность, т | до 3,5 |  |
| Удельный расход топлива, кг/т | 0,99 |  |
| Потери кормов при раздаче, % | 0,03 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатируется |  | с тракторами кл. 0,9-1,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - транспортная |  | 7,83 (средняя) |
| - рабочая |  | 0,68-2,02 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надёжность |  | высокая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ###### Описание конструкции машины Раздатчик кормов тракторный РКТ-10 состоит из рамы и кузова, в котором смонтированы блоки биттеров и разгрузочные механизмы, имеющие привод от ВОМ трактора. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Числовые значения |  |
| Тип | прицепной |  |
| Агрегатируется | с тракторами кл. 0,9-1,4 |  |
| Рабочая скорость | 0,68-2,02 |  |
| Габаритные размеры | 6430х2315х2530 |  |
| Масса, кг | 2175 |  |

| ###### Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы; |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - с грузом по грунтовым дорогам |  | 7,83 |
| - при раздаче кормов |  | 0,68-2,02 |
| Производительность, т/ч: |  |  |
| - основного времени |  | 19,48 |
| - сменного времени |  | 3,42 |
| Удельный расход топлива, кг/т |  | 0,99 |
| Норма выдачи корма на 1 м кормовой линии, кг |  | 10,17 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  | 11,4 |
| Потери корма при раздаче, % |  | 0,03 |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| - Конструкция кормораздатчика не соответствует ТУ по 6 пунктам, в том числе требованиям безопасности и эргономичности по 2 пунктам. - Кормораздатчик обеспечивает раздачу корма с производительностью и качеством, соответствующими требованиям ТУ и НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120 г. Покров, Владимирская обл., Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2 |  |
| Испытания провел: | Ефремов С.Б. |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-09-02 (2010023) от 6 декабря 2002 г. |  |