- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-10-06 (4020572)

Культиватор стерневой навесной КСН-4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Татагрохимсервис» | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51А тел./факс: (843) 541-35-37 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой навесной КСН-4 |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для безотвальной сплошной обработки почвы с одновременным подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков с выравниванием и подповерхностным уплотнением почвы за один проход |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| - крошение почвы: фракции размером, мм |  |  |
| менее 10 |  | 65,0 – 73,0 |
| 10 - 25 |  | 10,7 – 14,2 |
| 25 – 50 |  | 11,3 – 16,7 |
| 50 – 100 |  | 2,0 – 8,0 |
| свыше 100 |  | 0 |
| - подрезание сорных растений, % |  | полное |
| - заделка пожнивных остатков, % |  | 39,2 – 41,0 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 2,8 – 3,1 |
| - выравненность поверхности поля, % |  | 16,7 – 56,9 |
| - поверхностное уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,97 – 1,03 |
| Производительность за 1 ч , га |  | 3,5 – 3,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | навесное устройство (автосцепа) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический, с приводом от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | регулировка дисков производится перемещением стоек дисков, имеющих несколько отверстий в кронштейнах бруса. За счет перестановки средних болтов, можно изменить угол атаки (наклон) крыловидных лап |
| - время подготовки машины к работе чел.-ч |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 2-3: МТЗ-1221, Т-150 К |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 73,4 – 121,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор стерневой навесной КСН-4 состоит из: кронштейна подвеса; основной рамы, к которой крепятся в два ряда стойки с крыловидными составными плоскорежущими лапами, состоящими из оборотного лемеха, крыльев левого и правого, а также имеются отверстия под срезной болт, при перестановке которого можно изменить угол атаки (наклон) крыловидных лап; опорных колес, установленных на основной раме с механизмом регулировки глубины обработки почвы; соединительных тяг; бруса с дисками, из которых три средние стойки с двумя дисками и две крайние стойки с каждой стороны с одинарными дисками, имеющими поворотное устройство для изменения габарита по ширине культиватора при транспортировке; бруса с секцией из сдвоенных зубчатых катков, имеющих механизм регулировки глубины обработки почвы. Для регулировки дисков имеются несколько отверстий в кронштейне бруса. Культиватор комплектуется срезными болтами, которые при сопротивлении 2000 и более кг срезаются, предохраняя стойки от изгибов, а раму от излома и разрыва поперечных брусьев.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм | в рабочем / транспортном положении |
| - длина | 3100/3100 |
| - ширина | 4320/4110 |
| - высота | 1470/1470 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4 |
| Глубина обработки, см | 15 - 20 |
| Масса машины, кг | 1650 |
| Агрегатирование | Т-150 К |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания культиватора КСН-4 проводилось на двух фонах – обработки почвы по стерне зерновых культур (овес) и на культивации зяби. Качество выполнения технологического процесса проверялось при работе культиватора в один след на двух скоростях движения и на двух установочных глубинах обработки 16 см и 20 см (до 20 см по ТУ) на культивации по стерне и на 20 см по пашне. Крошение почвы удовлетворяет требованиям ТУ (не менее 80 %). На обработке в один след подрезание сорняков полное (ТУ не менее 100 %). Гребнистость поверхности поля удовлетворяет требованиям ТУ на всех фонах. Культиватор КСН-4 качественно выполняет технологический процесс. |
| Производительность | Культиватор КСН-4, работая на обоих фонах со скоростями 8,9 км/ч по стерне (глубина 16 см) и 9,7 км/ч (глубина 20 см) по зяблевой вспашке (по ТУ 12 км/ч) имеет производительность за один час основного времени 3,5 га/ч на первом фоне и 3,8 га/ч на втором фоне (по ТУ до 4,5 га/ч), а за 1 час эксплуатационного времени 2,42 га/ч и 2,51 га/ч (по ТУ до 2,9 га/ч). Удельный расход топлива составил соответственно по стерне 7,21 кг/га, а по зяблевой вспашке 6,86 кг/га, что обусловлено разными затратами мощности трактора. Технологический процесс выполняется устойчиво с удовлетворительным качеством. |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. Габариты по ширине спереди и сзади обозначены наклейками с чередующими желтыми и красными наклонными полосами. При транспортировке культиватора по дорогам обзор внешних световых приборов трактора обеспечен. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены виды обслуживаний: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость: ежесменного - 0,25чел.-ч; периодического 0,56чел.-ч, сезонного (с учетом постановки на хранение) - 1,39чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено в достаточном объеме, но требует некоторой корректировки раздела «Обслуживание культиватора». |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой навесной КСН-4 в агрегате с трактором Т-150К соответствует требованиям ТУ и НД по основным показателям назначения, надежности и безопасности, выявленные несущественные недостатки в части качества изготовления и требований безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Ротачев Ю.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-10-06 (4020572) от 16 июня 2006г. |