МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-109-09 (1010091)

Универсально-пропашной трактор Т-50А (мощностью 45 л.с., тягового класса 0,9)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Владимирский моторо- тракторный завод» | 600000, г.Владимир, ул.Тракторная, д.43 Тел.: (4922) 23-84-85; 43-08-36 Е-mail СКБ завода GSKB@VLADTRAKTOR.ru. |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Универсально-пропашной трактор Т-50А |  |
| Назначение | Трактор Т-50А мощностью 45 л.с. тягового класса 0,9 предназначен для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, междурядной обработки картофеля, овощных культур и садов, уборки сена, работ на фермах, общехозяйственных транспортных работ. |
| Качество работы |  |
| Качественные показатели при выполнении работ в агрегате с с/х орудиями и машинами согласно агротехническим требованиям на конкретные технологические операции | Трактор был испытан с десятью с/х машинами и орудиями на двенадцати видах работ, в том числе пять машин предназначены для возделывания картофеля, четыре – для заготовки сена и одна – для транспортных работ. |
| Производительность: |  |
| - пахота в агрегате с ПЛН-3-35, га/ч | 0,97 |
| - боронование в агрегате с БДН-1,3, га/ч | 1,34 |
| - нарезка гребней в агрегате с КОН-2,8, га/ч | 1,85 |
| - посадка картофеля в агрегате с КСМ-4А, га/ч | 1,57 |
| - междурядная обработка картофеля в агрегате с КОН-2,8, га/ч | 2,48 |
| - окучивание картофеля в агрегате с КОН-2,8, га/ч | 2,52 |
| - уборка картофеля в агрегате с ККУ-1А-01, га/ч | 0,1 |
| - кошение в агрегате с КРН-2,1, га/ч | 1,92 |
| - ворошение в агрегате с GFI 560 G1, га/ч | 4,94 |
| - сгребание в валки в агрегате с ГВВ-6,0, га/ч | 4,37 |
| - подбор валков трав и прессование в рулоны в агрегате с ПР-Ф-145, т/ч | 8,32 |
| - транспортировка песка на расстояние 4,5 км в агрегате с ПС-2,5, т/ч | 5,04 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | НУ-2 по ГОСТ 10677-2001, ТСУ-1Ж по ГОСТ 3481-79 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | НУ-2, ТСУ-1Ж – гидравлический, ручной |
| - время подготовки агрегата к работе (навески), мин. | от 2 до 18 в зависимости от орудия (машины) и способа агрегатирования |
| Агрегатирование | различные с/х орудия и машины |
| Потребляемая мощность, кВт | максимальная мощность на ВОМ-33,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Трактор выполнен по классической схеме и имеет полурамную конструкцию. Передние колеса ведущие и направляющие, задние – ведущие. Передний ведущий мост включается автоматически при повышенном буксовании задних ведущих колес и выключается при уменьшении буксования. На тракторе установлены: трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-130-04 воздушного охлаждения с непосредственным впрыском топлива и комбинированной системой смазки, сухая однодисковая постоянно замкнутая муфта сцепления с дополнительным диском на привод ВОМ, механическая реверсивная коробка передач с шестью передачами вперед и назад и двумя замедленными дополнительными передачами только вперед. Трактор оборудован задней гидронавесной системой (ГНС), позволяющей производить соединение с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными с/х машинами и орудиями, прицепные и полуприцепные машины и орудия подсоединяются к вилке (серьге) поперечного бруса (планки). Трактор имеет задний односкоростной независимый ВОМ с частотой вращения 540мин-1, гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) с регулируемыми по углу наклона колонкой и высоте рулевого колеса. На тракторе установлена жесткая каркасная двухдверная кабина, обеспечивающая нормальные условия работы, а также безопасность оператора в случае опрокидывания трактора. Кабина имеет обогревательное и вентиляционное устройство, обдув переднего стекла горячим воздухом и электрический обогрев заднего стекла, освещение, противосолнечный козырек, медицинскую аптечку, вешалку для одежды, место под термос и ящик для инструмента. С двух сторон кабины крепятся зеркала заднего вида. На двигателе предусмотрен отбор горячего масла для отопления кабины. Для повышения продольной устойчивости трактора в передней части устанавливаются грузы, в зависимости от потребности может быть установлено от двух до восьми грузов массой 18кг каждый. На тракторе применена однопроводная система электрооборудования постоянного тока напряжением в сети 12В, вторым (минусовым) проводом служат металлические части трактора - «масса».

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 3470 |
| - ширина при минимальной колее | 1690 |
| - высота | 2650 |
| База, мм | 2100 |
| Колея, мм: |  |
| - по передним колесам | 1330, 1430, 1530 |
| - по задним колесам | 1220, 1320, 1380, 1480 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Агротехнический просвет, мм | 530 |
| Эксплуатационная масса, кг: |  |
| - без балласта | 2878 |
| - с балластом | 2950 |
| Скорости движения, км/ч: |  |
| - вперед | 1,84-34,62 |
| - назад | 6,4-34,62 |
| Число передач: |  |
| - вперед | 8 |
| - назад | 6 |
| Вместимость топливного бака, л | 70 |
| Максимальная мощность на ВОМ, кВт | 33,4 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт | 34,7 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 246 |
| Часовой расход топлива при эксплуатационной мощности, кг/ч | 8,55 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 12,5 |
| Номинальная тяговая мощность, кВт | 28,75 |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1425 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний при агрегатировании с с/х орудиями и машинами соответствовали требованиям с/х производства. Качество выполнения технологического процесса при испытании с с/х орудиями и машинами отвечает требованиям с/х производства (агротехническим требованиям) |
| Производительность |  |
|  | Эксплуатационно-технологической оценкой установлено: |
|  | - при работе с почвообрабатывающими машинами при возделывании картофеля рабочие скорости находятся в пределах 8,81-9,0 км/ч, посадка осуществлялась с рабочей скоростью 5,6 км/ч, а уборка – 1,43 км/ч; - при заготовке сена рабочие скорости варьировали от 5,72 км/ч (прессование) до 9,6 (кошение); - средняя технологическая скорость при транспортировке грузов составила 10,59 км/ч; - производительность за час основного времени по видам работ указана выше |
|  | Удельный расход топлива за технологическое время составил: |
|  | - пахота – 7,92 кг/га; |
|  | - боронование – 5,17 кг/га; |
|  | - нарезка гребней – 4,24 кг/га; |
|  | - посадка картофеля – 4,83 кг/га; |
|  | - междурядная обработка – 2,37 кг/га; |
|  | - окучивание картофеля – 2,85 кг/га; |
|  | - уборка картофеля – 53,6 кг/га; |
|  | - кошение – 3,67 кг/га; |
|  | - ворошение – 1,38 кг/га; - сгребание в валки – 1,38 кг/га; - подбор валков и прессование в рулоны – 0,65 кг/т; - транспортировка песка – 0,94 кг/т |

| Безопасность движения | Трактор приспособлен к движению по дорогам общего пользования, он оборудован транспортной системой освещения и сигнализации (передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, стояночные огни, задние красные световозвращатели, фонарь освещения номерного знака, транспортные фары передние и задние), тормозами. Максимальная транспортная скорость – 34,62 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком. Трудоемкость ежесменного ТО составляет – 0,21 чел.-ч, ТО через 125 м.ч – 0,34 чел.-ч, ТО через 250 м.ч – 0,8 чел.-ч, ТО через 500 м.ч – 2,21 чел.-ч, ТО через 1000 м.ч – 6,65 чел.-ч, ТО через 2000 м.ч – 9,11 чел.-ч, СТО (зима-лето) – 0,76 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации требует некоторой доработки |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приемочными испытаниями универсально-пропашного трактора Т-50А установлено, что на всех задействованных работах технологический процесс выполняется устойчиво и с требуемым качеством. Экономической оценкой установлено, что трактор Т-50А может быть использован в с/х производстве в хозяйствах с небольшим объемом работ, наиболее эффективно в индивидуальных или фермерских хозяйствах. Рекомендовано изготовить опытную партию, с устранением отмеченных недостатков |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон (49243) 6-03-47, факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vlabmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-109-09 (1010091) от 07 декабря 2009 года |