- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-110-09 (1010131)

Универсально-пропашной трактор Т-85АС с двигателем Д 145Т и трансмиссией «Синхро»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Владимирский моторо - тракторный завод» | 600000, г. Владимир, ул. Тракторная, 43 Телефон: (4922) 23-84-85, 43-08-36 E-mail ГСКБ завода: GSKB@VLADTRAKTОR.ru. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсально-пропашной трактор Т-85АС с двигателем Д 145Т и трансмиссией «Синхро» |  |  |  |  |  |
| Назначение | Колесный универсально-пропашной трактор Т-85АС тягового класса 1,4 предназначен для предпосевной обработки почвы (пахота, боронование, культивация), посева, посадки, ухода за посевами и уборки зерновых и технических культур, а также овощей и корнеплодов, уборки трав, для работы в садах, ягодниках, питомниках, теплицах, на транспорте, коммунальных и других работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными механизмами. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели при выполнении работ в агрегате с орудиями и машинами согласно агротехническим требованиям на конкретные технологические операции |  |  |  | Трактор был испытан с шестью машинами и орудиями в сравнении с МТЗ-82 |  |
| Производительность: |  |  |  |  |  |
| - пахота в агрегате с ПЛН-3-35, га/ч |  |  |  | 1,03 |  |
| - кошение в агрегате с КДН-210, га/ч |  |  |  | 2,15 |  |
| - ворошение в агрегате с ГВР-630, га/ч |  |  |  | 7,5 |  |
| - сгребание в валки в агрегате с ГВР-630, га/ч |  |  |  | 6,34 |  |
| - сгребание в валки в агрегате с Swadro 807, га/ч |  |  |  | 6,66 |  |
| - прессование сена в рулоны в агрегате с ПР-Ф-145, т/ч |  |  |  | 8,68 |  |
| - транспортировка зеленой массы на расстояние 4,5км в агрегате с ПСЕ-12,5, т/ч |  |  |  | 7,65 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | НУ-2 по ГОСТ 10677-2001, ТСУ-1Ж по ГОСТ 3481-79 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | НУ-2, ТСУ-1Ж - гидравлический, ручной |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), мин |  |  |  | от 2 до 22 в зависимости от орудия (машины) и способа агрегатирования |  |
| Агрегатирование |  |  |  | различные с/х орудия и машины |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | максимальная мощность на ВОМ – 54,9 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,21 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Трактор Т-85АС выполнен по классической схеме - все четыре колеса являются ведущими. Передний ведущий мост включается автоматически при буксовании задних ведущих колес и выключается при отсутствии буксования. Направление движения трактора осуществляется управлением передних колес. На тракторе установлен двигатель Д 145Т-19 эксплуатационной мощностью 58,8+2,6/-1,1кВт (80,0+3,5/-1,5л.с.) На двигателе применен турбонаддув. На тракторе установлены: сухая однодисковая постоянно замкнутая муфта сцепления с дополнительным диском на привод ВОМ, механическая с косозубым зацеплением шестерен с централизованной системой смазки коробка передач с шестнадцатью передачами вперед и восемью назад. Включение передач осуществляется зубчатыми муфтами с помощью синхронизаторов. Задний мост трактора состоит из диапазонной части, главной передачи и дифференциала, размещенных в одном корпусе. Дифференциал имеет механизм механической блокировки задних ведущих колес при буксовании. |  |  |  |  |  |
| Трактор оборудован гидронавесной системой, позволяющей осуществлять соединение с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными машинами и орудиями. Заднее навесное устройство, тягово-сцепное устройство (ТСУ-1Ж) выполнены аналогично конструкции трактора МТЗ-80/82. Трактор имеет задний, независимый ВОМ (540 мин-1 , 1000 мин-1, смена оборотов с 540 мин-1 на 1000 мин-1 осуществляется за счет перестановки хвостовиков ВОМ) с переключением на синхронный ВОМ, гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) с регулировкой по углу наклона и высоте рулевого колеса. |  |  |  |  |  |
| На тракторе установлена жесткая каркасная двухдверная кабина. Кабина имеет обогревательное и вентиляционное устройство. Капот двигателя, крыша кабины, крылья колес выполнены из жесткого пластика. Конструкция трактора позволяет изменить колею для обработки различных пропашных культур. Колея передних колес регулируется ступенчато через каждые 100мм путем перестановки выдвижных кронштейнов переднего моста, а также перестановкой дисков колес относительно ступицы, колея задних колес регулируется бесступенчато. Типоразмер шин: передних колес 11,2 R 20, задних колес 15,5–38 (аналогично трактору МТЗ-80/82). |  |  |  |  |  |
| Трактор оборудован дисковыми, сухими тормозами, действующими на задние колеса, для работы с прицепами на тракторе установлена пневматическая система привода тормозов прицепа. Для повышения тяговых свойств и улучшения управляемости трактора при агрегатировании с/х орудий и машин в передней части трактора устанавливаются 8 дополнительных грузов массой 20кг каждый. На тракторе применена 12В однопроводная система электрооборудования постоянного тока, при которой вторым (минусовым) проводом служат металлические части трактора («масса»). |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 4005 |
| - ширина при минимальной колее |  |  |  |  | 2025 |
| - высота |  |  |  |  | 2810 |
| База, мм |  |  |  |  | 2500 |
| Колея, мм: |  |  |  |  |  |
| - по передним колесам |  |  |  |  | 1500, 1600, 1700 |
| - по задним колесам |  |  |  |  | 1400-1800 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  | 430 |
| Агротехнический просвет, мм |  |  |  |  | 540 |
| Эксплуатационная масса, кг: |  |  |  |  |  |
| - без балласта |  |  |  |  | 3716 |
| - с балластом |  |  |  |  | 3876 |
| Скорости движения, кг/ч: |  |  |  |  |  |
| - вперед |  |  |  |  | 2,20-32,88 |
| - назад |  |  |  |  | 3,15-14,57 |
| Число передач: |  |  |  |  |  |
| - вперед |  |  |  |  | 16 |
| - назад |  |  |  |  | 8 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  |  |  | 140 |
| Максимальная мощность на ВОМ, кВт |  |  |  |  | 54,9 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт |  |  |  |  | 59,05 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч |  |  |  |  | 245 |
| Часовой расход топлива при эксплуатационной мощности, кг/ч |  |  |  |  | 14,46 |
| Номинальное тяговое усилие, кН |  |  |  |  | 17,2 |
| Номинальная тяговая мощность, кВт |  |  |  |  | 47,8 |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг |  |  |  |  | 3058 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия испытаний при агрегатировании с с/х орудиями и машинами соответствовали требованиям с/х производства (агротехническим требованиям). Качество выполнения технологического процесса с при испытании с с/х орудиями и машинами удовлетворяет требованиям с/х производства. |  |  |  |
| Производительность |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена с шестью с/х машинами в сравнении с МТЗ-82. При этом установлено, что значения показателей по обоим тракторам на выполненных операциях одинаковые или близкие. Производительность за час основного времени по видам работ указана выше. Средняя рабочая скорость на пахоте составила 9,36км/ч, удельной расход топлива за технологическое время – 11,64кг/га, рабочая скорость при заготовке сена находилась в пределах от 8,9км/ч до 11,7км/ч, удельный расход топлива от 0,95кг/га (сгребание) до 4,14кг/га (кошение), при прессовании - 0,75кг/т. Средняя технологическая скорость при транспортировке грузов составила 9,98км/ч, а удельный расход топлива – 0,79кг/т. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Трактор приспособлен к движению по дорогам общего пользования, он оборудован системой освещения и сигнализации (передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, стояночные огни, задние красные световозвращатели, фонарь освещения номерного знака, транспортные фары передние и задние), тормозами Максимальная транспортная скорость – 32,88 км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  | Техническое обслуживание затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком. Трудоемкость ежесменного ТО составляет – 0,21чел; ТО через 125м.ч – 0,60чел.-ч; ТО через 250м.ч – 0,93чел.-ч; ТО через 500м.ч – 2,60 чел.-ч; ТО через 1000м.ч – 6,32чел.-ч; ТО через 2000м.ч – 7,17чел.-ч; СТО (зима-лето) – 0,98чел.-ч Инструкция по эксплуатации требует доработки. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Приемочными испытаниями универсально-пропашного трактора Т-85АС установлено, что на всех задействованных работах технологический процесс выполняется устойчиво и с необходимым качеством. Рекомендовано изготовить опытную партию, с устранением отмеченных недостатков. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru. |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Гусев В.Г. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 03-110-09 (1010131) от 07 декабря 2009г. |  |  |