- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-113-09 (4140052)

Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Татагрохимсервис» | 420066 г. Казань, ул. Красносельская, 51А. Республика Татарстан Тел. (843) 562-22-85 Факс (843) 562-22-93 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4 |  |  |
| Назначение | Предназначен для протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур водными суспензиями ядохимикатов против возбудителей заболеваний, передающихся через семена и для улучшения посевных качеств. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая подача семян, т/ч |  | 11,9-17,3 |
| Фактическая подача рабочей жидкости, л/мин |  | 1,98-2,88 |
| Фактическая концентрация рабочей жидкости, % |  | 10,41-10,37 |
| Полнота протравливания, % |  | 87,5-95,2 |
| Влажность семян при протравливании, % |  | 10,1-10,2 |
| Производительность |  | 11,9-17,3т/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | протравливатель является самопередвижной машиной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | запуск в работу – электрическим пультом |
| - настройка рабочих органов |  | изменение вручную рабочего давления жидкости и подачи семян |
| - время подготовки машины к работе |  | подключение к электросети 0,03 ч |
| Агрегатирование |  | не требуется |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,0-4,6 от электросети 380В |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,77 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Протравливатель представляет собой самопередвижную машину с электроприводом основных механизмов и автоматическим управлением технологическим процессом. Протравливатель включает следующие основные узлы и детали: шнеки загрузной и выгрузной с электродвигателями, бак для рабочей жидкости с гидромешалкой; бункер для семян; камеру протравливания; дозатор рабочей жидкости; пульт управления; рулевой механизм; рычаг переключения скоростей, датчики; насос; фильтр: мотор-редуктор. Все узлы и детали смонтированы на раме, которая установлена на пневматическом колесе. В бункере для контроля загрузки его зерном установлены три датчика СУМ-1. Дозатором подачи семян задается производительность в зависимости от вида культуры, влажности семян и их засоренности. Дозатор рабочей жидкости служит для регулировки дозы внесения препарата и нормы расхода жидкости. Контроль за давлением осуществляется через манометр. Семена и рабочая жидкость поступают в камеру протравливателя для смешивания. Привод протравливателя осуществляется от мотор-редуктора через цепную передачу. Переключения скоростей (две ступени) производится рычагом переключения. В передней части находится рулевое управление. Пульт управления обеспечивает работу протравливателя в автоматическом режиме технологического процесса от сети 380В. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 4600×2100×3340 |
| - в транспортном положении | 2420×2100×3000 |
| Ширина захвата, м | 1,96 |
| Высота подъема загрузного шнека, мм | 100 |
| Масса, кг | 671 |
| Вместимость бака, л | 265 |
| Рабочая скорость, м/мин | 1,2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Испытания протравливателя ПС-20М-4 проводились на протравливании семян пшеницы фунгицидом «Булат» с содержанием действующего вещества 66,6% при подаче семян 11,9 т/ч и 17,3 т/ч (по ТУ 3-18 т/ч) и рабочей жидкости соответственно 1,98л/мин и 2,88 л/мин (по ТУ 0,7-3,5 л/мин) получены следующие результаты: - неравномерность подачи рабочей жидкости составила 1,5% при подаче 11,9 т/ч и 2,1% при подаче 17,3 т/ч (по ТУ ±5%); - неравномерность концентрации рабочей жидкости получена 1,5% при подаче 11,9 т/ч и 2,5% при подаче 17,3 т/ч (по ТУ ±5%), что свидетельствует о качественном перемешивании рабочей жидкости гидромешалкой; - полнота протравливания семян - 87,5% при подаче 11,9 т/ч и 95,2% при подаче 17,3 т/ч (по ТУ 100±20%); - влажность семян при подаче 11,9 т/ч соответствует 10,1% и 10,2% при подаче 17,3 т/ч (по ТУ не более 14%). Качество работы соответствует предъявленным НД требованиям. |  |
| Производительность | При норме расхода рабочей жидкости 1,98 л/мин и подаче семян 11,9 т/ч получена: - производительность за 1 час основного времени 11,9 т/ч; эксплуатационного 7,87 т/ч; - удельный расход электроэнергии 0,34 кВт·ч/т; - выработка за нормативную смену – 71,4 т (зерна пшеницы). |  |
| Безопасность движения | Доставка протравливателя к месту работы осуществляется соответствующим автотранспортом или тракторными прицепами. |  |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрено 3 вида ТО: - ежесменное ТО, трудоемкость выполнения 0,77 чел-ч; - ТО через 60 часов, трудоемкость выполнения 1,43 чел-ч; - Сезонное ТО (постановка на хранение и снятие с хранения) 10,7 чел-ч. В «Руководстве по эксплуатации» в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4 соответствует требованиям НД по показателям назначения и основным требованиям ТУ. Протравливатель ПС-20М-4 найдет применение в сельскохозяйственных предприятиях для предпосевной обработки семян и рекомендован к изготовлению опытной партии. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru. |
| Испытания провел: |  | Красников М.Е. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 03-113-09 (4140052) от 14 декабря 2009г. |