МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 03-122-09 (4120032)

- Садово – огородный инструмент СОИ-1, СОИ-1М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Автор – Н. П. Чебунин | Г.Москва, Российская Федерация Тел.: 8 (495) 981-81-63 Факс.: 8 (495) 916-86-82 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Садово-огородный инструмент СОИ-1, СОИ-1М |  |  |  |  |
| Назначение | Садово-огородные инструменты СОИ-1 и СОИ-1М предназначены для вскапывания и рыхления почвы без оборота пласта на садово-огородных участках |  |  |  |
| Марка инструмента: |  | СОИ-1 |  | СОИ-1М |
| Качество работы при рыхлении |  | легкого суглинка | супесчаной почвы | супесчаной почвы |
| Ширина захвата, см |  | 24,0 | 24,0 | 26,5 |
| Глубина обработки, см |  | 22,0 | 22,0 | 25,2 |
| Крошение почвы, %: |  |  |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |  |  |
| более 100 |  | 28,8 | 8,1 | 5,5 |
| 50-100 |  | 9,2 | 4,8 | 17,8 |
| менее 10-50 |  | 62,0 | 87,1 | 76,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,4 | 1,0 | 1,8 |
| Производительность, м2/ч |  | 33,0 | 28,9 | 33,7 |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | не требуется (ручной) |  | не требуется (ручной) |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | не требуется |  | не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе |  | не требуется |  | не требуется |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | ЕТО не требуется |  | ЕТО не требуется |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  | обеспечена |

Описание конструкции инструмента

Садово-огородный инструмент СОИ-1 и СОИ -1М представляет собой вилы, состоящие из двух вилок: центральной неподвижной и подвижной, вращающейся на оси крепления. Уинструмента СОИ-1 зубья вил выполнены одинаковой длины, у инструмента СОИ-1М центральный зуб подвижной трехзубой вилки выполнен изогнутым. Кроме того, в состав инструментов входят основы, подвижные упоры, устройства для крепления подвижных упоров к основе, устройства для крепления инструментов на черенках. Подвижные упоры представляют собой металлические прямоугольные трубки с приваренными платформами прямоугольной формы и отверстиями в верхней части трубок под болты крепления. Платформы снабжены зубчатыми упорами для обеспечения их фиксации на почве. Для крепления инструментов черенок устанавливается в основу. Кроме того: у СОИ-1 черенок кольцом крепится к прутку уголкового упора, приваренного к основе , а у СОИ-1М крепление инструмента к черенку осуществляется: болтом, пропущенным через отверстия, сделанные в основе, проушинах подвижной вилки и черенке , а также за за счет кольца, крепящего черенок с установленным на нем уголковым упором к основе

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | СОИ-1 | СОИ-1М |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: | 137234403 | 191270415 |
| Ширина захвата, мм | 240 | 265 |
| Глубина обработки, см | 22,0 | 25,2 |
| Масса, кг | 1,1 | 1,76 |
| Высота зубьев, мм | 218, 230 | 160, 235 |
| Расстояние между зубьями, мм | 70; 80 | 50; 78 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания садово-огородного инструмента СОИ-1 проведены на рыхлении легкой по составу суглинистой и супесчаной почвы на приусадебном участке. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям с/х производства. Глубина обработки на обоих видах почв составила 22 см при нормативе до 30 см. На рыхлении легкой суглинистой почвы инструментом количество почвенных комков размером до 50 мм составило 62% при нормативе не менее 60%. Гребнистость поверхности почвы незначительна и составила 2,4 см при нормативе не более 8,0 см. На рыхлении легкой супесчаной почвы количество комков размером до 50 мм составило 87,1% при нормативе не менее 60%. Подрезание сорных растений инструментом на обоих видах почв составило 20% при нормативе 100%. Таким образом, садово-огородный инструмент СОИ-1 выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям с/х производства. Испытания садово-огородного инструмента СОИ-1М проведены на рыхлении супесчаной почвы на приусадебном участке. Условия испытаний (за исключением повышенной влажности почвы) соответствовали требованиям с/х производства. Глубина обработки при использовании инструмента СОИ-1М составила 25,2 см. Количество почвенных комков размером до 50 мм составило 76,7% при нормативе не менее 60%. Гребнистость поверхности почвы составила 1,8 см при нормативе не более 8 см. Таким образом, садово-огородный инструмент СОИ-1М выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям с/х производства |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка садово-огородного инструмента СОИ-1 проведена на рыхлении легких по составу суглинистых и супесчаных почв на приусадебном участке. Производительность за 1 час основного времени составила 33 м2 на рыхлении легких суглинистых почв и 28,9 м2 – супесчаных почв. Производительность за 1 час сменного времени составила 27,5 м2 на рыхлении легких суглинистых почв и 24,1 м2 – супесчаных почв. Эксплуатационно-технологическая оценка садово-огородного инструмента СОИ-1М проведена на рыхлении легких супесчаных почв на приусадебном участке. Производительность за 1 час основного и сменного времени составила соответственно 33,7м2 и 28,0 м2 |
| Безопасность и эргономичность | Оценка безопасности и эргономичности садово-огородных инструментов СОИ-1 и СОИ-1М проведена на рыхлении почвы на приусадебном участке. В результате установлено: - конструкция садово-огородных инструментов СОИ-1 и СОИ-1М обеспечивает возможность для работника выполнения рабочих операций в рациональной (без наклонов туловища) рабочей позе; - усилия, необходимые для воздействия на инструмент при рыхлении почвы, составили: СОИ-1 – 46 Н, СОИ-1М – 62 Н |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание инструментов СОИ-1 и СОИ-1М заключается только в визуальном контроле за состоянием болтовых соединений и осуществляется во время работы |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Применение садово-огородного инструмента СОИ-1 и СОИ-1М на основной обработке почвы облегчает труд оператора при необходимом качестве выполнения работ. ФГУ «Владимирская МИС» рекомендует садово-огородный инструмент в производство с устранением отмеченных недостатков |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 телефон: (49243) 6-03-47 факс: (49243) 6-04-05 E-mail:pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Киселев В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-122-09 (4120032) от 24 декабря 2009 года. |