- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-125-09 (4210132)

Машинная технология транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение «Всероссийский институт механизации» (ГНУ «ВИМ») Россельхозакадемии, г.Москва. | 109428, г.Москва, ул. 1-ый Институтский проезд, д.5 Телефон: (095) 171-19-33, 174-86-65 Факс: (095) 174-86-67 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинная технология транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ |  |  |  |  |
| Назначение | Технология транспортного обеспечения перевозок сельскохозяйственных грузов с использованием системы ВИМЛИФТ предназначена для перевозки урожая зерновых, картофеля, кормов и других культур. Особенностью технологии ВИМЛИФТ является замена серийных автотранспортных средств в период уборки урожая на сменные кузова со специальным оборудованием. |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
|  |  | ТПМ-16+КСУ-8,5 |  |  |
| Потери груза, % |  | 0 |  |  |
| Полнота разгрузки, % |  | 100 |  |  |
| Производительность за 1час, т: |  | Т-150К+ТПМ-16 + КСУ-8,5 (перевозка от комбайнов на край поля) | КамАЗ 53205 с МПР-1+ КСУ-8,5 (перевозка с края поля на зерноток) | Автомобили серийной технологии КамАЗ 45143 / КамАЗ 53215 |
|  |  | 11,6 | 11,7 | 4,81/6,81 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - агрегатирование: |  |  |  |  |
| ТПМ-16 (полуприцеп, оборудованный системой мультилифт) |  | с тракторами тяг.кл. 3 на тягово-сцепное устройство ТСУ-3 и ВОМ 1000 мин-1 (Т-150К) |  |  |
| КСУ-8,5 (кузов сменный универсальный) |  | ТПМ-16 и автомобили КамАЗ с механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1 |  |  |
| - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  |
| ТПМ-16 |  | 0,27 |  |  |
| КСУ-8,5 |  | 0,05 |  |  |
| - эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| - удобство управления |  | удобно |  |  |
| - безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машин |  |  |  |  |
| Оценка технологии транспортного обеспечения перевозок сельскохозяйственных грузов с использованием системы ВИМЛИФТ выполнялась комплексом, в состав которого входили следующие машины и оборудование: |  |  |  |  |
| 1. Самоходные зерноуборочные комбайны: РСМ-10Б «Дон 1500Б» и Енисей 1200 НМ, предназначенные для прямой уборки зерновых колосовых культур со сбором зерна в собственный бункер и дальнейшей выгрузки его в транспортное средство. 2. Трактор Т-150К в агрегате с полуприцепом ТПМ-16, предназначенный для транспортировки тракторного полуприцепа ТПМ-16 с кузовом КСУ-8,5 в полевых условиях. 3. Тракторный полуприцеп ТПМ-16 предназначенный для транспортировки груженых сменных кузовов КСУ-8,5 от комбайна до края поля и пустых кузовов с края поля к комбайнам под их разгрузку. 4. Автомобиль КамАЗ, оборудованный погрузочно-разгрузочным устройством МПР-1, предназначен для доставки зерна, загруженного в сменные кузова, с края поля на пункт дальнейшей обработки зерна и доставки пустых сменных кузовов от зернотока на край поля. 5. Кузов сменный универсальный КСУ-8,5 в количестве 3-х штук предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов с использованием автомобильных и тракторных носителей, оборудованных погрузочно-разгрузочными устройствами типа МПР-1. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| ### Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон 1500Б» Показатель; Значение показателя. по ТУ, НД; по данным испытаний. Тип; самоходный с одним барабанным молотильным аппаратом. Конструкционная ширина жатки, м; 7,0; 7,0. Объем бункера, м3; не менее 6,0; 6,5. Скорость рабочая, км/ч; до 10; 5,2. Производительность по зерну, т/ч:. - основного времени; до 14,0; 9,9. - сменного времени; нет данных; 6,99. Производительность выгрузного устройства бункера, т/мин.; 2,5; 1,7. |
| Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 1200 НМ. Тип; самоходный с одним барабанным молотильным аппаратом. Конструкционная ширина жатки, м; 5,0; 4,9. Объем бункера, м3; 4,5±0,05; 4,5. Скорость рабочая, км/ч; до 10; 4,8. Производительность по зерну, т/ч:. - основного времени; 10,8; 6,53. - сменного времени; нет данных; 4,62. Производительность выгрузного устройства бункера, т/мин.; нет данных; 1,7. Трактор Т-150К. Показатель; Значение показателя. по НД; по данным испытаний. Тип; колесный сельскохозяйственный общего назначения. Тяговый класс; 3; 3. Мощность двигателя, л.с.; 165; 165,2. Транспортная скорость, км/ч:. - с грузом; до 30; 7,47 (средняя). - без груза; до 30; 8,09 (средняя). ### Тракторный полуприцеп ТПМ-16. Показатель; Значение показателя. по ТЗ; по данным испытаний. Тип; полуприцепной. Агрегатируется; трактора тяг. кл. 3; Т-150К (тяг.кл.3). Привод; от ВОМ трактора, 1000мин-1. Транспортная скорость с полной массой, км/ч; не более 30; до 30. Производительность, т/ч:. - основного времени; нет данных; 98,64. - сменного времени; нет данных; 11,64. Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.; 1; 1. Масса полуприцепа, кг; 6100; 5021. Максимальная масса перевозимого груза, кг; 9500; 9100. Время, с:; не более:. - забора кузова с опорной поверхности; 150; 55/115*. - снятия кузова на опорную поверхность; 150; 68/73*. Угол наклона кузова (максимальный) при снятии на землю и подъеме на полуприцеп, град; не более 27; 26. |
| Показатель; Значение показателя. по ТЗ; по данным испытаний. Типоразмер шин; 16,5/70-18 (КФ-97); 16,5/70-18 (КФ-97). Давление в шинах, МПа; 0,4; 0,4. Подвеска полуприцепа; на двух продольных полуэллип- тических рессорах. Погрузочно-разгрузочный механизм (МПР-1); гидравлический с приводом от ВОМ трактора. Грузоподъемность МПР-1, т; нет данных; 12. *) в числителе – данные без груза, в знаменателе – с грузом ### Кузов сменный универсальный КСУ-8,5. Показатель; Значение показателя. по ТЗ; по данным испытаний. Тип; сменный, универсальный. Агрегатируется; тракторные и автомобильные носители, оборудованные МПР-1; ТМП-16; КамАЗ 53205 с МПР-1. Масса эксплуатационная, кг; 1980; 1982. Грузоподъемность, т; 12; 9,1. Объем кузова, м3; 15; 15,7. Угол наклона кузова при работе самосвала (максим.), град.; 48; 49. ### Автомобили КамАЗ, используемые для перевозки зерна. Показатель; Значение показателя. КамАЗ 53205 с МПР-1; КамАЗы базовой технологии. Тип; самосвальный, трехосный. Грузоподъемность, т; 9,1; 11,8/14,2*. Скорость при перевозке груза, км/ч:. - с грузом; 32,9; 38,1/29,6*. - без груза; 35,5; 44,5/39,5*. *) в числителе – КамАЗ-45143, в знаменателе – КамАЗ-53215 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Расчет эксплуатационно-технологических и экономических показателей новой технологии транспортного обеспечения уборки зерновых культур выполнен в сравнении с базовой (существующей в хозяйстве) технологией на уборке зерновых в объеме работ 700га. В обоих случаях транспортные комплексы обслуживали два зерноуборочных комбайна: РСМ-10Б «Дон-1500Б» и Енисей-1200НМ. Расчет выполнен на максимально возможное расстояние транспортировки зерна с поля на зерноток - 8,8км, при котором один КамАЗ с МПР-1 и тремя сменными кузовами КСУ-8,5 обеспечивал бесперебойную работу двух зерноуборочных комбайнов. В сравниваемой технологии эту работу выполняли два КамАЗа, которые простаивали в ожидании погрузки от 1,2ч до 1,7ч за цикл. В этом случае КамАЗы имеют запас времени и могут иметь значительно большую производительность, но их работа лимитировалась работой комбайнов. Таким образом, на дальних перевозках (с поля на зерноток) в новой технологии один КамАЗ с МПР-1 и тремя сменными кузовами КСУ-8,5 заменяет два КамАЗа. Однако грузоподъемность сменного кузова КСУ-8,5 (9,1т в среднем) меньше грузоподъемности кузовов КамАЗов (11,77т и 14,2т в среднем). Анализируя полученные экономические показатели, следует отметить, что новый технологический комплекс по отношению к базовому обеспечил: - увеличение производительности автомобиля на отвозке зерна в 1,7 раза, за счет сокращения количества единиц, а следовательно, повышения интенсивности использования; - исключение простоев автотранспорта; - снижение себестоимости перевозки на 6,2%; - при одинаковом количестве обслуживающего персонала в обеих технологиях трудоемкость уборки с применением новых машин на 26,4% ниже за счет уменьшения трудозатрат на транспортных работах, вследствие повышения производительности; - годовая экономия совокупных денежных затрат получена в размере 15270,08 руб.; Учитывая, что новый комплекс транспортного обеспечения имея высокую стоимость, даже на малых объемах (700га) получил преимущество над серийной технологией транспортировки урожая. Поэтому для увеличения эффекта необходимо использовать новый комплект в хозяйствах на уборке урожая в течение года и на больших объемах. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Приемочными испытаниями машинной технологии транспортного обеспечения уборки зерновых культур с использованием системы ВИМЛИФТ установлено, что новая технология в сравнении с базовой позволяет: |  |
| - снизить трудозатраты на 26,4% за счет увеличения интенсивности использования автотранспорта; - получить годовую экономию совокупных денежных затрат в размере 15270 рублей. ФГУ «Владимирская МИС» рекомендует транспортное обеспечение с использованием системы ВИМЛИФТ применять в базовых технологиях уборки зерновых культур. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон: (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 Е-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |
| Испытания провел: | Ефремов С.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-125-09 (4210132) от 25 декабря 2009 г. |