- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-15-06 (4090042)

Культиватор-гребнеобразователь КГП4 (RSHBX 2000)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, г. Коломна, Московская область, Окский проспект д.42 Тел: (4966) 13-11-53 Факс: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-гребнеобразователь КГП4 (RSHBX 2000) |  |  |
| Назначение | Культиватор гребнеобразователь КГП4 (RSHBX 2000) предназначен для междурядной обработки пассивными рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объемных гребней с расстоянием между ними 75 см (базовая комплектация). Культиватор можно перенастроить на междурядья 70 или 80 см. По особому заказу может быть изготовлен культиватор для обработки культур, возделываемых на гребнях с междурядьями 90 см. Культиватор может применяться до и после посадки для формирования гряд. Основное применение при возделывании картофеля по грядовой технологии. Может использоваться для ухода за всходами других культур, выращиваемых на грядах во всех почвенно-климатических зонах на ровных участках и склонах до 5 градусов. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 4,3-5,6 |
| Высота образуемого гребня, см |  | 25,0-26,5 |
| Ширина гребня по верху, см |  | 15-21 |
| Расстояние по осям гребней, см |  | 75; 80 |
| Уничтожение сорняков, % |  | 100 |
| Крошение почвы, %: |  |  |
| - массовая доля комков размером до 25 мм |  | 92-100 |
| # Производительность, га/ч основного времени |  | 1,27-1,72 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | МТЗ-82, «Беларус 952» (тяговый класс 1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 31,0-46,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор-гребнеобразователь КГП-4 (RSHBX 2000) состоит из рамы с навеской, гребнеобразователя с нажимным механизмом. Рама выполнена разборной и состоит из передней и задней балок, раздвижных боковых балок с боковинами, связывающих балок, на которых размещены чизельные рыхлители на жестких стойках и подпружиненные диски с рыхлящими ножами. Гребнеобразователь состоит из балки, на которую крепятся рамы сошников, связанные между собой соединительными пластинами, нажимного механизма и механизмов регулировки положения гребнеобразователя относительно рамы культиватора. Для регулировки правильного положения тяг механизма навески трактора верхний кронштейн навесного устройства культиватора имеет два отверстия, а нижние кронштейны по три отверстия.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, для исполнений, мм: |  |
| - 4 х 70 | 2300/3430/1250 |
| - 4 х 75 | 2300/3380/1250 |
| - 4 х 80 | 2300/3580/1250 |
| Ширина захвата, м | 2,8; 3,0; 3,2 |
| Масса, кг (исполнение 4х75) | 891 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,3–5,6 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | На междурядной обработке картофеля с междурядьем 75 см с одновременным формированием гребней при появлении всходов, в условиях, соответствующих требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства, за исключением повышенной твердости почвы от 1,60 до 3,43 МПа (по требованиям до 2,5 МПа), при скорости 5,63 км/ч культиватор качественно выполняет технологический процесс. |  |
|  | Высота образуемых гребней составила от 25 до 26,5 см, что соответствует требованиям с/х производства (20-25 см), но менее требований проекта ТУ (30,0 ±2 см). Ширина гребня по верху 15,7-16,0 см (17,5 ± 2 см по проекту ТУ). При повышении скорости до 7,0 км/ч наблюдается частичное осыпание боковых поверхностей из-за недостаточного уплотнения почвы. При формировании гребней с междурядьем 80 см на почвенном полигоне в условиях и на скоростях 4,3-5,4 км/ч, соответствующих требованиям проекта ТУ (до 7,0 км/ч), высота образуемых гребней составила 27 см, что ниже требований проекта ТУ (30 ±2 см), ширина гребня по верху 21 см - соответствует требованиям. Но при этом наблюдается нарушение качества выполнения технологического процесса, из-за забивания почвой между боковинами и сошниками происходит сгруживание почвы. |  |
| Агрегатирование | Культиватор агрегатировался с тракторами тягового класса 1,4 – МТЗ-82 и «Беларус-952», которые по тяговым и мощностным показателям на скоростях 1,5-1,9 км/ч обеспечивают устойчивое выполнение технологического процесса на междурядьях 75 и 80 см. Загрузка тракторов относительно их номинального усилия (14 кН) составляет 83,6-95,9% при буксовании колес 7,1-8,4%, коэффициент использования мощности от 0,47 до 0,71. Выбор оптимальной рабочей скорости определяется показателями качества выполнения технологического процесса. |  |
| Производительность | На междурядной обработке картофеля с междурядьями 75 см при скорости 5,43 км/ч получена производительность за 1 час сменного времени 1,20 га, при формировании гребней с междурядьями 80 см при скорости 5,30 км/ч производительность за 1 час сменного времени составила 0,90 га, а удельный расход топлива за время сменной работы соответственно 5,1 кг/га и 8,1 кг/га. Снижение производительности при формировании гребней обусловлено движением агрегата с перекрытием одного гребня и технологических отказов – сгруживания почвы и присутствующих корневых остатков и выступов между боковинами и сошниками. |  |
| Безопасность движения |  | Конструкция культиватора обеспечивает возможность его безопасной транспортировки трактором по дорогам общего пользования, для обеспечения необходимой управляемости на тракторы тягового класса 1,4 должны быть установлены дополнительные передние грузы 200 кг. Транспортная скорость движения до 15 км/ч, дорожный просвет 370 мм. |
| Техническое обслуживание |  | В процессе эксплуатации предусмотрены: ежесменное ТО, периодическое ТО-1 (через 60 ч), сезонное ТО, ТО при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,18 чел.-ч, периодического – 0,24 чел.-ч, сезонное с учетом постановки на хранение и снятия с хранения – 1,38 чел.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор-гребнеобразователь КГП4 (RSHBX 2000) в агрегате с трактором тягового класса 1,4 по энергетическим показателям обеспечивает выполнение технологического процесса, соответствует требованиям проекта ТУ и требованиям с/х производства по показателям назначения и надежности, имеет 7 несоответствий требованиям проекта ТУ, в том числе одно несоответствие требованиям безопасности обслуживания, имеет недостаток в конструкции боковин, влияющий на надежность выполнения технологического процесса. Рекомендуется для использования в сельскохозяйственном производстве после устранения выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Пугачев М.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-15-06 (4090042) от 07 сентября 2006 года |