- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-18-05 (3240042)

Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Лидсельмаш» | 231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, 70 Телефон: (1561) 2-59-87 Факс: (1561) 2-48-13 2-24-92 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207 |  |  |
| Назначение | Предназначена для рядковой посадки не пророщенных клубней картофеля с междурядьями 70; 75 и 90см с одновременным внесением минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания картофеля. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Заданный шаг посадки, см |  | 24,5-28,5 |
| Фракция клубней, г |  | 25-150 |
| Число клубней высаженных на 1га, тыс.шт.: |  |  |
| - заданное |  | 50,4-58,3 |
| - фактическое |  | 56,0-77,0 |
| Глубина заделки клубней, см: |  |  |
| - минимальная |  | 4,0 |
| - максимальная |  | 15,6 |
| Глубина заделки удобрений, см |  | 11,5-13,3 |
| Ширина междурядий, см |  | 70,0; 75,0 |
| Характеристика гребня после посадки с шириной междурядий 70см, см: |  |  |
| - высота |  | 16,0 |
| - ширина по верху |  | 10,5 |
| - расстояние между гребнями, см |  | 70,0 |
| Повреждение клубней, % |  | 1,7-3,0 |
| Доза внесения удобрений, кг/га: |  |  |
| - заданная |  | 342 |
| - фактическая |  | 160-200 |
| - неравномерность внесения удобрений по длине гребня, % |  | 46,8-58,5 |
| Производительность, га/ч |  | 1,53 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | 2х точечная, на продольные тяги гидронавесной системы трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | вручную и гидравликой |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,33 |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4; ВОМ – синхронный |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 23,5-34,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,37 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207состоит из рамы, загрузочного бункера, прицепа, привода, высаживающих и туковысевающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, опорных и ходовых колес, гидросистемы, электрооборудования, следоуказателей и боковых подножек. Захват клубней картофеля из питательного бункера и подаче его в направляющие сошников осуществляется пластмассовыми ложечками. Сошники параявникого типа, бороздозакрыватели имеют парные сферические диски. Туковысевающий аппарат – тарельчатый. Загрузка картофеля производится в опущенный гидравликой в нижнее положение загрузочный бункер из любых самосвальных транспортных средств. Загрузка бункеров туковысевающих аппаратов осуществляется специально оборудованными средствами или вручную. В поле перед посадкой картофеля проводится настройка и регулировка заполнения питательных бункеров высаживающих аппаратов, сошников, глубины заделки клубней, встряхивателей, высаживающих и туковысевающих аппаратов и натяжение цепей.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 478542602560 |
| - в транспортном положении | 478542602860 |
| Ширина захвата, (рядков) | 4 |
| Глубина заделки клубней, см | 7,7-10,3 |
| Масса, кг | 1852 (с ЗИП) |
| Вместимость бункера для картофеля, кг | 2300 |
| Суммарная вместимость бункера для минеральных удобрений, дм3 | 300 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9,9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207 качественно выполняет технологический процесс на основной фракции клубней (50-80г), на скорости движения агрегата около 6км/ч, за исключением неравномерности внесения минеральных удобрений туковысевающими аппаратами. Картофелесажалка вписывается в технологию и комплекс машин для производства картофеля и по основным показателям назначения соответствует отечественным требованиям. |
| Производительность | Агротехнические показатели картофелесажалки определены на картофеле сорта «Скраб» при посадке клубней основной фракции 50-80г при оптимальной скорости 5-6км/ч. Производительность составила 1,53га/ч основного времени; расход топлив трактором МТЗ-82 – 4,87-3,05кг/га. Производительность за 1 час сменного времени составила 0,79га. |
| Безопасность движения | Картофелесажалка Л-207 обеспечивает безопасность транспортировки за счет достаточной поперечной статической устойчивости и нагрузки на управляемые колеса энергосредства, соответствия габаритных размеров машины требованиям безопасности, оборудования машины собственными внешними световыми приборами, наличия жесткой сницы и устройств для механической фиксации в транспортное положение машины и загрузочного бункера. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание при эксплуатации заключается в проведении ежесменного ТО, основной операцией которого является визуальный осмотр картофелесажалки с определением надежности резьбовых и шплинтовых соединений, соединений гидросистемы, а также проверка натяжения цепных контуров, проверка давления в шинах, работы электрооборудования, очистка сошников, бункеров, высаживающих и туковысевающих аппаратов. Трудоемкость одного ЕТО составила 0,41чел.-ч. Периодического ТО не предусмотрено. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» составлена в достаточном объеме для обеспечения правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л-207 вписывается в технологию и комплекс машин для производства картофеля и по основным показателям назначения соответствует агротехническим требованиям. Картофелесажалка обеспечивает надежное и качественное выполнение технологического процесса при посадке клубней основной фракции (50-80г) на скоростях до 6км/ч, способна высаживать клубни от 25г до 150г. Имеет отклонения от требований ТУ по 7 пунктам. Рекомендована к применению в Центрально-Нечерноземной зоне России. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-18-05 (3240042) от «27» июля 2005г. |