Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-23-03 (4150042)

###### Фронтального гидравлического погрузчика ФГП-0,3

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Лухремтехпредприятие» | 155281, п/о Тимирязево, д. Городок, Лухский район, Ивановская область |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фронтального гидравлического погрузчика ФГП-0,3 |  |  |
| Назначение | Погрузочно-разгрузочные работы в растениеводстве, овощеводстве, садоводстве и других отраслях народного хозяйства |  |
| Качество работы: |  |  |
| - номинальная грузоподъемность, кг |  | 300 |
| - высота погрузки (разгрузки), м |  | 2,4 |
| - максимальная высота подъема, м |  | 3,1 |
| - вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, м |  | 0,5 |
| - максимальная глубина опускания ковша, мм |  | минус 100 |
| Производительность: |  |  |
| Погрузка песка, т/ч |  | 16,75 |
| Погрузка шлака, т/ч |  | 14,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | монтируемый |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | не требуется |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 0,6 (Т-30А-80) |
| Потребляемая мощность гидросистемы, КВТ |  | 1,06 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| Эксплутационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

###### Описание конструкции машины

Погрузчик гидравлический состоит из опорной рамы, закрепленной на полураме трактора и погрузочно-разгрузочного механизма, состоящего из Г-образной двухсторонней подъёмной стрелы и двух подъёмных гидроцилиндров. На подъёмной стреле шарнирно установлены треугольные рычаги, с которыми соединены тяги и гидроцилиндры управления рабочим органом (ковшом). На заднюю навеску устанавливается ковш-противовес. Управляется из кабины трактора с помощью трехсекционного гидрораспределителя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в транспортном положении | 548016002585 |
| Ширина захвата ковша, мм | 1600 |
| Высота погрузки, м | 2,4 |
| Масса, кг | 550 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | I передача |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Высота погрузки в прицеп 2ПТС-4 на песке и шлаке 2,4м. Коэффициент заполнения ковша на песке – 0,62 на шлаке 1,1. Вылет ковша – 0,5м. Покрытие погрузочной площадки при погрузке песка – грунт песчаный; шлака-бетон. Насыпная плотность песка 1600 кг/м3, шлака – 940 кг/м3. Погрузка обеспечивает качественное выполнение работы в соответствии с назначением, показатели качества удовлетворяют требованиям ТУ |
| Производительность | Производительность за 1 час основной работы на погрузке песка составила 16,75, на погрузке шлака – 14,93т. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 0,12 кг/т. Сменная выработка на погрузке песка 94т, на погрузке шлака 85т. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора Т-30А-80 со смонтированным погрузчиком ФГП-0,3 приспособлен к движению по дорогам без замечаний |
| Техническое обслуживание (ТО) | Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.-ч, периодическое ТО проводится через 250 м.-ч и 1000м.-ч. Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Фронтальный гидравлический погрузчик ФГП-0,3 соответствует основным требованиям ТУ, рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирской обл., Петушинский р-н, п.Нагорный, ул.Горячкина, д.2 |
| Испытания провел: | Егоров Василий Петрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-23-03 (4150042) от 01 октября 2003г. |