МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-24-10 (4090032)

Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140414, Московская обл., Коломенский р-н, Щуровское военное лестничество, стр. 1 т.(49661) 2-06-92, 3-11-53 E-mail: info@kolnag.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P |  |  |  |  |  |
| Назначение | Четырехрядная полуприцепная автоматическая картофелесажалка элеваторного типа с гидравлически поднимающимся бункером MIEDEMA CP 42P предназначена для посадки непророщенного картофеля с заданным (регулируемым) шагом на регулируемую глубину в предварительно подготовленную почву. Картофелесажалка может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель, на участках с уклоном до 8 градусов, не рекомендуется применять на почвах засоренных камнями размером более 150мм. Картофелесажалка агрегатируется с тракторами тягового класса не ниже 1,4 (типа МТЗ-82), мощностью не менее 70л.с. Картофелесажалка может выпускаться в двух вариантах: для посадки картофеля с междурядьями 75см и 90см. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, м/с |  |  |  |  | 1,75 |
| Заданный шаг посадки, см |  |  |  |  | 25,0 |
| Распределение клубней в ряду: |  |  |  |  |  |
| - среднее расстояние между клубнями, см |  |  |  |  | 27,4 |
| - стандартное отклонение,  см |  |  |  |  | 8,7 |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 31,7 |
| - равномерность распределения клубней, % |  |  |  |  | 79,2 |
| - количественная доля пропусков, % |  |  |  |  | 2,08 |
| - количественная доля двойников, % |  |  |  |  | 2,08 |
| - коэффициент сохранения шага посадки |  |  |  |  | 0,91 |
| Глубина заделки клубней: |  |  |  |  |  |
| - средняя, см |  |  |  |  | 12,1 |
| - стандартное отклонение,  см |  |  |  |  | 1,2 |
| - коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 10,0 |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  |  | 75,0 |
| Производительность, га/ч |  |  |  |  | 1,67 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  |  | на ТСУ-1Ж (прицепная планка) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  |  |  |  | трактора тяг.кл. не ниже 1.4 (МТЗ-82.1) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  |  |  | удобное |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Картофелесажалка в базовой комплектации состоит из рамы, бункера, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, опорных колес, колес контроля глубины, сошников, гидросистемы, сницы, маркеров, бороздозакрывающих дисков, деталей привода. Перед началом посадки семенной картофель засыпается в бункер. С помощью гидросистемы бункер поднимается в рабочее положение. Семенной картофель попадает в бункер-питатель. При движении картофелесажалки приводное колесо через цепные передачи приводит в движение чашечный транспортер высаживающего аппарата. Клубни картофеля захватываются чашками транспортера, перемещаются им и укладываются с заданным шагом в образованную сошником борозду. Бороздозакрывающие диски засыпают клубни картофеля в борозде. Глубина посадки регулируется перестановкой в нужное положение колес контроля глубины. Картофелесажалка по заказу покупателя (потребителя) может быть оборудована опрыскивающим комплектом для обработки картофеля в процессе посадки, а также комплектом для внесения гранулированных удобрений. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  | 5120×3090 (без маркеров)×2560 |  |
| - в транспортном положении |  |  |  | 5070×3090×3020 |  |
| Число высаживаемых рядов |  |  |  | 4 |  |
| Глубина посадки, см |  |  |  | до 18 |  |
| Масса, кг |  |  |  | 3332 (с дополнит. оборудованием) |  |
| Вместимость бункера, м3 |  |  |  | 3,5 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | до 9 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия проведения испытаний соответствовали предъявляемым требованиям. Скорость движения агрегата составляла 1,75 м/с (5,6 км/ч). Ширина междурядий – 75 см. В результате испытаний получены следующие показатели качества: - среднее расстояние между клубнями при заданном шаге посадки 25,0 составило 27,4 см, коэффициент сохранения шага посадки – 0,91 (норматив отсутствует); - равномерность распределения клубней получено 79,2%, что соответствует требованиям с/х производства – не менее 60%; - количественная доля пропусков – 2,08%, двойников – 2,08%, что находится на границе требований (по требованиям с/х производства: пропуски – 2%, двойники – 2%); - глубина заделки – 12,1 см (по ТУ 4,0-18,0 см). На основании полученных данных можно сделать вывод, что картофелесажалка MIEDEMA CP 42P выполняет технологический процесс с показателями качества, отвечающими требованиям ТУ и с/х производства. |  |  |  |
| Производительность |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена при скорости движения 5,6 км/ч (по ТУ – max 9 км/ч). Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0 (по ТУ – 0,98). Производительность за час основного времени составила 1,67 га/ч (по ТУ – до 2,7 га/ч), сменного времени – 1,12 га/ч (по ТУ – нет данных). Удельный расход топлива за сменное время – 8,59 кг/га (по ТУ – нет данных). |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Картофелесажалка CP 42P приспособлена для движения по дорогам общего пользования. На сажалке установлены внешние световые приборы, дублирующие задние световые приборы трактора; спереди и сзади габариты машины по ширине обозначены щитками размером 280420 мм с наклонными красно-белыми полосами, дополнительными боковыми габаритными огнями, кроме того сзади установлены задние круглые световозвращатели красного цвета; на задней стенке бункера установлен знак тихоходного транспортного средства. На машине нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости. Имеются устройства для механической фиксации в транспортном положении самой машины, маркеров, приводного колеса, опоры сницы, кроме того на магистралях гидросистемы машины установлены гидрозапорные краны. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание сажалки затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора. Трудоемкость ТО, чел.-ч: - ежесменного ТО – 023; - при хранении (постановка, снятие) – 2,59. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P надежно и качественно выполняет технологический процесс с производительностью, отвечающей требованиям ТУ. Картофелесажалка в базовой комплектации соответствует требованиям безопасности. Картофелесажалка MIEDEMA CP 42P находит применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности МИС. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Гусев В.Г. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-24-10 (4090032) от 07 сентября 2010 года |  |  |