- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-25-05 (4180062)

Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483 Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, 38 Телефон: (4966) 156-474 Факс (4966) 156-479 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М |  |  |
| Назначение | Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М предназначен для проведения влагозарядковых, вегетационных и увлажнительных поливов садов из трубопроводов оросительной сети с подачей воды в зону приствольного круга деревьев. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Продолжительность рабочего такта полива секции, мин. |  | 7,9 |
| Объем вылива воды из водовыпуска за цикл, мм |  | 2820 |
| Продолжительность слива, мин |  | 4,93 |
| Интенсивность водоподачи, мм/мин |  | 0,0036 |
| Фактический суточный расход воды системой, м3/сутки |  | 25,75 |
| Коэффициент эффективного полива |  | 0,84 |
| Коэффициент избыточного полива |  | 0,08 |
| # Коэффициент недостаточного полива |  | 0,08 |
| Производительность (норма полива в сутки), м3/га |  | 64,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | регулирование расхода подаваемой в емкость воды |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М состоит из: подводящего трубопровода, питающей трубы, узла подвода воды, опоры головного распределительного узла, опорной плиты, накопительной емкости, распределителя, распределительных и поливных трубопроводов. Узел подвода воды, накопительная емкость, распределитель объединяются в головной накопительно-распределительный узел, монтируемой на опоре, которая в свою очередь крепится к опорной плите. Распределительные и поливные трубопроводы представляют собой полиэтиленовые трубы с условным проходом 36мм и 28мм соответственно. В поливном трубопроводе через 2 метра сделаны водовыпуски, представляющие собой просверленные в трубе наклонные отверстия 2мм. Модуль выполняет технологический процесс по непрерывному снабжению растений водой на протяжении вегетационного периода за счет постоянной работы в режиме чередующихся циклов. Управление подачей воды в секции поливных трубопроводов осуществляется в автоматическом режиме распределителем. Режим работы (установка различных поливных норм) задается стабилизатором расхода жидкости за счет изменения количества подаваемой в накопительную емкость воды.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| головного накопительно-распределительного узла, мм: |  |
| - длина | 1140 |
| - ширина | 790 |
| - высота | 2335 |
| Объем накопительной емкости, м3 | 0,115 |
| Расстояние от дна накопительной емкости до уровня почвы, м | 2,0 |
| Площадь орошения, га | 0,4 |
| Количество участков полива на модуль, шт. | 8 |
| Количество одновременно поливаемых участков, шт. | 1 |
| Количество поливных трубопроводов | 16 |
| Длина поливных трубопроводов, м | 50 |
| Количество водовыпусков, шт. | 400 |
| Шаг между водовыпусками, м | 2,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания модуля импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М проводились на поливе садовых насаждений вишни и черешни при максимально возможном подводимом расходе 0,31л/с и уклонах отдельных участков, на которых были разложены поливные трубопроводы от 0,005 до 0,016. Кроме того, качество работы установки проверялось при нулевом уклоне и подводимом расходе 0,4л/с. В результате проведенных работ установлено, что полив с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ, производится на уклонах участков до 0,005. Коэффициент эффективного полива на этих участках составил 0,73 при подводимом расходе 0,31л/с. |
| Производительность | Испытания модуля импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М проводились на поливе садовых насаждений вишни и черешни при максимально возможном подводимом расходе 0,31л/с. При этом норма полива составила 64,3м3/га в сутки, а продолжительность полного рабочего цикла полива 0,4га – 1,05ч. |
| Безопасность движения | Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М является стационарной установкой. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрено проведение ежесменного и сезонного ТО, трудоемкость которых составила соответственно 0,16чел.-ч и 1,32чел.-ч. По «Техническому описанию и инструкции по эксплуатации» замечаний нет. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Модуль импульсно-локального орошения садов МИЛОС-М надежно и качественно выполняет технологический процесс в условиях, установленных ТЗ; имеет не соответствия по 3 пунктам ТЗ. Найдет применение в сельскохозяйственном производстве на поливе садов. Рекомендуется к поставке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Киселев В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-25-05 (4180062) от «10» октября 2005г. |