Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-29-03 (1180052)

Комплект оборудования импульсно-локального орошения теплиц

КИЛО-0,4

| # Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| #### Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга (ФГНУ ВНИИ «Радуга») | 140483, Московская обл., г. Коломна, п. Радужный, 38 |

| ## Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Комплект оборудования импульсно-локального орошения теплиц КИЛО-0,4 |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для импульсно-локального орошения овощных культур в теплицах. Полив осуществляется автоматически в цикличном режиме водопадачи |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочий расход воды, л/с |  | 0,55-0,59 |
| Фактическая суточная подача воды, л/м2 |  | 18,5-33,1 |
| Интенсивность водоподачи, л/ч.м2 |  | 0,77-1,38 |
| Коэффициенты: |  |  |
| - эффективного полива |  | 0,69-0,73 |
| - избыточного полива |  | 0,19-0,20 |
| - недостаточного полива |  | 0,08-0,11 |
| - земельного использования |  | 0,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - режим работы |  | непрерывный, импульсный |
| - давление в системе водораспределения или командная высота, м вод.ст. |  | 3,3 |
| - расход воды, подаваемый в накопительный бак, л/с |  | 0,23-0,40 |
| - количество участков орошения, шт. |  | 6 |
| - площадь орошения, м2 |  | 960 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | ЕТО не предусмотрено |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

# Описание конструкции машины

Комплект оборудования импульсно-локального орошения состоит из головного узла, распределительных и поливных трубопроводов. Подача воды в систему осуществляется от транспортирующих трубопроводов теплицы. Головной узел установлен на командной высоте под коньком теплицы и состоит из накопительной емкости и распределителя потока жидкости, включающего головной сифон с механизмами: запуска, срыва вакуума, автоматического переключения потока жидкости по рабочим сифонам (по числу поливных секций). Поливные трубопроводы располагаются по осям гряд на грунте. Они имеют водовыпускные отверстия с проходным сечением 1,5-2,0мм. Принцип работы устройства заключается в накоплении малым расходом определенного объема поливной воды и относительно быстром ее распределении на одной из поливных секций. В качестве управляемых затворов на путях потока воды в секции системы служат автоматически создаваемые и устраняемые по заданному порядку водовоздушные пробки в рабочих сифонах.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Полезный объем накопительного бака, м3 | 0,06 |
| Расстояние от уровня земли до дна накопительного бака (командная высота), м | 3,3 |
| Поливной трубопровод: |  |
| - длина, м | 37 |
| - условный проход, мм | 20 |
| - расстояние между трубопроводами, м | 0,93 |
| - количество микроводовыпусков, шт | 39 |
| Масса комплекта конструкционная, кг | 177 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Комплект КИЛО-0,4 устойчиво и качественно выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями ТЗ, проекта ТУ и требованиям с/х производства. Расход воды регулируется в пределах до 0,4 л/с, что позволяет устанавливать суточную норму полива до 33,1 л/м2. Полученная интенсивность водопадачи до 33,1 л/м2 при автоматизированном поливе позволяет равномерно распределять суточную потребность растений в воде. Коэффициент эффективного полива составил 0,69-0,73, коэффициент земельного использования 0,99. Локальность орошения, точное дозирование поливной нормы, обеспечивают вписываемость КИЛО-0,4 в технологию тепличного производства с/х культур. |
| Безопасность обслуживания | Комплект оборудования импульсно-локального орошения теплиц КИЛО-0,4 работает в стационарно-сезонном автоматическом режиме, в эксплуатации безопасен. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание комплекта заключается в периодическом (ежемесячном) профилактическом осмотре узлов, соединений, очистки накопительной емкости и фильтра от грязи и водорослей. Трудоемкость этих операций в пересчете на 1 сутки составляет 0,03 чел.-ч. При групповом использовании один оператор может обслуживать до 10 комплектов КИЛО-0,4. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» изложено ясно, составлено полно, в объеме достаточном для правильной эксплуатации комплекта. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования импульсно-локального орошения теплиц КИЛО-0,4 соответствует основным требованиям ТЗ и проекта ТУ, может быть использован для орошения с/х культур в тепличном производстве, рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120; пос. Нагорный Петушинского района Владимирской области, ул. Горячкина, 2 |
| Испытания провел: | Мишин А.Я. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-29-03 (1180052) от 08 октября 2003г. |