- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-29-04 (1140052)

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый ОМПШ-2000Р

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Татагрохимсервис» | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51а Телефон/факс: (8432) 42-97-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый ОМПШ-2000Р |  |  |
| Назначение | Предназначен для обработки полевых культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии, пестицидами, гербицидами, а также для внесения жидких комплексных удобрений путем поверхностного опрыскивания. Применяется во всех зонах за исключением районов горного земледелия. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - неравномерность расхода рабочей жидкости между распылителями, % |  | 3,7÷4,4 |
| - отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, ±% |  | 1,6÷8,6 |
| - неравномерность концентрации рабочей жидкости в баке по мере его вылива, % |  | 2,0÷4,9 |
| - поверхность, обработанная с требуемой густотой покрытия |  | 100 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | изменение положения штанги по высоте гидроцилиндрами, изменение расхода рабочей жидкости - регулятором давления |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,13ч |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,9-1,4 МТЗ 80/82, ЛТЗ-60 |
| Потребляемая мощность, кВт в т.ч. от ВОМ трактора |  | 14,5 7,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,74 (с промывкой системы) |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Опрыскиватель ОМПШ-2000Р является полуприцепной машиной и состоит из следующих узлов: шасси, бака для рабочей жидкости с гидравлической мешалкой, мембранно-поршневого насоса, карданного привода, регулятора давления, 5ти секционной штанги распыливающими коробками (устройствами), задней рамки с маятниковым устройством и механизмом подъема и раскладывания штанги, промывочной емкости и соответствующей арматуры. Шасси – полуприцеп, на раме которого смонтированы основные узлы и установлены колеса W9,5х42, имеется возможность регулировки ширины колеи. Бак опрыскивателя изготовлен из светостабилизированного полиэтилена. В верхней части расположен заливной люк, в котором установлен сетчатый фильтр. Люк закрывается герметично крышкой. Гидравлическая мешалка включает трубу с отверстиями и патрубок, по которому поступает жидкость от регулятора давления. Насос 4х камерный мембранно-поршневого типа, маки Р-152 Регулятор давления – предназначен для регулирования рабочего давления, распределения раствора по секциям штанги и перелива неиспользуемой жидкости обратно в бак через перепускной клапан и гидромешалку. Штанга опрыскивателя состоят из пяти секций каркасно-шарнирной конструкции, на которых крепятся распределительные трубопроводы и распылительные устройства. Штанга смонтирована на задней рамке через маятниковое устройство, имеет стабилизаторы для копирования профиля поля. Подъем и раскладывание штанги осуществляется гидроцилиндрами. Основной деталью распыливающей коробки являются форсунка (распылитель). На опрыскивателе установлены плоско-факельные форсунки фирмы «Лехлер» (Германия).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в работе | 4830х18200х2390 |
| - в транспортном положении | 5560х2830х2390 |
| Рабочая ширина захвата, м | 18,2 |
| Пределы регулирования подъема рамки (штанги), мм | 0÷1330 |
| Масса, кг | 635 |
| Вместимость бака, л | 1954 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4÷12 |
| Рабочее давление, МПа | 0,2-0,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания опрыскивателя проводились на внесении рабочих растворов фунгицида, гербицида и инсектицида в период формирования продуктивных органов картофеля и овощей (капуста, морковь). Работа производилась при оптимальной скорости 7км/ч и рабочем давлении 0,4-0,5МПа. Отклонение фактического расхода рабочей жидкости при заданном 300л/га составила 3,2÷5,9%. На повышенной скорости (11,9км/ч) при заданном расходе 200л/га отклонение от фактического расхода составила 1,6-8,6% (по ТУ - не более 8,7%). Величина обработанной поверхности получена 100% при нормативе по ТУ – не менее 98,5%. Неравномерность концентрации рабочей жидкости в баке не превышает 4,4%, что удовлетворяет ТУ (не более 5,0%). Обрабатываемые растения опрыскивателем не повреждаются. Опрыскиватель вписывается в технологию производства овощных и пропашных культур по ширине колеи, дорожному просвету, высоте подъема штанги (высота растений), технологический процесс выполняется устойчиво с качеством, соответствующим ТУ. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 12,38 - 12,74га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса 1,0. Расход топлива при рабочих скоростях от 6,8 до 7км/ч и давлении 0,5МПа составил 0,68кг/га. Выработка за нормативную смену составляет 35га. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе МТЗ-82 и опрыскивателя ОМПШ-2000Р приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 16км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины сигнализацией и тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрено 3 вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ТО по видам: ежесменного – 0,74чел.-ч., периодического (через 60часов) – 2,43чел.-ч., сезонного (постановка на хранение и снятие с хранения) – 11,26чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено качественно и в достаточном объеме для правильной эксплуатации опрыскивателя. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец опрыскивателя ОМПШ-2000Р удовлетворяет основным требованиям ТУ по показателям назначения, надежности, безопасности и рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Егоров В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-29-04 (1140052) от 19 октября 2004г. |