Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-32-03 (4140162)

###### Опрыскиватель ОП-2000М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Казанская сельхозтехника» | 422700, Республика Татарстан, с.Высокая Гора, ул. Полковая, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель ОП-2000М |  |  |
| Назначение | Предназначен для обработки полевых культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии, пестицидами, гербицидами, а также для внесения жидких и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Заданный расход рабочей жидкости, л/га |  | 300 |
| #### Фактический расход рабочей жидкости, л/га |  | 250,6-282,0 |
| Отклонения фактического расхода от заданного, % |  | 10,0-10,5 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 18,2 |
| Неравномерность расхода рабочей жидкости между аппаратами, % |  | 5,1-6,1 |
| Повреждения растений (механические), % |  | 0,85-0,90 |
| Производительность, га/ч |  | 12,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механическая с использованием регулятора давления |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч. |  | 0,27 |
| Агрегатирование |  | 1,4; МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 2,6 (на ВОМ трактора) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

###### Описание конструкции машины

Опрыскиватель ОП-2000М является полуприцепной машиной. Состоит из следующих узлов: рамы; бака для рабочей жидкости с гидравлической мешалкой; насоса с приводом; регулятора-распределителя с манометром; штанги; механизма подъема и раскладывания штанги; нагнетательной и всасывающий коммуникаций со всасывающей фильтром; рабочих щелевых форсунок. Рама – сварная. Бак для рабочей жидкости – изготовлен из полиэтилена. В верхней части бака расположена заливная горловина, в которой установлен заливной фильтр. Горловина плотно закрывается крышкой при помощи прижима и ручки. Гидравлическая мешалка включает трубу с отверстиями и рукав, по которому поступает жидкость от регулятора давления через распределительный клапан. Насос диафрагменный, марки AR 135 BР. Штанги с коллекторами и форсунками состоят из 5 секций: центральная, две промежуточные и две крайние. Регулятор-распределитель – предназначен для регулирования рабочего давления, распределения раствора по секциям коллектора и перелива неиспользуемой жидкости обратно в бак. Для контроля давления рабочей жидкости служит манометр.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 4920183202580 |
| - в транспортном положении | 529029202580 |
| Ширина захвата, м | 18,2 |
| Пределы регулирования штанги по высоте, мм | 860-1320 |
| Масса, кг | 1180 |
| Вместимость бака, л | 1980 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,5-7,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Испытания опрыскивателя проведены на внесении гербицида «Багира» (Лантера) против злаковых сорняков средней высотой 13,4 см на посевах моркови сорта «Шансон», высота растений 42,1 см. Показатели качества работы отвечают требованиям ТУ и НД на испытываемую машину при незначительном превышении расхода жидкости (10%). Расход жидкости через один распылитель составил: при давлении 0,2 МПа – 0,78л/мин; 0,3 МПа – 0,93 л/мин; при давлении 0,4 МПа – 1,05 л/мин; 0,5 МПа – 1,16. Неравномерность расхода рабочей жидкости между аппаратами составила 5,1%-6,1%. Фактическая подача рабочей жидкости насосом - 130 л/мин. Опрыскиватель вписывается в технологию производства овощных и пропашных культур по ширине колеи, дорожному просвету, высоте подъема штанги, расходу рабочей жидкости. |
| Производительность | Производительность за час основного времени 12,50 га/ч. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса 1,0. Расход топлива за время основной работы при рабочей скорости 6,87км/ч и давлении 0,5 МПа составил 6,0 кг/ч. Данные получены на поле ровным рельефом, выровненным микрорельефом, влажность почвы 19,36%, скорость ветра в период обработки - 3,0-3,1 м/с, при рабочем давлении 0,5 МПа. Выработка за нормативную смену составляет 29га. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе трактора МТЗ-82 и опрыскивателя ОП-2000М приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 16км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машин специальной сигнализацией и тормозами |
| Техническое обслуживание (ТО) | Трудоемкость технического обслуживания – ежесменного -,33 чел.-ч, периодического (через 60 часов) – 0,78чел.-ч, сезонного (постановка на хранение и снятие с хранения) – 7,65чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено качественно и в достаточном для эксплуатации опрыскивателя объеме. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец опрыскивателя ОП-2000М удовлетворяет основным требованиям ТУ по показателям назначения, надежности, безопасности и эргономичности, рекомендуется к постановке на производство |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п.Нагорный, ул.Горячкина, д.2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-32-03 (4140162) от 15 октября 2003г. |