- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-32-04 (1140092)

Протравливатель семян зерновых культур малообъемный ПЗМ-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «ВИСХОМ» | 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107 Телефон/факс: (095)485-55-81, (095)485-57-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протравливатель семян зерновых культур малообъемный ПЗМ-1 |  |  |
| Назначение | Предназначен для протравливания семян зерновых культур перед посевом. Может быть использован в микроклиматических районах с умеренным и тропическим климатом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - полнота протравливания, %: |  | 100 |
| - расход рабочей жидкости, л/т семян |  | 10,1 |
| - густота покрытия семян рабочей жидкостью, % |  | 83,5 |
| неравномерность подачи рабочей жидкости, % |  | 0,5 |
| Производительность |  | 15,8т/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | камеры протравливания монтируется к трактору зернопогрузчика или зернометателя с помощью стремянок |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | запуск в работу – электрическим пультом управления |
| - настройка рабочих органов |  | изменение рабочего давления подачи жидкости, смена распылителей |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | навеска камеры протравливания на зернопогрузчик 0,28ч (2 чел) |
| Агрегатирование |  | зернопогрузчики, зернометатели типа ЗПС-60/100; ЗМ-60 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,5кВт от электросети 220В |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,49 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Малообъемный протравливатель семян зерна ПЗМ-1 представляет собой передвигаемую вручную конструкцию, состоящую из агрегата для приготовления рабочей жидкости, включающего насосную станцию с подающей высоконапорной и подводящей низконапорной коммуникациями, смесительный бак и тележку, на которой монтируются узлы; протравливающую камеру (насадку), на которой монтируются распылители, отражатели и соединительные пластмассовые трубки. Насадка устанавливается на выгрузной транспортер зернопогрузчика (зернометателя). Агрегат питается от электросети с напряжением 220В. Подача рабочей жидкости регулируется изменением рабочего давления с помощью регулировочного клапана и заменой распылителей различного сечения.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - агрегата для приготовления рабочей жидкости | 1480х750х850 |
| - протравливающей камеры | 1550х480х840 |
| Производительность протравливания по зерну | до 60т/ч |
| Подача рабочей жидкости, л/мин | 1,5-10 |
| Масса, кг (суммарная) | 56,7 |
| Вместимость бака, л | 140 |
| Рабочее давление в нагнетательной системе, МПа | до 0,65 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При расходе рабочей жидкости 10,1л на 1т семян получены показатели качества: - полнота протравливания - 100%; - густота покрытия семян рабочей жидкостью - 83,5%; - неравномерность подачи рабочей жидкости - 0,5%; - неравномерность концентрации рабочей жидкости - 2,1-2,2%; - отклонение нормы расхода рабочей жидкости от заданной - 2,0-2,7%; - удерживаемость протравливателя на поверхности семян – 100%; - поверхность семян, обработанная с густотой покрытия не менее допустимой - 83,5%; - неравномерность подачи рабочей жидкости между распылителями - 2,2 - 9,4%. |
| Производительность | При норме расхода рабочей жидкости 2,56л/мин получены: - производительность: за 1 час основного времени 15,8т/ч; эксплуатационного времени 11,92т/ч; - удельный расход электроэнергии – 39,41Вт-ч/т; - выработка за нормативную смену – 95,3т (зерна). |
| Безопасность движения | Агрегат пешеходный, доставляется к месту работы транспортом. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрено 2 вида ТО: - ежесменное ТО, трудоемкость выполнения 0,49чел.-ч.; - сезонное ТО (с установкой на хранение) 0,94 чел.-ч. Руководство по эксплуатации составлено полно, изложено ясно и конкретно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Выявленные несоответствия протравителя ПЗМ-1 требованиям ТЗ по 4 пунктам, не требуют изменения конструкции при их устранении. Машина рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-32-04 (1140092) от 26 октября 2004г. |