- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-32-05 (4130222)

Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сасовкорммаш» | 391430, г. Сасово, Рязанская область, ул. Революции, д.20 Телефон/факс: (49133) 2-20-77 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4М |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4М предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9-1,4; частота вращения ВОМ трактора 540мин-1 |  |
| Качество работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения агрегата, км/ч |  | 7,6-15 |
| - фактическая высота среза, см |  | 6-8,1 |
| - потери общие в % к урожаю |  | 0,002 |
| - ширина прокоса, см |  | 196,7 |
| - высота расстила, см |  | 18,9 |
| - загрязненность скошенной массы землей, % |  | 0 |
| Производительность, га/ч |  | 3,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная на гидрофицированную заднюю навесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | рычагом управления гидросистемой трактора с последующей фиксацией (расфиксацией) режущего аппарата вручную |
| - настройка рабочих органов |  | с помощью регулируемых тяг гидронавесной системы трактора и винтов пружин механизма уравновешивания косилки |
| - трудоемкость навески, чел.-ч |  | 0,13 |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 0,9-1,4: ЛТЗ; МТЗ разных моделей |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 11-18,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,50 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена не полностью из-за недостаточной прочности тента ограждения режущего аппарата |

Описание конструкции машины

Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4М состоит из режущего аппарата, включающего режущий брус с редуктором, роторы с ножами, полевой делитель, защитный тент с рамкой; механизма навески, включающего: рамку, элементы для соединения с навеской трактора; механизма привода, включающего: карданную и клиноременную передачи; поперечной балки и механизма уравновешивания, включающих: балку, пружины, гидроцилиндр, ограничительную тягу, предохранительную тягу, проушину для фиксации режущего аппарата в транспортном положении. Подъем режущего аппарата осуществляется с помощью гидроцилиндра, присоединенного к гидросистеме трактора. Фиксация режущего аппарата в транспортном положении осуществляется с помощью тяги, расположенной на брусе режущего аппарата, и проушины, расположенной на поперечной балке. Технологический процесс кошения заключается в следующем: при поступательном движении агрегата вращающиеся роторы режущего аппарата срезают растения ножами, подхватывают скошенную массу и выносят из зоны резания, перемещая над режущим брусом. Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя и корпуса барабана, меняет траекторию движения, отбрасывается от нескошенной массы, укладывается в прокос, освобождая место для прохождения колес трактора при последующем проходе.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1070 |
| - ширина | 4000 |
| - высота | 1000 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,4 |
| Высота среза, см | 6-8 |
| Масса эксплуатационная, кг | 445 |
| Частота вращения роторов, мин-1 | 300050 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания косилки проводились на скашивании сеяных и естественных трав на сено. Урожайность трав составляла 8,5-15,3т/га при фактической влажности 65-78%, высота травостоя 30-120см, полеглость до 35%. Рабочие скорости движения агрегата 7,6-15км/ч; фактическая ширина захвата 2,32м; фактическая высота среза 6-8,1см; потери общие в % к урожаю 0,002. Характеристика прокоса: ширина – 196,7см, высота расстила 18,9см, линейная плотность до 3,1кг/пог.м. Загрязненности скошенной травы землей не отмечено. Показатели качества соответствует требованиям ТУ и АТТ. |
| Производительность | При скорости движения агрегата до 15км/ч, рабочей ширине захвата 2,3м, высоте среза 6-8,1см, га за 1 час: - основного времени – 1,8-3,4 - сменного времени – 1,76 - эксплуатационного времени – 1,73 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 2,98 (трактор МТЗ-82) |
| Выработка за нормативную смену, га | 12,3 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общего назначения обеспечена. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость, чел.-ч: ежесменного – 0,50; периодического – 1,03; сезонного, (с учетом постановки на хранение) – 6,25. По «Руководству по эксплуатации» замечаний нет. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4М по всем основным показателям соответствует проекту ТУ 4744-006-00238055-2005. Имеет несоответствия по 6 пунктам. Для устранения этих несоответствий изменений конструкции не требуется. Рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-32-05 (4130222) от «24» октября 2005г. |