- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-32-07 (1130022)

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-7,2

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-7,2 |  |  |
| Назначение | Грабли предназначены для ворошения трав в прокосах, сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена при их линейной плотности до 2,0кг в погонном метре. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15ц/га на равнине при влажности травы 25 до 80%. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Характеристика валка |  |  |
| - ширина, см |  | 108-120 |
| - высота, см |  | 24-27 |
| - плотность, кг/м3 |  | 2,75-11,6 |
| - неравномерность плотности, % |  | 27-42,8 |
| - линейная плотность, кг/м |  | 1,32-3,55 |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,06-0,1 |
| Вспушенность растений после ворошения, % |  | 30,2-33,4 |
| Загрязненность травы землей, % |  | 0 |
| Скручивание травы при оборачивании и сдваивании, % |  | 1,0-2,3 |
| Оборачивание валка, град. |  | 180 |
| Производительность за 1час, га: |  |  |
| - при сгребании |  | 8,3-10,6 |
| - при ворошении |  | 9,7-12,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | ручная |
| - трудоемкость (время) подготовки машины к работе, чел.-ч (ч) |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,6-1,4 (МТЗ-82, кл.1,4) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 10,2-18,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,28 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-7,2 состоят из: несущей рамы, правой и левой рабочих секций; механизма подъема секций; опорных и рабочих колес; механизмов регулировки ширины захвата и давления рабочих колес на почву; сницы; соединительных растяжек фиксации рабочих секций в транспортном положении и гидросистемы. Рабочие секции устанавливаются на несущую раму с помощью шарниров. На рамы рабочих секций устанавливаются рабочие колеса, состоящие из пружинных пальцев, несущей крестовины и ступицы. Средние колеса крепятся на раме с помощью стоек, тяг и болтов. Подъем рабочих секций из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью параллелограммного механизма, оснащенного гидроцилиндром. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении, мм |  |
| - при сгребании | 5950х7220х1380 |
| - при ворошении | 5700х8700х1380 |
| - в транспортном положении, мм | 6000х3460х3350 |
| Ширина захвата, мм |  |
| - при сгребании | 7,2 |
| - при ворошении | 8,3 |
| Масса машины, кг | 536 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке в агрегате с трактором МТЗ-82, м | 6,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей-ворошилок валкообразователей ГВВ-7,2 проведены на ворошении травы в прокосах, сгребании в валки, оборачивании и сдваивании валков сена. Сгребание провяленной травы из прокосов в валки проведено на 2-х фонах – злаковые и бобовые травы. Условия испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ). Полнота сбора сена граблями составила 99,9% (не менее 98% по проекту ТУ). Грабли при работе хорошо копируют поверхность почвы, в результате чего общие потери к урожаю на всех операциях незначительные – 0,06-0,1% (не более 2% по проекту ТУ). Валок, полученный при сгребании, оборачивании и сдваивании, ровный по ширине и высоте, не имеет разрывов по длине. Ширина образуемого валка не превышает требования ТУ (не более 120см). Грабли ГВВ-7,2 оборачивают валок на 180°. При сдваивании валков массой до 2кг (по проекту ТУ до 2кг) на погонном метре технологический процесс выполняется качественно. Процент скручивания массы не превышает требования с/х производства (не более 3,0%) и составил 1,0% при оборачивании и до 2,3% при сдваивании валков. Вспушенность травы на ворошении соответствует требованиям норматива. Грабли ГВВ-7,2 качественно выполняют технологический процесс на всех операциях предусмотренных проектом ТУ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на ворошении скошенной травы в прокосах, сгребании её в валки и оборачивании валков. При рабочих скоростях агрегата 11,12км/ч на ворошении, 10,76-11,62км/ч на сгребании и 11,62км/ч на оборачивании валков производительность за 1 час основного времени составила – 9,20га, 7,64 - 8,30га и 8,25га соответственно; производительность за 1 час сменного времени 6,20га, 5,03-5,40га и 4,98га, а удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,85кг/га, 1,05-1,11кг/га и 0,78кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешних световых приборов трактора. Габариты граблей по ширине обозначены световозвращателями красного и белого цветов. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Эксплуатацией предусмотрено: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,28; ТО-1 – 0,61, сезонного ТО (с учетом постановки и снятия с хранения) – 2,62чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли ГВВ-7,2 на всех операциях надежно и качественно выполняют технологический процесс. Имеют высокий уровень технической надежности. Годовой приведенный экономический эффект получен в сумме 27265 руб. при ворошении, при сгребании в валки 21657 руб. и 19251 руб. при оборачивании. Грабли ГВВ-7,2 соответствуют требованиям проекта ТУ по основным показателям назначения, надежности и безопасности; имеют 4 несущественных отклонения от требований проекта ТУ, в том числе одно по безопасности и эргономичности, устранение которых не требует изменений конструкции. Грабли ГВВ-7,2 рекомендуются к использованию в сельскохозяйственном производстве при заготовке сена. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-32-07 (1130022) от «26» сентября 2007г. |