МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Владимирская государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 03-33-00 (1020093)

## Кормораздатчика тракторного КТ-Ф-12

| Изготовитель |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения» |  | г.Люберцы Московской области |
|  |  | Телефон: (095) 559-44-00 |
|  |  | Факс: (095) 554-23-90 |

# Кормораздатчик тракторный  КТ-Ф-12

| Назначение: | - Предназначен для приема измельченных кормов, злаковых или бобовых трав, измельченной соломы, неизмельченного сена, сенажа, резаных кормов, а также полнорационных кормовых смесей, транспортирования и раздачи их во время движения непрерывным регулируемым потоком в кормушку с высотой борта не более 750 мм и шириной кормового прохода не менее 2200 мм или подачи в загрузочные воронки стационарных кормораздатчиков на животноводческих фермах. |
| --- | --- |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |

| Скорость движения при раздаче, м/с | 0,57 | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительности при раздаче кормов (зеленой массы): |  |  |  |
| т/ч | 290,5 | 36,4 | 222,8 |
| м3/ч | 913,4 | 114,5 | 700,8 |
| Фактическая норма выдачи корма (зеленой массы) на 1 м длины, кг | 141,2 | 10,1 | 61,9 |
| Неравномерность раздачи корма по длине, % | 13,6 | 29,4 | 18,4 |
| Неравномерность раздачи корма между сторонами, % | 4,0 | 11,8 | 1,6 |
| Потери корма при раздаче, % |  |  |  |
| общие | - | - | 4,6 |
| возвратимые | - | - | 4,6 |
| невозвратимые | - | - | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - агрегатирование | МТЗ-82 |  |  |
| - подсоединение к трактору | на гидрокрюк |  |  |
| - составление агрегата, чел.-ч | 0,12 |  |  |
| - перевод в рабочее или транспортное положение, чел.-ч | 0,05 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |
| - при транспортировании корма | 18,5-24,5 |  |  |
| - при раздаче корма | 14,5-16,1 |  |  |
| - от ВОМ трактора | 10,9-14,7 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,33 |  |  |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени | 0,98 |  |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Краткое описание конструкции машины и технологического процесса

Кормораздатчик КТ-Ф-12 состоит из следующих основных узлов и механизмов: ходовой части, выполненной по типу «тандем» на качающихся балансирах с установленными 4 пневматическими колесами 15,5/65-18, кузова, планчатого продольного транспортера, двух битеров, поперечного продольного транспортера, привода рабочих органов (карданный вал, промежуточные валы, редуктор, цепные передачи, храповое колесо с эксцентриком), электрооборудования, пневмотормозной системы.

Технологическая схема работы кормораздатчика выглядит следующим образом: продольный транспортер кормораздатчика подает загруженную массу к битерам, битеры разрыхляют корм и перебрасывают на поперечный транспортер, с  поперечного транспортера корм поступает в кормушки.

Поперечный транспортер перестраивается на два варианта раздачи кормов: на право по ходу движения или на обе стороны. Количество корма, выдаваемого на один погонный метр кормушки (норма выдачи) регулируется храповым механизмов и зависит от отношения скорости продольного транспортера к скорости передвижения агрегата, а также от наполнения кузова.

Кормораздатчик может использоваться для  выгрузки корма назад

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Тип | полуприцепной |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 7560 |
| - ширина | 2235 |
| - высота | 2470 |
| Объем кузова, м3 | 12,0 |
| Грузоподъемность, т | 6,0 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3430 |
| Норма раздачи, кг/м зеленой массы | 10,1…141,2 |

Результаты испытаний

| Качество работы | Зоотехническая оценка кормораздатчика проведена на дозированной раздаче измельченной зеленой массы. Производительность при раздаче корма составила 114,5-913,4 м3/ч (по ТЗ 80-950 м3/ч).Фактическая норма выдачи зеленой массы составила от 10,1 до 141,2 кг/м (в ТЗ нет данных, по проекту ТУ от 15 до 180 кг/м).Неравномерность раздачи зеленой массы по длине составила от 13,6 % до 29,4 % (по ТЗ не более 30%). Неравномерность раздачи корма между сторонами составила от 1,6 % до 11,8 % (в ТЗ нет данных). Возвратимые потери корма при раздаче зеленой массы составили 4,6 (в ТЗ нет данных). |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 оптимально агрегатируется с кормораздатчиком КТ-Ф-12, коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя при транспортировке 61,3…70,0 %, при раздаче зеленой массы 33,4…33,7 %. |
| Производительность | При эксплуатационных испытаниях по результатам контрольных смен средняя масса груза, перевозимого при каждой ездке составила, 3,6 т, коэффициент использования номинальной грузоподъемности при этом получен равным 0,6. Рабочая скорость при раздаче составила 3,2 км/ч (по ТЗ не более 5км/ч). Среднее время раздачи корма в кормушки составило 3 минуты. Производительность за час основного времени получена равной 72 т (240 м3), что соответствует требованиям ТЗ – 80…950 м3. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0. |

| Безопасность движения | Кормораздатчик тракторный КТ-Ф-12 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82 по дорогам общего назначения. Транспортная скорость по грунтовым дорогам до 10 км/ч, по дорогам с усовершенствованным покрытием до 20 км/ч. Тормозной путь при начальной скорости торможения 17 км/ч равен 8, 1 м (по ТЗ не более 10 м). Дорожный просвет равен 300 мм. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,33 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания кормораздатчика. |

Заключение по результатам испытаний

Кормораздатчик обеспечивает дозированную выдачу измельченного корма с производительностью соответствующей требованиям ТЗ.

Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии соответствует требованиям ТЗ.

Кормораздатчик имеет достаточный уровень технической надежности, коэффициент готовности получен 0,98 (по ТЗ не менее 0,97).

Владимирская МИС отмечает, что кормораздатчик тракторный КТ-Ф-12 соответствует требованиям НД.

| Испытания проведены | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией 601120, Владимирская обл., г.Покров |
| --- | --- |
| Испытания провел | - В.Г.Гусев |
| Источник информации | Протокол испытаний № 03-33-00 (1020093) от 20 сентября 2000г. |