- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-33-07 (4130132)

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-8,2

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ «ИК-2» УФСИН России по Рязанской области | 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д.20 Телефон: (4912) 30-66-54, 30-66-68 Факс: (4912) 30-66-45 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-8,2 |  |  |  |
| Назначение | Грабли предназначены для ворошения трав в прокосах, сгребания провяленной травы из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена при их линейной плотности до 2,0кг в погонном метре. Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 15ц/га на равнине при влажности травы 25-80%. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Характеристика валка |  |  |  |
| - ширина, см |  | 82,3-119,9 |  |
| - высота, см |  | 25,0-35,6 |  |
| - плотность, кг/м3 |  | 2,4-12,4 |  |
| - неравномерность плотности, % |  | 27,1-40,5 |  |
| - линейная плотность, кг/м |  | 1,52-4,0 |  |
| Потери общие к урожаю, % |  | 0,03-0,08 |  |
| Вспушенность растений после ворошения, % |  | 32,8-33,9 |  |
| Загрязненность травы землей, % |  | 0 |  |
| Скручивание травы при оборачивании и сдваивании, % |  | 0,8-0,9 |  |
| Оборачивание валка, град. |  | 180 |  |
| Производительность за 1час, га: |  |  |  |
| - при сгребании |  | 9,36-12,0 |  |
| - при ворошении |  | 10,27-13,83 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к трактору |  | тягово-сцепное устройство |  |
| - перевод в рабочее из транспортного положения |  | гидравлический от гидросистемы трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | ручная |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  | 0,11 |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 0,6-1,4: (МТЗ-82, кл.1,4) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 11,9-22,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-8,2 состоят из: несущей рамы, правой и левой рабочих секций; механизма подъема секций; опорных и рабочих колес; механизмов регулировки ширины захвата и давления рабочих колес на почву; сницы; соединительных растяжек фиксации рабочих секций в транспортном положении и гидросистемы. Рабочие секции устанавливаются на несущую раму с помощью шарниров; на рамы рабочих секций устанавливаются рабочие колеса, состоящие из пружинных пальцев, несущей крестовины и ступицы. Подъем рабочих секций из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью параллелограммного механизма, оснащенного гидроцилиндром. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении, мм |  |
| при сгребании | 6550х8230х1380 |
| при ворошении | 5600х10100х1380 |
| - в транспортном положении, мм | 6600х3600х3680 |
| Ширина захвата, мм: |  |
| - при сгребании | 8,0 |
| - при ворошении | 9,3 |
| Масса машины, кг | 612 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке в агрегате с трактором МТЗ-82, м | 7,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания граблей-ворошилок валкообразователей ГВВ-8,2 проведены на ворошении травы в прокосах, сгребании в валки, оборачивании и сдваивании валков сена. Сгребание провяленной травы из прокосов в валки проведено на 2-х фонах – злаковые и бобовые травы. Условия испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства (АТТ). Грабли хорошо копируют поверхность почвы, в результате чего общие потери к урожаю на всех операциях незначительные – 0,03-0,08% (не более 2% по проекту ТУ). Полнота сбора травы при сгребании составила до 99,97% (не менее 98% по проекту ТУ). Валок, полученный при сгребании, оборачивании и сдваивании, ровный по ширине и высоте, не имеет разрывов по длине. Грабли ГВВ-8,2 валок оборачивают полностью. При сдваивании валков массой до 2кг технологический процесс выполняется качественно. Скручивание массы во время сгребания, оборачивания и сдваивания не превышают требований АТТ (не более 3%). Вспушенность травы на оборачивании соответствует требованиям и составляет 30 – 34%. Грабли ГВВ-8,2 качественно выполняют технологический процесс на всех операциях, предусмотренных проектом ТУ. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на ворошении скошенной травы в прокосах, на сгребании её в валки и оборачивании валков. При рабочих скоростях агрегата 11,1км/ч на ворошении, 10,8-11,5км/ч на сгребании и 11,3км/ч на оборачивании валков производительность за 1 час основного времени составила 10,3га, 8,8-9,4га и 9,2га соответственно; производительность за 1 час сменного времени – 6,5га, 5,8-5,6га и 5,4га, а удельный расход топлива за время сменной работы составил соответственно 0,74кг/га, 0,87-0,82кг/га и 0,80кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность транспортных переездов по дорогам общего пользования обеспечена. В транспортном положении грабли не закрывают внешние световые приборы трактора. Габариты граблей по ширине обозначены световозвращателями красного и белого цветов. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Включает ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость: ежесменного ТО – 0,29чел.-ч; периодического ТО-1 – 0,69чел.-ч, сезонного ТО (с учетом постановки и снятия с хранения) -2,67чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли ГВВ-8,2 на всех операциях надежно и качественно выполняют технологический процесс. Имеют высокий уровень технической надежности. Энергетической оценкой установлена возможность агрегатирования с тракторами класса 0,6; 0,9. Годовой экономический эффект в сравнении с граблями ГВК-6,0А получен: на ворошении 39548 руб., на сгребании в валки 31516 руб. и на оборачивании валков 22281 руб. Грабли соответствуют требованиям проекта ТУ по основным показателям назначения, надежности и безопасности (имеют 5 несоответствий требованиям проекта ТУ, в том числе одно по безопасности и эргономичности). Грабли ГВВ-8,2 рекомендуются к использованию в сельскохозяйственном производстве при заготовке кормов (сена). |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Витренюк О.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-33-07 (4130132) от «28» сентября 2007г. |