- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 03-35-02 (2130132)

комбайна  полунавесного  кормоуборочного ПН-400 «Простор»

| Изготовитель (разработчик) | ### Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тульский комбайновый завод » | 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31. |

| #### Результаты испытаний (краткие) комбайна полунавесного кормоуборочного Простор ПН-400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение: | предназначен для скашивания, подбора из валков, измельчения с одновременной погрузкой измельченной массы в транспортные средства силосных культур |  |  |  |
| Вид работы |  | подбор валков | кошение трав | кошение кукурузы |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| - высота среза, см |  |  | 8,4 | 9,6 |
| - ширина захвата, м |  | 1 валок | 2,60 | 1,8 |
| - измельчение по длине резки в процентах: размер частиц до 30 мм |  | 81 | 81 | 73 |
| -производительность т/ч |  | 10,20 | 10,60 | 12,10 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| -агрегатирование |  | полунавесной |  |  |
| - регулировка высоты среза |  | перестановка башмаков адаптеров, по высоте в четырех положениях |  |  |
| - трудоемкость составления агрегатов, чел.-ч |  | 0,41 |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 4,31-5,86 |  |  |
| - трудоёмкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,38 |  |  |
| - эксплуатационная надёжность |  | высокая |  |  |
| -удобство управления |  | удобно |  |  |
| -безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

###### Описание конструкции машины

Комбайн полунавесной кормоуборочный Простор ПН-400 состоит из  полунавесного измельчителя и  адаптеров  к нему.

| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | с подборщиком | с жаткой для уборки трав |  | с жаткой для высокостебельных культур |
| Тип агрегатирование | полунавесной | с тракторами кл. 1,4-2,0 (МТЗ-82,Т-150К) |  |  |
| Масса, кг | 2710 | 2918 | 3190 |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении | 7955х3208х3770 | 7955х3790х3770 | 7955х3200х3770 |  |
| - в транспортном положении | 5305х3150х2845 | 5305х3690х2845 | 5305х3195х2845 |  |
| Дорожный просвет, мм | 280 |  |  |  |
| Высота погрузки, м | 3,77 |  |  |  |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | подбор валков | кошение трав | кошение кукурузы |
| Качество работы: |  |  |  |
| - минимальная высота среза, см |  | 8,4 | 9,6 |
| - ширина захвата (рабочая), м | 1 валок | 2,6 | 1,8 |
| - содержание измельчённых частиц длиной до 30 мм, % | 81 | 81 | 73 |
| - производительность, т/ч | 10,2 | 10,6 | 12.10 |
| - потери, % | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - засоренность измельченной массы почвой, % | 0 | 0 | 0 |
| - безопасность движения | обеспечена |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Не соответствует требованиям ТУ по 6 пунктам, в том числе по безопасности и эргономичности по 2 пунктам. Комбайн полунавесной кормоуборочный Простор ПН-400 по своему назначению соответствует основным требованиям ТУ и НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120 г. Покров, Владимирская обл., Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2 |
| Испытания провел: | Мишин А.Я. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-35-02 (2130132) от 31 октября 2002 г. |