- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-35-05 (1130122)

Косилка ротационная навесная КРН-2,1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельхозмаш» | 140000, г. Люберцы, Московская область, ул. Красная, 1 Телефон/факс: (495) 554-45-85 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка ротационная навесная КРН-2,1 |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная навесная КРН-2,1 предназначена для кошения высокоурожайных и полеглых естественных и сеяных трав на повышенных скоростях поступательного движения с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,9 и 1,4 при частоте вращения вала отбора мощности трактора 540мин-1. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения агрегата, км/ч |  | до 15 |
| - фактическая высота среза, см |  | 6-8 |
| - потери общие в % к урожаю |  | 0,4-0,5 |
| - ширина прокоса, см |  | 165-170 |
| - высота расстила, см |  | 15-16,9 |
| - загрязненность скошенной массы землей, % |  | 0 |
| Производительность, га/ч |  | 1,9-3,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная, на гидрофицированную заднюю навесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | рычагом управления гидросистемой трактора с последующей фиксацией (расфиксацией) режущего аппарата вручную |
| - настройка рабочих органов |  | с помощью регулируемых тяг гидронавесной системы трактора и винтов механизма уравновешивания косилки |
| - трудоемкость навески, чел.-ч |  | 0,40 |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 0,9-1,4: ЛТЗ; МТЗ разных моделей |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 12,5-17,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,28 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобна |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка ротационная навесная КРН-2,1 состоит из режущего аппарата, клиноременной передачи, рамы навески, подрамника, механизма уравновешивания, гидрооборудования, механизма привода. В целях безопасности для предохранения при работе от камней и других предметов кабина трактора оборудуется защитным ограждением, входящим в комплект косилки. Косилка КРН-2,1 отличается от серийных моделей (КРН-2,1А; КРН-2,1Б) рамой навески выполненной из круглых труб вместо цилиндров, установкой в режущем аппарате шестерен повышенной точности, усиленной трехручивой ременной передачей привода стальным (вместо чугунного) корпусом редуктора. Технологический процесс работы осуществляется следующим образом: срезание растений производится с помощью пластинчатых ножей, шарнирно установленных на роторах, вращающихся навстречу друг другу. Ножи срезают траву по принципу бесподпорного среза, подхватывают её и выносят из зоны резания, перемещая над режущим брусом. Траектории движения ножей роторов взаимно перекрываются, благодаря чему обеспечивается качественный прокос. Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя, меняет траекторию движения, укладывается в прокос и освобождает место для прохождения колёс трактора при следующем проходе.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1600 |
| - ширина | 3900 |
| - высота | 1150 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,1 |
| Высота среза, см | 6-8 |
| Масса, кг | 535 |
| Частота вращения роторов, мин-1 | 2000 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания косилки проводились на кошении сеяных и естественных трав на сено. Урожайность трав составляла 20-28т/га при фактической влажности 65-79%, высота травостоя 45-105см, полеглость 0-20%. Рабочие скорости агрегата до 15км/ч; фактическая ширина захвата 1,9-2,05м; фактическая высота среза 6-8см; потери общие в % к урожаю 0,4-0,5; характеристика прокоса: ширина – 165-170см, высота расстила 15-16,9см, линейная плотность – 5,2кг/пог.м; загрязненности скошенной травы землей не отмечено. Показатели качества соответствует агротехническим требованиям и ТУ. |
| Производительность | При скорости движения агрегата до 15км/ч, рабочей ширине захвата 2,05м, высоте среза 6-8см производительность га за 1 час: - основного времени – до 3,09 - сменного времени – 1,61 - эксплуатационного времени – 1,58 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 4,4 (трактор МТЗ-82) |
| Выработка за нормативную смену, га | 11,3 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общего пользования обеспечена |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены следующие виды обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость, чел.-ч: ежесменного – 0,28; периодического – 1,15; сезонного, с учетом постановки на хранение – 5,11. По «Руководству по эксплуатации» замечаний нет. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка ротационная навесная КРН-2,1 по всем основным показателям соответствует проекту ТУ и АТТ. Отмеченные несоответствия проекту ТУ по 2 пунктам имеют производственный характер, их устранение не требует изменений конструкции косилки. Рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-35-05 (1130122) от «28» декабря 2005г. |