- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- ПРОТОКОЛ № 03-36-02  (1180022)

от  26 ноября 2002 г.

- ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

комплекта оборудования приземного

дискретного микродождевания

КПДМ-0,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «РАДУГА» | 140483, Московская обл. г. Коломна пос. Радужный , 38 т.(0966) 15-64-79 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| комплект оборудования приземного дискретного микродождевания КПДМ-0,4 |  |
| Назначение: | предназначен для полива овощей в условиях защищенного грунта. Вместе с водой могут вноситься растворимые минеральные удобрения. |
| Качество работы: |  |
| -расход воды головным сифоном, л/с | 0,51-0,57 |
| -продолжительность рабочего такта полива секции, с | 359-3761 |
| -объём подачи воды микродождевальной насадкой за цикл, л | 0,8-1,8 |
| -расход воды по насадкам, л/с | 0,5 |
| -интенсивность водоподачи, л/с·м2 | 0,05-1,2 |
| -коэффициент недостаточного расхода воды | 0,06-0,08 |
| -фактическая суточная норма полива, л/м2 | 1,3-29,0 |
| -коэффициент земельного использования (КЗИ) площади поливного участка | 1,0 |
| Расход воды, подаваемой в накопительный бак, л/с | 0,014-0,40 |
| Норма полива в сутки, л/м2 | 1,3-29,0 |
| Площадь орошения, м2 | до 1000 |
| Условия эксплуатации: |  |
| -вид работы | орошение овощных культур в теплицах |
| -тип почвы | тепличная почвосмесь |
| Эксплуатационная надёжность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

## Описание конструкции машины

Комплект оборудования приземного дискретного микродождевания КПДМ-0,4 включает в себя головной узел, распределительную трубопроводную сеть и поливные трубопроводы с микродождевальными насадками .

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Водозабор | от напорной трубопроводной сети или от специальной насосной станции |  |
| Режим полива | циклический |  |
| Объём накопительного бака, м3 | 0,146 |  |
| Расстояние от уровня почвы до дна накопительного бака, м | 3,62 |  |
| Распределительные трубопроводы: |  |  |
| -количество, шт. | 8 |  |
| -условный проход, мм | 40 |  |
| Поливные трубопроводы: |  |  |
| -количество, шт. | 104 |  |
| -условный проход, мм | 14,8 - 15,2 |  |
| ## Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы: |  |  |
| -расход воды головным сифоном, л/с |  | 0,51-0,57 |
| -продолжительность рабочего такта полива секции, с |  | 359-3761 |
| -объём подачи воды микродождевальной насадкой за цикл, л |  | 0,8-1,8 |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| ### Заключение по результатам испытаний Соответствует основным требованиям ТЗ и НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 601120,Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул Горячкина д.2 |
| Испытания провел: | Зонов И.А. |
| Источник информации: | - Протокол № 03-36-02 (1180022) от 26 ноября 2002 г. |