- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л      и с п ы т а н и й

№ 03-36-04 (4180092)

Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М» КМД-0,06

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г.Коломна, Московская область, поселок Радужный, 38 Телефон/факс: (0966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М» КМД-0,06 |  |  |
| Назначение | Предназначен для орошения садово-огородных культур и газонов на площади до 0,06га и высотой сельскохозяйственных культур до 6,0м; а также для проведения прививочных, вегетационных и освежительных поливов. Применяется во всех зонах орошаемого земледелия. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - радиус полива, м |  | 9,5 |
| - расход воды по аппаратам, л/с |  | 0,11 |
| - площадь полива при схеме 10×10 и давлении 0,2МПа, м2 |  | 704 |
| - коэффициенты полива при схеме 10×10 и давлении 0,2МПа: |  |  |
| - эффективного |  | 0,91 |
| - недостаточного |  | 0 |
| - избыточного |  | 0,09 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - монтаж комплекта |  | монтаж комплекта заключается в раскладке трубопровода с установкой дождевальных аппаратов на месте применения |
| - настройка рабочих органов |  | при монтаже комплекта дождеобразующие устройства устанавливаются в соответствии со схемой расстановки; дополнительных настроек не требуется |
| - скорость ветра, м/с |  | до 5 |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л |  | до 5,0 |
| - минерализация воды, г/л |  | до 6,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М» КМД-0,06 состоит из распределительного – с условным проходом 20мм и поливных - с условным проходом 16мм трубопроводов, соединенных между собой тройниками и закрепленных муфтами. В конце поливного трубопровода находится штуцер G1/2//, на который монтируются малорасходные дождевальные аппараты (МДА) или заглушки. В конце распределительного трубопровода находится муфта-заглушка. Подвод воды осуществляется через штуцер G 3/4// и фильтр ФММ-20. Перед началом работы определяют схему расположения комплекта на участке: высоту установки МДА (не менее 1м), расстояние между ними (не более 10м) для определенной поливной нормы в зависимости от орошаемой культуры. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| #### Показатели | Численные значения |
| Количество дождевальных аппаратов, шт. | 6 |
| Диаметр сопел дождевальных аппаратов, мм | 2,5-3,5 |
| Радиус полива по крайним каплям, м | 8,5-10,0 |
| Давление на МДА, МПа | 0,15-0,2 |
| Расход воды комплектом, л/с | 0,54-0,66 |
| Масса, кг | 11 |
| Площадь орошения при схеме 10×10 и давлении 0,15МПа, га | 0,0527-0,0551 |
| Привод МДА | реактивная сила струи |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комплекта малоинтенсивно дождевания «Росинка-М» КМД-0,06 проводились на орошении газонов при скорости ветра от 0 до 2,44м/с с установкой МДА на высоте 1,1м (по ТЗ не менее 1,0м) при схеме 10×10м. Давление воды регулировалось с помощью крана в пределах от 0,15МПа до 0,20МПа (по ТЗ не менее 0,15МПа). Получены следующие результаты: - общий расход воды комплектом 0,54-0,66л/с превышает значение по ТЗ (от 0,2 до 0,5л/с); - интенсивность дождя от 0,045 до 0,082мм/мин, по ТЗ не более 0,1мм/мин; - коэффициент эффективного полива получен 0,79 и более (по ТЗ не менее 0,76) в зависимости от ветра; - радиус полива по крайним каплям получен от 8,5 до 10м, по ТЗ не менее 7,0м. Полученные показатели позволяют использовать комплект «Росинка-М» как поливное оборудование, обеспечивающие медленное дождевание и безопасный полив растений на участках с площадью орошения от 0,06га до 0,08га. |
| Безопасность движения | Дождевальная машина «Росинка-М» КМД-0,06 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается автотранспортными средствами. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: 1) ежесменное и 2) ТО при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы, – 0,17чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания комплекта. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М» КМД-0,06 для орошения садово-огородных культур и газонов надежно и качественно выполняет технологический процесс и обеспечивает полив растений на участках предусмотренной площади. Учитывая невысокую стоимость и простоту конструкции «Росинка-М» КМД-0,06 найдет применение на садово-огородных, фермерских, селекционных участках. Комплект рекомендован к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 601120, Владимирская область, Петушинский район, п.Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-36-04 (4180092) от 28 октября 2004г. |