- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- ПРОТОКОЛ № 03-37-02 (2130172)

от 26 ноября 2002 г.

- ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

граблей ротационных универсальных

Простор ПН-610

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тульский комбайновый завод» | 300004 , г. Тула , ул, Щегловская засека, 31 т. (0872) 46-77-73, 46-77-94 |

| # Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли ротационные универсальные Простор ПН-610 |  |  |
| Назначение: | предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, сдваивания, оборачивания и разбрасывания валков; используются для уборки сеяных и естественных трав. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Характеристика валка: |  |  |
| -ширина, см |  | не более 170 |
| -высота, см |  | до 60 |
| -плотность, кг/м3 |  | не более 10 |
| -вспушенность сена после ворошения, % |  | не менее 30 |
| -загрязненность сена землёй, % |  | не допускается |
| -трудоемкость составления агрегата, чел.-ч |  | 0,08 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| -при сгребании |  | до 6,0 |
| -при ворошении |  | до 5,0 |
| #### Условия эксплуатации |  |  |
| -агрегатирование, марки тракторов |  | трактора класса 0,9-1,4 |
| -вид работы |  | сгребание, ворошение |
| -оперативная трудоемкость агрегатирования машины с трактором, чел.-ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надёжность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

## Описание конструкции машины

Грабли ротационные универсальные Простор ПН-610 состоят из рамы, прицепного устройства, двух роторов с граблинами

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Масса, кг | Не более 850 |
| Габаритные размеры агрегата (с трактором МТЗ-82), мм: |  |
| -в рабочем положении: | 9070x4440x2780 |
| -в транспортном положении | 9070x3350x2780 |
| -дорожный просвет , мм | 205 |
| ## Результаты испытаний |  |
| Качество работы: |  |
| -характеристика валка: |  |
| - ширина, см | 108,5 |
| - высота, см | 50,2 |
| - плотность, кг/м3 | 5,1 |
| - неравномерность плотности, % | 59,6 |
| -потери общие, кг/га, | 40,8 |
| - в процентах к урожаю | 0,7 |
| -вспушенность сена после ворошения, % | 32,10 |
| -загрязненность сена землёй, % | 0 |
| -безопасность движения | обеспечена |

| ### Заключение по результатам испытаний Соответствуют основным требованиям ТУ и НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной зональной машиноиспытательной станцией,601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п .Нагорный, ул Горячкина д.2 |
| Испытания провел: | Зонов И.А. |
| Источник информации: | - ПРОТОКОЛ № 03-37-02 (2130172) от 26 ноября 2002 г. |