- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-37-05 (1180012)

Комплект дождеобразующих устройств экологически безопасного

полива для машины дождевальной электрифицированной круговой (МДЭК) «Кубань-ЛК1»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, 38 Телефон: (4966) 156-474 Факс (4966) 156-479 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект дождеобразующих устройств экологически безопасного полива для машины дождевальной электрифицированной круговой (МДЭК) «Кубань-ЛК1» |  |  |
| Назначение | Предназначен для полива дождеванием зерновых, овощных и технических культур, многолетних трав и пастбищ, а также других культур, включая высокостебельные во всех зонах многоукладного орошаемого земледелия России. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Расход воды, л/с |  | 63,1 |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин |  | 0,13-0,37 |
| Средний слой осадков за проход, мм |  | 7,7-22,2 |
| Коэффициенты полива: |  |  |
| - эффективного |  | 0,62-0,81 |
| - недостаточного |  | 0,09-0,19 |
| - избыточного |  | 0,07-0,22 |
| Производительность (при поливной норме 600м3/га), га/ч |  | 0,38 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - режим работы |  | непрерывный |
| - норма полива, м3/га |  | 100-400 |
| - радиус полива по крайним каплям (рабочая длина захвата), м |  | 508-520 |
| - площадь орошения с одной позиции, га |  | 81,0-84,9 |
| - давление воды при входе в комплект, МПа |  | 0,25 |
| - средний диаметр капель, мм |  | 1,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,20 (проводится без остановки машины) |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Вместо предусмотренных дождевальных аппаратов на дождевом поясе МДЭК «Кубань-ЛК1» по оптимизированной схеме устанавливается комплект экологически безопасных, водоэнергосберегающих дождеобразующих устройств с дросселирующими элементами диаметром от 5,0мм до 9,5мм и без них, с использованием низконапорных насадок диаметром отверстия от 2,0мм до 7,5мм секторного действия со сферическим дефлектором, создающих почвощадящий дождь мелкодесперсной структуры с высокой равномерностью распределения его по орошаемой площади и низкой энергией ударного воздействия на почву и растения. В зависимости от длины машины, порядок и расположение на трубопроводе дождеобразующих устройств определяется схемой расстановки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество дождеобразующих устройств, шт: |  |
| - с дросселирующими устройствами | 68 |
| - без дросселирующих устройств | 125 |
| Диаметр водопропускных отверстий, мм: |  |
| - в насадке | 2,0-7,5 |
| - в дросселирующем устройстве | 5,0-9,5 |
| Рабочая скорость, м/с | 0,0085-0,0215 |
| Длина комплекта (машины) консолью, м | 512 |
| Масса элементов дождеобразующих устройств, кг: |  |
| - муфты 1'' | 0,168 |
| - дросселирующего устройства | 0,280 |
| - дождевальной насадки | 0,094 |
| Трудоемкость монтажа комплекта, чел.-ч | 72,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Комплект дождеобразующих устройств для машины «Кубань-ЛК1» формирует дождь, являющийся по своей структуре (величине капель), интенсивности полива и степени воздействия на растения и почву, как почвощадящий и экологически безопасный. При зональной норме 300м3/га, коэффициент эффективного полива составил 0,81, средняя интенсивность дождя 0,31мм/мин, площадь орошения с одной позиции 84,9га, что соответствует требованиям ТЗ. |
| Безопасность движения | Комплект дождеобразующих устройств устанавливается на машину «Кубань-ЛК1», которая работает в стационарно-сезонном автоматическом режиме. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание комплекта при эксплуатации заключается в проведении ежесменного ТО, основной операцией которого является визуальный осмотр комплекта с определением надежности сочленения узлов и контроля работы дождеобразующих устройств. Трудоемкость одного ЕТО составляет 0,20чел.-ч. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» составлены в достаточном для правильной эксплуатации комплекта объеме, изложена ясно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект дождеобразующих устройств экологически безопасного полива для машины дождевальной электрифицированной круговой (МДЭК) «Кубань-ЛК1», соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности; создает дождь мелкодисперсной структуры с низкой энергией ударного воздействия на почву и растения. Имеет два несущественных отклонения от требований ТЗ по превышению массы дождеобразующих устройств. Рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-37-05 (1180012) от «28» октября 2005г. |