МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-38-06 (1180012)

Дождевальная шланговая установка ДШУ-09М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Федеральное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГНУ ВНИИ «Радуга») | 140483, Московская область, г. Коломна, п. Радужный, 38 Тел: (4966) 15-64-74 Факс: (4966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Дождевальная шланговая установка ДШУ-09М |  |  |
| Назначение | Предназначена для полива дождеванием различных сельскохозяйственных культур, кроме высокостебельных, в том числе плодовых, ягодных, овощных культур, кустарников и польметных садов. а также газонов и цветников на участках орошения приусадебных, фермерских, индивидуальных и селекционных хозяйств. Применяется для полива участков площадью до 1,0 га со спокойным рельефом, с повышенным уклоном, а также имеющих сложную конфигурацию. Работа осуществляется от водопроводящей сети или электробытовых насосов с требуемыми параметрами. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Расход воды дождевателем, л/с |  | 0,67-0,75 |
| Интенсивность дождя, мм/мин. |  | 0,19-0,21 |
| Средний диаметр капель, мм |  | 0,65-0,9 |
| Коэффициенты полива при схеме расстановки 12,0х12,0, м: |  |  |
| - эффективного |  | 0,74-0,75 |
| - недостаточного |  | 0,19-0,09 |
| - избыточного |  | 0,07-0,16 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - монтаж установки |  | Заключается в монтаже опор и звеньев водопроводящего пояса с закреплением их на регулируемые растяжки и подсоединению к узлу водоподачи. Трудоемкость монтажа (досборки) составила 1,26 чел.-ч |
| - настройка рабочих органов |  | При монтаже установка размещается в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется. |
| - скорость ветра, м/с |  | до 3 |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л |  | до 5 |
| - минерализация воды, г/л |  | до 5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Дождевальная шланговая установка ДШУ-09М является позиционной, переставной с вращающимися дождевальными крыльями, состоящей из 3х опор, совмещенных с узлом вращения, 2 х дождевальных крыльев, собираемых из водопроводящих звеньев с помощью муфт и тройников. На каждом из дождевальных крыльев установлены по одной концевой насадке горизонтального действия Ø 5 мм и по одной насадке секторного действия Ø 3 мм или Ø 4 мм, фиксируемые в горизонтальном положении. Крылья устанавливаются с помощью стояка и регулируемых по длине растяжек. Водоподвод осуществляется питающим шлангом с быстроразборным разъемом. Оптимальные углы поворота насадок относительно продольной оси вращающегося крыла для орошения внутренней части круга выбираются с одной стороны – из условия обеспечения равномерности вращения дождевальных крыльев, с другой – равномерного заполнения искусственным дождем площади полива. При этом факел насадки с диаметром сопла 3 мм направлен перпендикулярно продольной оси крыла, факел насадки с диаметром сопла 4 мм – под оптимальным углом α=35о±2о. Перед началом работы определяют схему расположения установки на участке и вид орошаемой культуры для определения поливной нормы, регулируемой путем изменения продолжительности стоянки на рабочей позиции.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| в рабочем положении | 6135х1550х1770 |
| Длина основания по опорам | 2840 |
| Расстояние от поверхности почвы до концевой насадки, м | 1,05 |
| Рабочее давление, МПа | 0,15-0,20 |
| Масса, кг | 21,8 |
| Привод вращения крыльев | реактивная сила струи воды |
| Радиус полива по крайним каплям, м | 9,0÷10,0 |
| Площадь орошения с одной позиции, м2 | 254,3-314,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания дождевальной шланговой установки ДШУ-09М проводились в лабораторных и лабораторно-полевых условиях на поливе газонов при скорости ветра до 1,8 м/с (по ТЗ не более 3 м/с) и температуре воздуха от +25,5о до +34,2оС с давлением на входе в дождеватель от 0,16 МПа до 0,20 МПа (по ТЗ 0,15…0,20 МПа). Получены следующие результаты: - суммарный расход воды насадками при давлении 0,15 МПа составляет 0,665 л/с, при давлении 0,20 МПа-0,75 л/с (по ТЗ 0,6…0,8 л/с); - радиус полива по крайним каплям получен от 9,0 до 10,0 м (по ТЗ не менее 8,0 м); - коэффициент эффективного полива при перестановке по схеме 12х12 м получен 0,74 - 0,75 (по ТЗ не менее 0,70); - интенсивность дождя составила 0,19 - 0,21 мм/мин. (по ТЗ не более 0,30 мм/мин.). С увеличением давления до 0,20 МПа необходимое количество дождя получено при схеме перестановки 14,5х14,5 м. При этом коэффициент эффективного полива воды составил 0,71, интенсивность дождя 0,15 мм/мин. Полученные показатели показывают, что установка ДШУ-09М качественно выполняет технологический процесс по рекомендуемой схеме расстановке 12х12 м при давлении 0,15 МПа, а при увеличении давления до 0,20 МПа – по схеме 14,5х14,5 метров. |
| Безопасность движения | Дождевальная шланговая установка ДШУ-09М в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими транспортными средствами. |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ЕТО, включающего визуальный осмотр установки с определением надежности соединения узлов и контроля вращения дождевальных крыльев – 0,1 чел.-ч. Трудоемкость постановки и снятия с хранения составляет 1,05 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Дождевальная шланговая установка ДШУ-09М надежно и качественно выполняет технологический процесс и обеспечивает полив растений дождеванием на участках с предусмотренной площадью. Установка ДШУ-09М найдет применение на приусадебных, садово-огородных участках, в фермерских и селекционных хозяйствах. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-38-06 (1180012) от 19 октября 2006 года |