МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 03-40-02 (4130272)

косилки-плющилки универсальной  «Простор» ПН-540

| Изготовитель (разработчик) | ### Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тульский комбайновый завод », г. Тула | 300004, г. Тула, ул. Щегловская Засека, 31. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Косилка-плющилка универсальная «Простор» ПН-540 |  |
| Назначение: | Для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой скошенной массы на стерню в валок |
| Качество работы по результатам испытаний |  |
| Фактическая ширина захвата, м | 3,45 |
| Пропускная способность плющильного аппарата, кг/с | 15,2 |
| Характеристика валка: |  |
| - средняя ширина, см | 106,2 |
| - высота, средняя, см | 25,0 |
| Полнота плющения, % | 97-99 |
| Содержание каротина после плющения, мг/кг | 15,3-18,0 |
| Общие потери: - т/га | 0,2-0,3 |
| - в процентах к урожаю | 1,0-2,2 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га | 1,75 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Агрегатируется | трактора класса 0,9-1,4 |
| Трудоемкость перевода из транспортного положения в рабочее и обратно, чел.-ч | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24,8-31,0 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 3,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,52-10,0 |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надёжность | 0,99 |
| Коэффициент готовности | 0,977 |
| Наработка на отказ, ч | 52 |
| Наработка до 1-го отказа, ч | 80 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Косилка-плющилка универсальная прицепная «Простор» ПН-540 состоит из следующих узлов: - скашивающая часть (хедер) включает платформу с режущим (безпальцевым) аппаратом низкого среза с подвижными ножами; мотовилом и шнековым транспортёром; - плющильный аппарат 2-х исполнений: вальцевый и бильный (кондиционер);. Главная особенность конструкции: сница консольно-поворотного типа с фиксацией в рабочем и транспортном положении по дуге окружности, что позволяет одному механизатору быстро переводить машину из транспортного положения в рабочее и наоборот. |  |
| ###### Техническая характеристика |  |
| Показатели | # Численные значения |
| Агрегатируется | # трактора кл. 0,9-1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | # 7,52-10,0 |
| Масса, кг | # 2660 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - машины: |  |
| в рабочем положении | 5600х5100х1930 |
| в транспортном положении | 6200х4090х1930 |
| - агрегата (с трактором МТЗ-82): |  |
| в рабочем положении | 9100х6850х2785 |
| в транспортном положении | 9000х4290х2785 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |

Результаты испытаний

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| Фактическая ширина захвата, м | 3,45 |
| Пропускная способность плющильного аппарата, кг/с | 15,2 |
| Характеристика валка: |  |
| - средняя ширина, см | 106,2 |
| - высота, средняя, см | 25,0 |
| Полнота плющения, % | 97-99 |
| Содержание каротина после плющения, мг/кг | 15,3-18,0 |
| Общие потери: - т/га | 0,2-0,3 |
| - в процентах к урожаю | 1,0-2,2 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га | 1,75 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Трудоемкость перевода из транспортного положения в рабочее и обратно, чел.-ч | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24,8-31,0 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 3,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,52-10,0 |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надёжность | 0,99 |
| Коэффициент готовности | 0,977 |
| Наработка на отказ, ч | 52 |
| Наработка до 1-го отказа, ч | 80 |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Владимирская МИС отмечает, что косилка-плющилка универсальная прицепная «Простор» ПН-540 в комплектации с вальцевым плющильным аппаратом соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная машиноиспытательная станция», 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Нагорный, ул. Горячкина, 2. |
| Испытания провел ведущий инженер: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-40-02 (4130272) от 28 ноября 2002г. |