- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-42-05 (1180022)

Дождевальная машина кругового действия

ДМУ «Фрегат-Н» с комплектом дождеобразующих устройств для

работы на пониженном напоре

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, 38 Телефон: (4966) 156-474 Факс (4966) 156-479 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дождевальная машина кругового действия ДМУ «Фрегат-Н» с комплектом дождеобразующих устройств для работы на пониженном напоре |  |  |
| Назначение | Предназначена для полива дождеванием зерновых, овощных и технических культур, многолетних трав и пастбищ, а также других культур, включая высокостебельные. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Расход воды, л/с |  | 19,26 |
| Средний слой осадков за проход, мм |  | 6,85-63,26 |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин |  | 0,24-0,29 |
| Коэффициенты полива: |  |  |
| - эффективного |  | 0,75-0,79 |
| - недостаточного |  | 0,15 |
| - избыточного |  | 0,06-0,1 |
| Производительность, га/ч |  | 0,12-0,69 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - режим работы |  | непрерывный |
| - норма полива, м3/га |  | 100-600 |
| - радиус полива по крайним каплям (радиус полива), м |  | 226 |
| - площадь орошения с одной позиции, га |  | 16,0 |
| - давление воды при входе в установку, МПа |  | 0,37 |
| - средний диаметр капель, мм |  | 0,98 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,34 (визуальный осмотр при работе машины) |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Стационарно-сезонная дождевальная машина кругового действия ДМУ «Фрегат-Н» с комплектом дождеобразующих устройств для работы на пониженном напоре состоит из неподвижной опоры, водоподводящего трубопровода с дождеобразующими устройствами, опорных тележек, а также агрегатов, механизмов и систем, контролирующих приборов, обеспечивающих функциональное назначение машины. Норма полива меняется в зависимости от скорости движения последней тележки, регулированием проходного сечения крана-задатчика.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 19900053006500 |
| - в транспортном положении | 19900045006300 |
| Дорожный просвет, мм | 530 |
| Расстояние от поверхности земли до трубопровода при нулевом местном уклоне, м | 2,2 |
| Масса (без ЗИП), кг | 6300 |
| Скорость движения (при норме расхода от 100м3 до 600м3), км/ч | 0,0160,003 |
| Обслуживающий персонал | 1 оператор (возможно обслуживание нескольких машин одним оператором) |
| Транспортная скорость, км/ч | до 5 |
| Водоподводящий трубопровод: |  |
| - тип | металлический с фланцевым соединением |
| - диаметр трубопровода, мм | 177,8 |
| - толщина стенки, мм | 2,65 |
| Дождеобразующие устройства: |  |
| - тип | короткоструйные низконапорные секторного действия |
| - количество, шт. | 73 |
| - с дросселирующими элементами, шт. | 35 |
| - без дросселирующих элементов, шт. | 38 |
| Масса сопл, кг: |  |
| - дросселирующего элемента | 0,280 |
| - дождевальной насадки | 0,015 |
| Диаметр сопл, мм: |  |
| - дросселирующих элементов | 2,5-4,0 |
| - дождевальных насадок | 2,5-4,7 |
| Концевой дождевальный аппарат: |  |
| - тип | двухсопловый секторного полива |
| - диаметр сопл, мм | 13,5; 6,3 |
| - радиус полива, м | 27 |
| Ходовая часть: |  |
| - тип | металлические колеса |
| - диаметр колес с почвозацепом, мм | 1160 |
| - количество самодвижущихся опор (колес), шт. | 7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Дождевальная машина кругового действия ДМУ «Фрегат-Н» с комплектом дождеобразующих устройств для работы на пониженном напоре надежно и качественно выполняет технологический процесс. Качество работы машины определялось на трех режимах полива – 100м3/га, 300м3/га и 600м3/га. Соответственно скорость движения составила – 0,016м/с, 0,006м/с и 0,003м/с. Коэффициент эффективного полива получен от 0,75 до 0,79 со средней интенсивностью дождя от 0,24мм/мин до 0,29мм/мин, что соответствует требованиям ТЗ. |
| Безопасность движения | Дождевальная машина ДМУ «Фрегат-Н», работает в стационарно-сезонном режиме, в эксплуатации безопасна. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание дождевальной машины ДМУ «Фрегат-Н» при эксплуатации заключается в проведении ежесменного ТО, основной операцией которого является визуальный осмотр дождевальной машины с определением надежности сочленения соединительных узлов, работы гидроцилиндров и механизмов перемещения опорных колес, а также работы дождеобразующих устройств и концевого аппарата. Трудоемкость одного ЕТО составляет 0,34чел.-ч. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» составлена в достаточном для правильной эксплуатации дождевальной машины объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Дождевальная машина кругового действия ДМУ «Фрегат-Н» с комплектом дождеобразующих устройств для работы на пониженном напоре, соответствует основным требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-42-05 (1180022) от «09» ноября 2005г. |