- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-43-05 (1020022)

Культиватор стерневой навесной КСН-3

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Татагрохимсервис» | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51А Телефон/факс: (8432) 42-97-70 42-97-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой навесной КСН-3 |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для безотвальной сплошной обработки почвы с одновременным подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков с выравниванием и подповерхностным уплотнением почвы за один проход |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 8,912,5 |
| - глубина обработки, см |  | 20,5 |
| - крошение почвы: фракции размером до 25мм, % |  | 81,8 |
| - гребнистость поверхности |  | до 3 |
| - сохранение стерни, % |  | 59,6 |
| - увеличение эрозионных частиц менее 1мм, % |  | не выявлено |
| Производительность, га/ч |  | 2,433,37 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) |  | 3-х точечная на гидрофицированную заднюю навесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | рычагом управления гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | винтовые механизмы опорных колес и перестановка по высоте прикатывающих катков |
| - трудоемкость навески, чел.-ч |  | 0,23 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 2-3: МТЗ-1221, Т-150К и другие |
| Тяговая мощность, кВт |  | 46,4-82,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,37 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КСН-3 состоит из: основной рамы; соединительных трубчатых тяг; секции с двумя двойными дисками; секции зубчатых катков, включающий два зубчатых катка, закрепленных к рамке. К основной раме крепятся в 2 ряда стойки со стрельчатыми составными плоскорежущими лапами. Составная лапа состоит из лемеха и ножей. Глубина обработки почвы определяется положением зубчатых катков и опорных колес по высоте; регулировка катков производится путем перемещения стойки в направляющей с последующей фиксацией, а регулировка опорных колес производится перемещением стойки в направляющей с помощью винта. Технологический процесс работы агрегата заключается в следующем: зубчатыми катками и опорными колесами устанавливается заданная глубина обработки, не более 20см. Эта операция проводится на ровной площадке. Затем агрегат устанавливается в загон, с помощью гидравлики трактора культиватор опускается в рабочее положение. При движении агрегата лапы культиватора заглубляются на заданную глубину и рыхлят почву; глыбы образующиеся на поверхности поля, разрушаются дисками и катками; катки также выравнивают и уплотняют почву.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - рабочее положение | 2950х3205х1515 |
| - транспортное положение | 2950х3010х1515 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 3,0 |
| Глубина обработки, см | 20,5 |
| Масса, кг | 1422 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания культиватора проводились (в агрегате с трактором Т-150К) на безотвальной обработке почвы по стерне зерновых культур и на паровом поле (чистый пар) при влажности 7,5-25% и твердости 0,3-2МПа. В процессе испытаний выявлено: технологический процесс обработки почвы на обоих фонах выполняется качественно в соответствии агротехническими требованиями и ТУ. Крошение почвы на фракции размером до 25мм получено 80,1-81,8%. Содержание эрозионно опасных частиц в слое 0-5см не отмечено; сохранение стерни до 59,6%; гребнистость поверхности поля (высота гребней) не более 3см; подрезание сорных растений – 100%. |
| Производительность | При глубине обработки 20,5см, рабочей ширине захвата 2,72м, рабочей скорости 8,64км/ч, га за 1ч: - основного времени – 2,43 - сменного времени – 1,61 - эксплуатационного времени – 1,6 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 11,88 (трактор Т-150К) |
| Выработка за нормативную смену, га | 11,3 |
| Безопасность движения | Агрегат по габаритам и сигнализации приспособлен к транспортированию по дорогам общего назначения с транспортной скоростью до 20км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Предусмотрены 3 вида обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость: ежесменного – 0,37чел.-ч; периодического 0,59чел.-ч, сезонного (с учетом постановки на хранение) – 1,3чел.-ч. В «Руководстве по эксплуатации» не указаны марки смазок, отсутствует описание устройства опорных колес и их регулировка. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой навесной КСН-3 по основным показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ и агротехническим требованиям. Не соответствует ТУ по 6 пунктам. Для устранения несоответствий изменений конструкции не требуется. Рекомендуется к поставке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-43-05 (1020022) от «11» ноября 2005г. |