МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-43-10 (1030072)

Сеялка С-6ПМ3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Радиозавод» | 440039, г.Пенза, ул.Байдукова, д.1 т.(8412)49-54-48, 49-61-73, 59-42-47 E-mail: tykuschin@mail.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Сеялка С-6ПМ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Сеялка С-6ПМ3 является полуприцепной, пневматической машиной и предназначена для рядового посева зерновых (пшеница, рожь, ячмень и др.), бобовых (горох, люпин и др.), крестоцветных (рапс, редька и др.) и различных трав (клевер, тимофеевка и др.) с междурядьем 125 мм и 250 мм (при переоборудовании распределителя семян) с одновременным внесением минеральных удобрений или семян другой культуры. Сеялка предназначена для работы на любых видах почв (легкие, средние, тяжелые) с уклоном поверхности поля не более 8о по ранее подготовленному фону в соответствии с ГОСТ 26711-89. Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  | овес |  | траво- смесь |  |  | аммиачная селитра |
| - минимальная |  |  |  | 4,7 |  | 8,2 |  |  | 58,7 |
| - максимальная |  |  |  | 250,35 |  | 17,0 | дл. кат. 25 мм |  | 129,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | дл кат. 110 мм |  |  |
| Качество высева при хозяйственной норме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - норма высева семян (удобрений), кг/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заданная |  |  |  | 250,0 |  | 17,0 |  |  | 120,0 |
| фактическая |  |  |  | 250,35 |  | 17,0 |  |  | 129,0 |
| - отклонение фактической нормы высева от заданной, % |  |  |  | 0,14 |  | 0 |  |  | 7,8 |
| - неравномерность высева между аппаратами, % |  |  |  | 0,9 |  | 2,1 |  |  | 4,9 |
| - неустойчивость общего высева, % |  |  |  | 0,1 |  | 1,6 |  |  | 4,4 |
| - дробление семян, % |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | - |
| Средняя глубина заделки семян, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - при минимальном заглублении сошников |  |  |  | - |  | 20,4 |  |  | - |
| - при максимальном заглублении сошников |  |  |  | 84 |  | - |  |  | - |
| Число семян не заделанных в почву, шт./м2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| Высота гребней после прохода сеялки, см |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | - |
| Ширина основных междурядий, см |  |  |  | 12.8 |  | 12,8 |  |  | - |
| Производительность, м/ч |  |  |  | овес |  |  |  | травосмеси |  |
|  |  |  |  | 6,01 при скорости 10,02 км/ч |  |  |  | 4,22 при скорости 7,04 км/ч |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | ТСУ-1Ж (прицепная планка) |  |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | гидравлический |  |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | ручная |  |  |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  |  |  | тракторы тяг.кл. 1.4; 2 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 28,0-32,8 (сеялкой) 48,0-55,8 (агрегатом) |  |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | удовлетворительная |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | удобно |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечена |  |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеялка С-6ПМ3 состоит из следующих основных узлов и систем: рамы, сницы, бункера, высевающих аппаратов (дозаторов) катушечного типа, распределителей семян, сошников, маркеров, опорно-ходовых колес, одно из которых является и приводным, пневмосистемы, гидро- и электросистем. Высевающие аппараты (3 шт.) катушечного типа: два для высева семян и один для высева минеральных удобрений. Все аппараты имеют одинаковую конструкцию. Пневматическая система предназначена для транспортирования посевного зерна и туков из высевающих аппаратов в распределители и далее к сошникам. Система состоит из вентилятора, приводимого в действие от ВОМ трактора, соединительных шлангов, эжекторов, распределителей и семяпроводов. Распределители находятся вне бункера и размещены над колесами. Эжекторы выполнены с горизонтальным отводом воздушно-зерновой смеси. Гидравлическая система состоит из гидроцилиндров (6 шт.), металлических трубопроводов высокого давления, гибких шлангов и соединительной арматуры и предназначена для перевода сеялки из рабочего в транспортное положение и обратно, а также для управления маркерами в процессе работы. Сошник представляет собой диск диаметром 350 мм с радиальными вырезами по контуру, закрепленный на кронштейне. Кронштейн сошника установлен с помощью четырех резиновых прокладок на прямоугольной трубе рамы. Сошник снабжен чистиком для очистки диска от налипшей почвы и загортачем для закрытия посеянного материала почвой. Маркерное устройство дискового типа служит для обеспечения прямолинейного движения сеялки и одинаковой ширины стыковых междурядий. Колеса являются опорными и служат для перемещения сеялки, а одно является и приводным для высевающих аппаратов. Электросистема состоит из приборов световой сигнализации, отвечающих за безопасность при транспортных переездах, а также устройства контроля рабочего процесса: работа вентилятора, высевающего аппарата, наличие семян в бункере, измерение засеянной площади. Норма высева устанавливается перед началом работ по регулировочной таблице. Количество высеваемого материала регулируется изменением рабочей длины дозирующей катушки. Глубина высева устанавливается перед началом работ и корректируется в процессе работы в зависимости от состояния почвы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  | 4220×8250 (с маркером)×1970 |  |  |  |  |
| - в транспортном положении |  |  |  |  | 4220×3230×3630 |  |  |  |  |
| Ширина захвата, м |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Ширина междурядий, см |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |
| Глубина заделки семян, мм |  |  |  |  | 20,4-84,0 |  |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  | 1835 |  |  |  |  |
| Вместимость бункера, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общая |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |
| - зернового отделения |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - тукового отделения |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - посев зерновых |  |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |
| - посев трав |  |  |  |  | 7,04 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Условия проведения испытаний соответствовали предъявляемым требованиям. Лабораторными (стендовыми) испытаниями установлено: - при высеве овса минимальная норма составила 4,7 кг/га, максимальная – 250,35 кг/га (по ТЗ для зерновых – 18-350 кг/га); - при высеве травосмесей минимум – 8,2 кг/га, максимум – 17,0 кг/га при длине катушки 25 мм и 74,9 кг/га при длине катушки 110 мм (по ТЗ травы 1,7-35 кг/га); - минимальное внесение туков – 58,7 кг/га, максимальное – 129,4 кг/га (по ТЗ – 60 кг/га и 120 кг/га соответственно). Неравномерность высева между аппаратами на овсе – 0,9% (по ТЗ не более 3%), травы – 2,1% (по ТЗ не более 10%); минеральных удобрений – 4,9% (по ТЗ – нет данных). Дробление семян (зерновых и трав) – 0,1% (по ТЗ зерновых – не более 0,5%, трав – нет данных). Лабораторно-полевые испытания при посеве овса и травосмесей проведены на двух скоростях 9,5 км/ч и 11,1 км/ч (по ТЗ до 10 км/ч). Глубина заделки семян соответствует установочной и требованиям ТЗ. Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном требованиями с/х производства, соответствует нормативу. Семян, не заделанных в почву не выявлено. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Эксплуатационно-технологическая оценка при посеве овса и травосмесей проведена на скоростях 10,02 км/ч и 7,04 соответственно (по ТЗ до 10 км/ч). Производительность за час основного времени составила: на посеве овса – 6,01 га/ч, травосмесей – 4,22 га/ч (по ТЗ до 6,0 га/ч). Удельный расход топлива за сменное время составил: на посеве овса – 2,04 кг/га, на посеве травосмесей – 2,79 кг/га. |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Сеялка С-6ПМ3 приспособлена для движения по дорогам общего пользования, на сеялке установлены внешние световые приборы, дублирующие задние световые приборы трактора; для обозначения габарита машины по ширине сзади установлены световозвращатели красного цвета. Габаритные размеры сеялки в транспортном положении отвечают нормативным требованиям. Имеется знак ограничения максимальной транспортной скорости. Имеются устройства для механической фиксации в транспортном положении: сеялки, рабочих секций, маркеров, опоры сницы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание сеялки затруднений не вызывает и осуществляется одним человеком. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора. Трудоёмкость проведения технического обслуживания, чел.-ч: - ежесменного – 0,19; - периодического – 0,74; - при хранении – 5,06. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс посева зерновых и травосмесей с производительностью, отвечающей требованиям ТЗ. Сеялка С-6ПМ3 найдет применение в сельском хозяйстве в зоне деятельности МИС (Центально-Нечернозёмной зоне России). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |  |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Гусев В.Г. |  |  |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-43-10 (1030072) от 21 октября 2010 года |  |  |  |  |  |  |