- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-45-06 (4020702)

Агрегат дисковый комбинированный ДАКН-3,3Н

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Ярославское РТП» | 150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна Тел: (4852) 76-48-10 Факс: (4852) 76-48-11 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат дисковый комбинированный ДАКН-3,3Н |  |  |
| Назначение | Агрегат ДАКН-3,3Н предназначен для предпосевной подготовки почвы, лущения стерни, разделки пласта многолетних трав до и после вспашки, подготовки почвы после уборки пропашных культур, ранневесеннего боронования – закрытия влаги и мульчирования. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 10-14 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 2,7-3,6 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 75-85 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 85-100 |
| Сохранение стерни, % |  | 64,1-67,7 |
| Производительность, га/ч основного времени |  | 2,9-4,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение на трактор) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,26 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 3 (Т-150К) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 81,2-109,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат дисковый комбинированный ДАКН-3,3Н состоит из основной рамы, на которой установлены два ряда дисков на индивидуальных стойках, рамы ножевых борон с двумя рядами батарей и катком, гидросистемы, механизмов регулировки угла атаки дисков и глубины обработки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | 3890/3430/1400 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором Т-150К, мм: |  |
| - в рабочем положении | 9850/3430/3190 |
| - в транспортном положении | 8360/3430/3190 |
| Ширина захвата, м | 3,3 |
| Глубина обработки, см | до 15 |
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 |
| Масса, кг | 2280 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания агрегата проведены на подготовке почвы под посев озимых после уборки зерновых и на лущении стерни яровых культур на тяжелых и средних суглинках в условиях и на режимах, соответствующих требованиям ТУ и с/х производства, за исключением влажности почвы от 18,8 до 22,7% в слое до 10 см (по ТУ от 17 до 20% в слое до 12 см). Агрегат ДАКН-3,3Н качественно выполняет технологический процесс обработки суглинистых почв с установочной глубиной обработки 14 см (до 15 см по ТУ), на рабочих скоростях 9,2 км/ч (до 15 км/ч по ТУ) и углом атаки дисков до 200, при уменьшении глубины обработки до 10 см технологический процесс выполняется на рабочей скорости 12,6 км/ч и угле атаки дисков до 150. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на лущении стерни яровых культур при скорости 12,6 км/ч, получена производительность за 1 час сменного времени 2,6 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,95 кг/га. |
| Безопасность движения | Конструкция агрегата ДАКН-3,3Н обеспечивает возможность его безопасной транспортировки по дорогам общего пользования при наличии механической фиксации рамы ножевых борон в транспортном положении. Скорость движения до 20 км/ч, дорожный просвет 330 мм. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Три вида: ежесменное, периодическое, сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,23 чел.-ч, периодического – 0,99 чел.-ч, сезонного с учетом постановки на хранение и снятия с хранения – 2,57чел.-ч. Раздел «Техническое обслуживание» руководства по эксплуатации требует некоторой корректировки. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат дисковый комбинированный ДАКН-3,3Н в агрегате с тракторами тягового класса 3 по энергетическим показателям обеспечивает выполнение технологического процесса на рабочих скоростях до 12,6 км/ч, соответствует ТУ по показателям назначения, надежности и основным показателям безопасности. Агрегат дисковый комбинированный ДАКН-3,3Н рекомендуется к применению в с/х производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Пизняк С.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-45-06 (4020702) от 07 ноября 2006 года |