МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

### Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 03-46-00 (4020552)

Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-6,5

| Изготовитель (разработчик) | ### Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Стройиндустрия» | 300000, г. Тула проспект Ленина, 57 А тел. (0872) 31-29-63, 31-29-98 факс (0872) 36-47-76 |

| #### Результаты испытаний #### Агрегата почвообрабатывающего универсального АПУ-6,5 |  |
| --- | --- |
| ###### Назначение | Агрегат почвообрабатывающий предназначен для ресурсосберегающей комплексной обработки различных почв, в том числе не разрыхленных и тяжелых, во все периоды полевых работ: под озимые, яровые и полукосные посевы, под зябь и взамен весноспашки и весноперепашки. За один проход агрегат измельчает пожнивные остатки, крошит верхний слой почвы на глубину посева, подрезает сорную растительность, рыхлит слой на глубину до 16 см, выравнивает и уплотняет разрыхленный слой. |
| Качество работы: |  |

| - глубина обработки, см |  |
| --- | --- |
| дисковыми секциями | 7,9…8,4 |
| лапами | 15,5… 16,2 |
| - гребнистость поверхности поля, см | 2,1 – 3,4 |
| - плотность почвы, кг/дм3 | 0,9 – 1,01 |
| - измельчение растительных остатков, %, размер фракции до 15 см | 60,5 – 62,3 |
| ###### Производительность, га/час | 5,31 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной, тип навески НУ-4 ГОСТ 10677-82 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидровлический |
| - настройка рабочих органов | вручную, вращая регулировочные винты опорных колес |
| - время подготовки машины к работе ,ч | 0,35 |
| Агрегатирование | 5 т.с. (типа К-700 А, К-701) |
| Потребляемая мощность, кВт | 106,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,38 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-6,5, навесной, состоит из рамы, навесного устройства, опорных регулировочных колес, механизма складывания боковых секций, дисковых секций, стрельчатых лап, спирально-планчатых катков. На агрегат могут устанавливаться зубовые бороны типа БЗСС-1,0, для которых к агрегату прикладывается подвеска. Глубина обработки рабочими органами регулируется опорными колесами. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм, длина, ширина, высота: |  |
| - в рабочем положении | 3580 х 6700 х 1650 |
| - в транспортном положении | 3880 х 3950 х 3200 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,5 |
| Глубина обработки, см | до 16 |
| Масса, кг | 3400 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Условия проведения испытаний соответствовали ТУ, почва средне и тяжелосуглинистая, среднеокультуренная. Агрегат АПУ-6,5 на всех фонах отвечает требованиям ТУ. Отклонение по глубине обработки не превышает ±0,4 – 0,9см. Удовлетворительным получено и крошение почвы и уплотнение обработанного слоя. После прохода агрегата сорняки полностью уничтожились, а пожнивные остатки составили 60,2 %…60,7%. Увеличения эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см после прохода агрегата не выявлено. Нарушения технологического процесса из-за забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Агрегат качественно выполняет технологический процесс в соответствии с требованиями ТУ. |
| Агрегатирование: | По результатам испытаний установлено, что трактор К-701 обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса агрегатом АПУ-6,5 со скоростью движения до 2,4 м/с при глубине обработки до 16 см. |
| Производительность | Производительность за 1 ч/га основного времени – 5,31, оперативного времени – 4,54, сменного времени – 3,18, эксплуатационного времени – 3,18. Удельный расход топлива за время сменной работы, - 10,14 кг/га. Выработка в смену – до 21 га. |
| Безопасность движения | Агрегат АПУ-6,5 приспособлен к транспортировке по дорогам общего пользования: габаритные размеры соответствуют ГОСТ 12.2.111-85, на агрегате предусмотрена установка внешних световых приборов, имеются устройства для механической фиксации боковых секций в транспортном положении. Транспортная скорость до 18 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при обкатке, ЕТО, ТО при хранении. Трудоемкость ТО при обкатке – 3,7 чел/ч, ЕТО – 0,38 чел/ч, ТО при хранении – 8,02 чел/ч. Эксплуатационная документация составлена качественно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-6,5 в основном соответствует требованиям ТУ. |  |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной машиноиспытательной станцией, 601120, Владимирская обл., Петушинский район, п.Нагорный, ул.Горячкина д.2 |
| Испытания провел | - И.А.Зонов |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-46-00 (4020552) от 25 октября 2000г. |