- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- Федеральное государственное учреждение

- Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- ПРОТОКОЛ № 03-46-02  (4180142)

от  6 декабря 2002 г.

- Приемочных испытаний

дождевателя шлангового  ДШ-0,6 П

| Изготовитель(разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «РАДУГА» | 140483 Московская обл. г. Коломна пос. Радужный , 38 т.(0966) 15-64-79 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Дождеватель шланговый ДШ-0,6П |  |
| Назначение: | предназначен для полива дождеванием различных сельскохозяйственных культур, кроме высокостебельных, в том числе плодовых, ягодных, овощных культур на участках орошения: приусадебных и селекционных участках, ; а также газонов и цветников |
| Качество работы: |  |
| -радиус полива, м | 8,0 |
| -общий расход воды, л/с | 0,71-0,75 |
| -площадь орошения, м2 | 201 |
| #### Условия эксплуатации |  |
| Тип изделия | позиционный переставной с вращающимися дождевальными крыльями |
| Привод вращения крыльев | реактивная сила струи |
| -рабочее давление, МПа | 0,16 |
| -производительность, м2, при поливной :норме 100 м3/га | 270 |
| -трудоемкость досборки, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надёжность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

## Описание конструкции машины

Дождеватель шланговый ДШ-0,6П состоит из стоек с упорами, узла вращения, стойки крыльев пакетом насадок

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Конструкционная масса, кг | 12,9 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ширина | 6000 |
| длина | 1310 |
| высота | 1400 |
| длина растяжек | 2980 |
| Минимальное расстояние от поверхности почвы до дождевого крыла, м | 0,7 |
| ## Результаты испытаний |  |
| Качество работы: |  |
| - рабочее давление, МПа | 0,16 |
| -радиус полива по крайним каплям, м | 8,0 |
| -расход воды, л/с | 0,75 |
| -средняя интенсивность дождя по кругу, мм/мин | 0,18 |
| Площадь орошения с одной позиции, м2 | 201 |
| Коэффициент эффективного полива | 0,73 |

| ### Заключение по результатам испытаний Соответствует основным требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.. |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | - Владимирской государственной зональной машиноиспытательной станцией,601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д.2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е |
| Источник информации: | - ПРОТОКОЛ № 03-46-02 (4180142) от 6 декабря 2002 г. |