МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-46-08 (1180092)

Подкормщик для ирригационного комплекта КИ-10

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: 8(4966) 170-474 Факс: 8(4966) 170-479 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Подкормщик для ирригационного комплекта КИ-10 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для внесения растворимых минеральных удобрений с поливной водой комплектами ирригационного оборудования КИ-10 (КИ-5)в различные фазы развития растений, на участках до 10га при рабочем давлении до 0,6МПа во всех зонах орошаемого земледелия РФ. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Вместимость бака, л |  |  |  |  | 57 |
| Масса удобрений, загружаемых в бак, кг |  |  |  |  | 25 |
| Остаток в баке нерастворенных удобрений после полива заданной нормой, % |  |  |  |  | 0 |
| Концентрация удобрительной смеси в подкормщике, %: |  |  |  |  |  |
| - в начале опыта |  |  |  |  | 51,7 |
| - через 30 мин. полива |  |  |  |  | 0,78 |
| - через 1 час полива |  |  |  |  | 0,065 |
| Концентрация удобрительной смеси в поливной воде, %: |  |  |  |  |  |
| - в начале опыта |  |  |  |  | 0,18 |
| - через 30 мин полива |  |  |  |  | 0,04 |
| - через 1 час полива |  |  |  |  | 0,03 |
| Расход удобрительной смеси из подкормщика, л/с |  |  |  |  | 0,09 |
| Производительность, га/ч |  |  |  |  | 0,137 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - место монтажа (подкормщика) |  |  |  |  | монтаж подкормщика на распределительном трубопроводе комплекта КИ-10 в начале участка |
| - скорость ветра, м/с |  |  |  |  | 0,75 |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | С помощью открытия двух кранов на ½ и полностью создают перепад давления для подачи воды в смесительную камеру. Дополнительных настроек не требуется |
| - содержание взвешенных частиц в воде, г/л |  |  |  |  | 2,0 |
| - температура воды, °С |  |  |  |  | 19,7 |
| - вид удобрений |  |  |  |  | аммиачная селитра |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Подкормщик для ирригационного комплекта КИ-10 состоит из корпуса, выполненного из полиэтиленовой трубы, сверху заглушенного фланцем с крышкой, а снизу – камерой смесительной с фланцем. Фланцы имеют кольцевые проточки, в которых корпус уплотняется резиновыми прокладками и прижимается шпильками с гайками. Внутри корпуса установлен съемный цилиндр с конусом, а внутри камеры – смесительный стакан с отверстиями с конусом и ручкой. Камера смесительная имеет опоры, подводящий и отводящий патрубки, которые подсоединяются к распределительному трубопроводу. Для слива и промывки водой подкормщика установлен сливной кран. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - подкормщика |  |  |  | 1080×365×500 |  |
| - подсоединительный шланг |  |  |  | 1450×41,7×5 |  |
| Рабочее давление на входе, МПа |  |  |  | 0,521 |  |
| Рабочее давление на выходе, Мпа |  |  |  | 0,519 |  |
| Диаметр заливной горловины, мм |  |  |  | 180 |  |
| Масса, кг |  |  |  | 81,7 |  |
| Вместимость бака, л |  |  |  | 57 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания подкормщика для ирригационного комплекта КИ-10 проводились на поливе с подкормкой капусты при скорости ветра 0,75м/с по проекту ТУ (до 3,0м/с) и давлении на входе 0,521МПа по ТЗ (до 0,6МПа) и выходе 0,519 по ТЗ (0,54…0,52МПа) гидроподкормщика. Получены следующие результаты: - концентрация удобрительной смеси в подкормщике от 0,065% до 51,7% (норматив по ТЗ отсутствует); - концентрация удобрительной смеси в поливной воде от 0,03 до 0,18% по ТЗ (0,4…4,0%); - остаток в баке нерастворенных удобрений после полива заданной нормой, 0% по ТЗ (0%); - расход удобрительной смеси из подкормщика 0,09л/с (норматив по ТЗ отсутствует); масса удобрений, загружаемых в бак, 25кг по ТЗ (до 50кг). |  |  |  |
| Производительность |  | Подкормщик обеспечивает работу КИ-10 с подкормкой растений. Производительность за один час основного времени комплекта КИ-10 с подкормщиком при норме полива 300м3/га и расходе воды переносным крылом 11,4л/с получена – 0,137га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 по ТЗ (0,9). Данные получены на поле с выровненным микрорельефом и общим уклоном участка 0,03°. Скорость ветра в период орошения 0,75м/с. Давление на входе в подкормщик 0,521МПа. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Подкормщик для ирригационного комплекта КИ-10 транспортируется по дорогам грузопассажирскими автомобилями, автомобильными и тракторными прицепами. |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы – 0,08чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Подкормщик для ирригационного комплекта КИ-10 для внесения растворимых минеральных удобрений (ЖКУ) с поливной водой соответствует требованиям ТЗ, проекта ТУ и другой НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: 8(49243) 6-04-05 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Красников М.Е. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-46-08 (1180092) от 10 октября 2008 года |  |  |