- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Департамент научно-технологической политики и образования

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П Р О Т О К О Л   И С П Ы Т А Н И Й

№ 03-47-06 (4030212)

Сеялка универсальная зерновая СУБМ-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Авторемонтный завод «Саранский» | 430911, г. Саранск, р/п Луховка – 1 тел: (8342)25-85-57; 25-84-63 факс: (8342)25-83-03 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка универсальная зерновая СУБМ-3,6 |  |  |
| Назначение | Сеялка универсальная зерновая СУБМ-3,6 предназначена для рядового посева зерновых и зернобобовых, а также других культур, близких к зерновым по размерам и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.) на почвах, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку, не имеющих свальных и развальных борозд, скрытых глыб, непрокультивированных участков, куч, крупных стеблей (кукурузы, подсолнечника и т.п. длиной более 15 см), пожнивных остатков в виде валков. Требования к почве, подготовленной к посеву, по ГОСТ 26244. Сеялка является полуприцепной и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; сцепка из нескольких сеялок агрегатируется с тракторами класса 2, 3, 4, 5. СУБМ-3,6 не оборудована туковысевающими аппаратами. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Культура | озимая пшеница «Дарья» |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га | 45,0-304,0 |  |
| Отклонение фактического высева от заданного, % | 0-1,4 |  |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % | 2,5-4,8 |  |
| - среднее квадратическое отклонение, ±г | 0,67-1,9 |  |
| Неустойчивость общего высева: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % | 0,6-1,4 |  |
| - среднее квадратическое отклонение, ±г | 1,3-1,77 |  |
| Дробление семян, % | 0,1 |  |
| Глубина заделки семян, см | минимум 2,0 | максимум 8,8 |
| Семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % | 83,0 |  |
| Число семян не заделанных в почву, шт/ кв.м | 0 |  |
| Производительность, га/ч основного времени | на посеве озимой пшеницы - 3,37 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | тягово-сцепное устройство |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов | ручная |  |
| - время подготовки машины, ч: | 0,12 |  |
| Агрегатирование | класс трактора 1,4 (МТЗ-82); сцепка из нескольких сеялок – трактора класса – 2, 3, 4, 5 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 31,8 – 51,1 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |  |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Сеялка СУБМ-3,6 состоит из следующих основных частей, узлов, механизмов и систем: рамы, прицепного устройства (сницы), маркеров, сошников с брусом крепления, зернового бункера, опорно-ходовых колес, приводного колеса, высевающих аппаратов, коробки передач, а также гидро- и электро-систем. Тип сошника – двухдисковый. Диски разрезают почву и подготавливают ложе для семян, после укладки семян в ложе они закрываются за счет осыпания почвы и рядок уплотняется прикатывающим копирующим колесом сошника. Подача семян к сошникам осуществляется от высевающих аппаратов по гофрированным семяпроводам. На каждый сошник имеется отдельный высевающий аппарат. Расположение сошников на сеялке двухрядное. Сеялка выпускается настроенной на размер междурядья 150 мм, однако она может быть настроена и на другие междурядья, мм: – 125, 190, 250. С помощью прикатывающих копирующих колес сошник регулируется на заданную глубину посева, а за счет поджатия амортизационных пружин добиваются необходимого усилия давления сошников на грунт (при изготовлении они настроены на усилие 50 ±5 кг). Сошники крепятся к сошниковому брусу, который за счет гидравлики осуществляет перевод сошников из рабочего положения в транспортное и наоборот. Высевающий аппарат катушечного типа устанавливается на зерновой бункер. Катушка двухсоставная, одна часть (большая) с крупным зубом, вторая часть с мелким зубчиком – предназначена для высева мелкосемянных культур. Для высева зерновых и зернобобовых культур используются обе части катушки – она работает как одно целое, а для высева мелкосемянных культур часть катушки с крупным зубом отключают от вала привода и работает только вторая часть с мелким зубчиком. Привод высевающих аппаратов осуществляется от приводного колеса через цепные передачи, валы и коробку передач. При установке необходимой нормы высева производят настройку сеялки: устанавливают рычаг коробки передач в определенном положении, задают регулирующим валом положение клапанов катушек, открывают заслонки, регулирующие поступление зерна из бункера к катушкам.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - в рабочем положении |  | 3880х5700х2900 |
| - в транспортном положении |  | 3750х3700х3370 |
| Ширина захвата, м |  | 3,6 |
| Глубина заделки семян, см |  | 2,0 – 8,8 |
| Масса, кг |  | 1900 |
| Вместимость зерновых бункеров, дм3 |  | 1612 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | до 15,0 |
| # Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТЗ, кроме превышения влажности почвы в верхнем слое. Качество выполнения технологического процесса на посеве озимой пшеницы соответствует требованиям ТЗ и АТТ сельхозпроизводства, кроме незначительного превышения при минимальной норме неравномерности высева между отдельными аппаратами (4,8 %) при минимальной норме высева |  |
| Производительность, га/ч | При рабочей скорости – 9,5 км/ч и рабочей ширине захвата – 3,55 м |  |
| - основного времени | 3,37 |  |
| - сменного времени | 1,95 |  |
| - эксплуатационного времени | 1,94 |  |
| Удельный расход топлива, кг/га | 3,52 |  |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена. Сеялка оборудована внешними световыми приборами. Сеялка не оборудуется собственными тормозами, торможение при переездах в агрегате с тракторами осуществляется тормозами трактора. Транспортная скорость до 25 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное Трудоемкость, чел.-ч: - ежесменное – 0,20 - периодическое – 0,46 - сезонное, с учетом постановки на хранение – 1,48 Руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка универсальная зерновая СУБМ-3,6 соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и основным показателям безопасности; отмеченные недостатки, в том числе 2 отклонения от требований безопасности, устранимы в условиях производства предприятия-изготовителя. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2; тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-47-06 (4030212) от 07 ноября 2006 года |