МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-48-10 (4180012)

Комплект оборудования системы капельного орошения

площадью до 10 га СКО-10

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: 8(4966) 170-474 Факс: 8(4966) 170-479 E-mail: raduga@golutvin.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования системы капельного орошения площадью до 10 га СКО-10 |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для орошения сельскохозяйственных культур путем подачи воды или воды с растворенными в ней удобрениями в виде капель, вытекающих друг за другом на поверхность почвы в зоне растения |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Площадь орошения модуля, га |  |  | 0,655 |
| Количество одновременно поливаемых модулей, шт. |  |  | 1 |
| Количество капельных линий модуля, шт. |  |  | 90 |
| Количество водовыпусков на одной капельной линии, шт. |  |  | 337 |
| Расстояние между водовыпусками, см |  |  | 30,0 |
| Давление, МПа |  |  |  |
| на входе в систему: |  |  |  |
| - при поливе без подкормки |  |  | 0,37 |
| - при поливе с подкормкой |  |  | 0,35 |
| на входе в капельную линию: |  |  |  |
| - при поливе без подкормки |  |  | 0,1 |
| - при поливе с подкормкой |  |  | 0,09 |
| Объем вылива воды из водовыпуска, л/ч |  |  | 1,14 |
| Отклонение расхода водовыпусками по длине капельной линии, % |  |  | 5,3 |
| Расход воды модулем, м3/ч |  |  | 34,6 |
| Фактическая норма полива, м3/га |  |  |  |
| - модуля 0,5 га |  |  | 312,2 |
| Время опорожнения ёмкости маточного раствора, мин |  |  | 282,5 |
| Остаток в баке нерастворимых удобрений после полива заданной нормы, % |  |  | 0 |
| Концентрация удобрительной смеси в ёмкости маточного раствора, % |  |  | 20,0 |
| Размыв почвы у водовыпусков, см |  |  | 0 |
| Повреждение растений, % |  |  | 0 |
| Производительность |  | Не предусмотрена назначением машины |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - монтаж |  | Заключается в монтаже трубопроводной сети с прокладкой по рядкам сельскохозяйственных культур и подсоединением к головному узлу. Трудоемкость монтажа комплекта составила 11,61 чел.-ч |  |
| - температура воды, оС |  | 25,0-29,0 |  |
| - настройка рабочих органов |  | При монтаже капельные линии раскладываются вдоль рядков сельскохозяйственных культур и с помощью таблицы зависимости водовылива, устанавливается давление на входе в капельную линию |  |
| - содержание взвешенных частиц и растительных остатков в воде, мг/л |  | 40,0-98,0 |  |
| - минерализация воды, мг/л |  | 0,5-1,0 |  |
| - вид удобрений |  | ЖСКУ |  |
| - продольный уклон, град. |  | 0,0028-0,0059 |  |
| - поперечный уклон, град. |  | 0,0028-0,0059 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,40 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | управление удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования системы капельного орошения площадью до 10 га СКО-10 по типу орошения – блочный (модульный), площадь каждого модуля может колебаться от 0,5 до 2,5 га. Оборудование системы включает следующие основные элементы: головной узел, состоящий из узла ввода удобрений, фильтростанции, счетчика воды, клапана с регулятором давления; распределительную и поливную сеть: магистральный трубопровод; участковые запоры; распределительные и поливные трубопроводы. Для внесения с водой питательных веществ, комплект может дополнительно оснащаться емкостью для маточного раствора. Узел ввода удобрений предназначен для ввода маточного раствора в поток оросительной воды путем эжектирования его с помощью инжекторного насоса типа «Venturi». Фильтростанция обеспечивает очистку оросительной воды и состоит из песочно-гравийного фильтра и фильтра очистки (дискового или сетчатого) пропускной способностью 60 м3/ч. Для фильтра грубой очистки применяется гравийная (гранитная, мраморная и т.п.) крошка фракций 0,8-3 мм. Магистральный трубопровод общей длиной 100 м, диаметром 104,5 мм осуществляет подвод воды к блок-участкам (модулям) и выполнен из мягкого рукова типа Лай Флет с рабочим давлением 0,6 МПа. Участковые запоры служат для открытия-закрытия оросительной воды на отдельные модули системы. Выполнены в ручном режиме управления, представляют собой дископоворотный затвор Ду 100. Поливной трубопровод или капельная лента средней длиной 101.3 м и диаметром 16 мм представляет собой полимерную трубку с впаянными с внутренней стороны пластинами - эмиттерами (водовыпусками), расстояние между которыми, в зависимости от типа почвы и орошаемой культуры, может быть от 15 до 150 см. Капельная лента TUBOFLEX имеет нерегулируемые капельницы, т.е. водовылив является функцией давления, в связи с чем их применение более обосновано на ровном рельефе или на склонах при использовании специальных схем размещения и средств регулировки на каждом поливном трубопроводе. Для соединения магистральных поливных рукавов применяются пластиковые и металлические фитинги на 4 дюйма с креплением силовым хомутом. Для соединения капельной линии с распределительным трубопроводом и между собой применяются фитинги. Во избежание разрывов и возникновения утечек, вырезку в распределительном трубопроводе делают специальным резаком, который делает точное отверстие необходимого диаметра для установки резьбового адаптера к капельной линии. На конце капельной линии устанавливают заглушку. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| фильтростанции |  |  |  |
| - высота х ширина х диаметр |  |  | 1320х847х220 |
| ёмкость маточного раствора |  |  |  |
| - высота х диаметр |  |  | 1140х1127 |
| Объём фильтростанции, л |  |  | 200 |
| Объём ёмкости маточного раствора, л |  |  | 1000 |
| Расход водовыпускного отверстия, л/ч |  |  | 1,14 |
| Масса комплекта, кг |  |  | 4114 |
| Количество модулей в системе, шт. |  |  | 16 |
| Расстояние между капельными линиями, м |  |  | 0,75 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Испытания комплекта оборудования системы капельного орошения площадью до 10 га СКО-10 проводились в непрерывном режиме водоподачи с растворенными в ней ЖСКУ и без него в виде капель на поверхность почвы в зоне растения при температуре воздуха 36,0-38,0 оС (по ТЗ от +2 до +45оС), ширина междурядья 75,0 см (по ТЗ не менее 70 см), продольный уклон составил 0,0028-0,0059о (по ТЗ до 0,005о) и поперечный 0,0028-0,0059о (по ТЗ до 0,005о). Содержание взвешенных частиц и растительных остатков в воде составило от 40,0 до 98,0 мг/л (по ТЗ не более 100 мг/л), а минерализация воды от 0,5 до 1,0 мг/л (по ТЗ не более 2 мг/л). Водопроницаемость почвы получена от 0,17 до 2,73 мм/мин. Рабочее давление на входе в систему при поливе без подкормки 0,37 МПа (по ТЗ до 0,4 МПа), с подкормкой 0,35 МПа (по ТЗ до 0,4 МПа), на входе в капельную линию с подкормкой 0,09 МПа (по ТЗ 0,05 до 0,15 МПа), без подкормки 0,1 МПа (по ТЗ от 0,05 до 0,15 МПа). Получены следующие результаты: - объем вылива воды из водовыпуска 1,14 л/ч (по ТЗ не более 2 л/ч); - отклонение расхода водовыпусками по длине капельной линии 5,3% (по ТЗ не более 15%); - расход воды (модулем) составил 34,6 м3/ч (по ТЗ до 60 м3/ч); - время опорожнения ёмкости маточного раствора 282,5 мин; - остаток в баке нерастворимых удобрений после полива заданной нормой - 0%; - концентрация удобрительной смеси в ёмкости маточного раствора получена 20,0%; - площадь орошения модуля составила 0,655 га (по ТЗ не менее 0,5 га); - коэффициент эффективного полива получен 1,0. Качество работы соответствует предъявленным НД требованиям. |  |  |
| Безопасность движения | Комплект оборудования СКО-10 является монтируемым, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими транспортными средствами. |  |  |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ЕТО включает визуальный осмотр надежности сочленения узлов, проверку и прочистку фильтра в головном узле, трудоемкость -0,40 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Комплект оборудования системы капельного орошения площадью до 10 га СКО-10 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект найдет применение при использовании его по назначению при поливе сельскохозяйственных культур. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон (49243) 6-03-47 Факс: (49243) 6-04-05 E-mail: pna@vladmis.petush.elcom.ru |  |
| Испытания провел: |  | Красников М.Е. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний №03-48-10 (4180012) от 03 ноября 2010 года |  |