Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-49-03 (4010302)

###### Плуг навесной поворотный ПНГ-3-43

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Арзамаская сельхозтехника» | 607247, Нижегородская область, Арзамаский район, р.п. Выездное, пос. Сельхозтехника |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуга навесного поворотного ПНГ-3-43 |  |  |
| Назначение | Предназначен для глубокой пахоты на глубину до 25 см старопахотных суглинистых, супесчаных почв с удельным сопротивлением до 0,07 МПа, не засоренных камнями |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина обработки, см |  | 18,0-25,2 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 1,35-1,36 |
| - крошение почвы, % |  |  |
| размер фракции, мм: |  |  |
| до 50 |  | 94,6 |
| свыше 50 |  | 5,4 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 98,1-98,5 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 11,9-12,4 |
| - гребнистость поверхности поля (высота гребней), см |  | 4,9-5,1 |
| - угол оборота пласта, град. |  | 180 |
| Производительность, га/ч |  | 0,94-0,97 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | 3-х точечная навеска на гидронавесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | механическая (регулировочным винтом) |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | 1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 21,9-37,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| Эксплутационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

###### Описание конструкции машины

Плуг – навесная машина со следующими основными сборочными единицами: рама, поворотная балка, 3 корпуса, навеска, опорное колесо с регулировочным винтом, гидросистема. Корпус плуга состоит из башмака, лемеха, отвала и двух полевых досок. Башмак имеет подотвальную плиту, две щеки и упоры установки стойки корпуса. Лемехи выполнены в виде трапеции. Отвал симметричный. Полевые доски имеют одинаковую форму. Пневматическое опорное колесо является рояльным и может поворачиваться относительно продольной оси вправо и влево. Колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты посредством регулировочного винта.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении | 311515201380 |
| - в транспортном положении в агрегате с трактором МТЗ-82 | 6775х1970х2785 |
| Ширина захвата, м | 1,36 |
| Глубина обработки, см | 18-25,2 |
| Масса, кг | 575 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,9-8,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Испытания проведены на вспашке старопахотных легкосуглинистых и супесчаных дерново-подзолистых почв в агрегате с трактором МТЗ-82. Качество обработки зяби определялось на двух глубинах обработки 18см и 25 см. Плуг работает устойчиво по глубине пахоты и ширине захвата. Допустимые отклонения от заданной глубины обработки (±2см); угол оборота пласта 1800; крошение почвы 94%-94,7% с преобладанием фракции размером до 50мм; высота гребней 4,9-5,1см; заделка растительных остатков – 98,1-98,5%; глубина заделки 11,9-12,4см. Забиваний рабочих органов не отмечено. Влажность почвы 8,6%-9,2%; твердость почвы 2,3МПа-2,7МПа. Плуг качественно в соответствии с требованиями ТУ и с/х производства выполняет технологический процесс и вписывается в технологию обработки почвы. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени - 0,94-0,97га. Удельный расход топлива трактором за время сменной работы - 10,9 кг/га-11,6кг/га. Испытания проведены при установочной глубине. Работа проводилась на третьей прямой передаче получена. При этом рабочая скорость получена 6,93км/ч до 7,10 км/ч. Корпуса плуга работают как вправо, так и в левостороннем положениях, чем обеспечивается выполнение гладкой вспашки. Агрегат с плугом работал гоново-петлевым способ движения. Среднее время поворота агрегата с одновременной установкой корпусов в то или иное положение, составило 32сек. |
| Безопасность движения | Агрегат, состоящий из трактора МТЗ-82 и плуга ПНГ-3-43, приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 16км/ч. Безопасность движения обеспечивается. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость технического обслуживания: – ежесменного 0,15чел.-ч, сезонного – 2,14 чел.-ч (при постановке на длительное хранение и снятия с хранения). Документация составлена некачественно. В руководстве по эксплуатации отсутствуют разделы «Техническое обслуживание», «Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению», «Комплектность», «Свидетельство о приемке», приложения. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец плуга ПНГ-3-43 удовлетворяет основным требованиям ТУ по надежности и безопасности; рекомендуется изготовить опытную партию. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п.Нагорный, ул.Горячкина, д.2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-49-03 (4010302) от 24 ноября 2003г. |