- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-49-04 (1130072)

Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сасовкорммаш» | 391430, г. Сасово, Рязанская область, ул. Революции, 20 Телефон/факс: (09133) 2-20-77 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка ротационная шестеренчатая навесная КР-2,4 |  |  |
| Назначение | скашивание высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях во всех климатических зонах России. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - высота среза, см |  | 7,3-7,7 |
| - потери общие в % к урожаю |  | 0,42-0,46 |
| - высота расстила скошенной массы, см |  | 17,5-27,5 |
| - загрязнение массы землей |  | не отмечена |
| Производительность |  | 2,41га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) |  | 3-х точечная навеска на заднюю гидронавесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | с помощью гидросистемы, в транспортном положении -фиксация режущего аппарата транспортной тягой |
| - настройка рабочих органов |  | гидронавесной системой трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,13ч |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 0,9-1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность |  | 21,8-29,0кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка КР–2,4 - ротационная, навесная; привод роторов шестеренчатый. Конструкционными особенностями косилки являются: коробка режущего аппарата сварная, привод режущего аппарата от ВОМ трактора осуществляется через конические редукторы (2шт.) соединительный вал с фрикционной предохранительной муфтой. Режущий аппарат имеет 6 роторов, на которых крепятся по 2 ножа. Система навески включает дугообразную рамку навески, подрамник; на подрамник шарнирно устанавливается режущий аппарат и механизм уравновешивания, имеющий амортизационные пружины, работающие на растяжение. Подъем режущего аппарата осуществляется гидроцилиндром, присоединенным к гидросистеме трактора. В транспортном положении режущий аппарат фиксируется специальной тягой. Роторы режущего аппарата прикрыты тентом из плотной ткани, закрепленном на металлическом каркасе ограждения.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| - в работе | 492045002785 |
| - в транспортном положении | 493021702785 |
| Ширина захвата, м | 2,4 |
| Высота среза, см | 6÷10 |
| Масса, кг | 550 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,5-13,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | При урожае трав: клевер красный – 24т/га; сеяные злаковые травы – 18,5т/га - фактическая высота среза, см - 7,3-7,7; - потери общие к урожаю – 0,42-0,46% от повышенного среза; - несрезанных растений нет; Переизмельчения срезанной массы не происходит. Характеристика прокоса: - ширина, см – 196,7-238,3; - высота расстила скошенной массы – 17,5-27,5; - плотность расстила, кг/пог.м. – 7,8-14,9; - загрязненность скошенной массы землей – отсутствует. По качеству выполнения технологического процесса косилка соответствует агротехническим требованиям и вписывается в технологию заготовки грубых кормов. |
| Производительность | За 1 час: основного времени – 2,41; сменного времени – 1,82; эксплуатационного времени – 1,77. Расход топлива – 3,88кг/га; рабочие скорости – до 13,8км/ч; выработка за нормативную смену – 13,4га. |
| Безопасность движения | Косилка оборудована световозвращателями, транспортная скорость ограничена 30юкм/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание косилки включает: ежесменное, трудоемкостью 0,13чел.-ч.; периодическое №1 0,54чел.-ч.; сезонное (с постановкой на хранение) – 4,85чел.-ч. Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме, изложена понятно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка КР-2,4 не соответствует ТУ по 4 пунктам. Устранение несоответствий не требует изменения конструкции. Косилка найдет применение при заготовке грубых кормов. Рекомендована к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п.Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-49-04 (1130072) от 19 ноября 2004г. |