МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-49-08 (1180082)

Подкормщик для шланговой дождевальной установки ДШ-0,6П

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: 8(4966) 170-474 Факс: 8(4966) 170-479 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Подкормщик для шланговой дождевальной установки ДШ-0,6П |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Подкормщик предназначен для внесения 100% растворимых удобрений в прикорневую зону растений посредством смешивания маточного (концентрированного) раствора с основным потоком оросительной воды, проходящим через него. |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток в баке нерастворимых удобрений после полива заданной нормой, % |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Концентрация удобрительной смеси в поливной воде, %: |  |  |  |  |  |  |  |
| - при давлении на входе в подкормщик – 0,25МПа; |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| - при давлении на входе в подкормщик – 0,30МПа; |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| - при давлении на входе в подкормщик – 0,35МПа; |  |  |  |  | 0,23 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - место монтажа подкормщика |  |  |  |  | В голове напорной трубопроводной сети участка |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | С помощью кранов и манометров устанавливается перепад давления, соответствующий параметрам, выбранным по паспортным данным насоса-эжектора и дождевальной установки ДШ-0,6П. |  |  |
| - давление на входе в подкормщик, МПа |  |  |  |  | 0,25-0,35 |  |  |
| - концентрация удобрительной смеси в баке подкормщика, % |  |  |  |  | 3,08 |  |  |
| - содержание взвешенных частиц в воде, мг/л |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| - вид минеральных удобрений |  |  |  |  | аммиачная селитра |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подкормщик является переносным, состоит из следующих основных элементов: растворной емкости, основания, распределительного трубопровода, линии байпаса, насоса-эжектора. Растворная емкость изготовлена из полиэтилена, прямоугольной формы, объемом 130 литров. Основание изготовлено из труб сварным способом, имеет трапециальную форму, служит для монтажа растворной емкости и линии байпаса с распределительным трубопроводом. На линии байпаса установлены краны, манометры, насос-эжектор. С помощью кранов и манометров устанавливается перепад давления, соответствующей параметрам, выбранным по паспортным данным насоса-эжектора. Распределительный трубопровод служит для потока чистой воды к дождевальной установке после полного вырабатывания маточного раствора в растворной емкости. Насос-эжектор представляет собой трубку с конусными сужениями с обеих сторон, работающую на принципе перепада давления. Растворная емкость связана с насосом-эжектором посредством всасывающей трубки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм |  |  |  | 1330×800×1200 |  |  |  |
| Давление на входе в подкормщик, МПа |  |  |  | 0,25-0,35 |  |  |  |
| Давление на выходе из подкормщика, МПа |  |  |  | 0,18-0,21 |  |  |  |
| Концентрация удобрительной смеси в поливной воде, % |  |  |  | 0,23…0,25 |  |  |  |
| Масса, кг |  |  |  | 31 |  |  |  |
| Вместимость растворной емкости, л |  |  |  | 130 |  |  |  |
| Расход насоса-эжектора, л/с |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания подкормщика проведены на подкормке многолетних трав жидким минеральным удобрением (аммиачной селитрой) посредством смешивания маточного раствора с основным потоком оросительной воды, проходящим через него. Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТЗ и с/х производства (АТТ). Испытания проведены при давлении на входе от 0,25 до 0,35МПа и концентрации удобрительной смеси в растворной емкости – 3,08%. Получены следующие результаты: - концентрация удобрительной смеси в поливной воде получена 0,23 ÷ 0,25% (по ТЗ 0,04-0,6%); - время опорожнения растворной емкости 75мин., (по ТЗ не менее 20…30мин); - расход удобрительной смеси из подкормщика 0,03л/с (норматив по ТЗ отсутствует); - остаток в баке нерастворимых удобрений после полива заданной нормы 0% (по ТЗ – 0%). Подкормщик качественно выполняет технологический процесс по всем показателям качества. |  |  |  |  |  |
| Производительность |  | Подкормщик обеспечивает работу ДШ-0,6П с подкормкой растений. Подкормщик отдельно от шланговой дождевальной установки использоваться не может, поэтому был выполнен расчет показателей шланговой дождевальной установки ДШ-0,6П совместно с подкормщиком к ней. При норме полива 300м3 на га и расходе 0,75л/с получена производительность 0,009га/ч основного времени. |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Транспортируется подкормщик железнодорожным или автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08чел.-ч, сезонного ТО – 1,68чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкормщик для шланговой дождевальной установки ДШ-0,6П соответствует требованиям НД (ТЗ, проекта ТУ) по показателям надежности, назначения и безопасности. Подкормщик рекомендуется к постановке на производство. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: 8(49243) 6-04-05 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Витренюк О.Б. |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-49-08 (1180082) от 13 октября 2008 года |  |  |  |  |