Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-50-03 (1180062)

Комплект оборудования импульсного микродождевания КИМД-0,1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГНУ ВНИИ «Радуга») | 140483, Московская область, г. Коломна, п. Радужный, 38 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования импульсного микродождевания КИМД-0,1. |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для орошения сельскохозяйственных культур как открытого грунта на площади до 1080 м², так и в теплицах зеленых культур на площади до 1000 м² на основе увеличения роли внекорневого питания растений при импульсном опрыскивании их листового аппарата. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя |  |
|  |  | Режим работы |  |
|  |  | непрерывный | импульсный |
| Расход воды комплектом, л/с |  | 0,68 | 0,19 |
| Средняя интенсивность дождя, мм/мин |  | 0,033 | 0,008 |
| Коэффициент полива: |  |  |  |
| - эффективного |  | 0,77 | 0,70 |
| - недостаточного |  | 0,24 | 0,22 |
| - избыточного |  | 0,01 | 0,08 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - режим работы |  | непрерывный, импульсивный |  |
| - схема расстановки дождевальных аппаратов |  | 9,59,5 м |  |
| - радиус полива одним дождевальным аппаратом, м |  | 7,5 |  |
| - площадь орошения, м2 |  | 1002,5 |  |
| - рабочие давление воды при входе в комплект, МПа |  | 0,25-0,30 |  |
| - рабочее давление воздуха в воздушной полости гидропневмоаккумулятора, МПа |  | 1,5 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | ЕТО не предусмотрено |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Стационарно-сезонный комплект оборудования импульсного микродождевания КИМД–0,1 состоит из узла водоподачи, водоподводящего трубопровода, гидропневмоаккумулятора, распределительных и соединительных трубопроводов, стоек с дождевальными аппаратами. Основным исполнительным регулирующим водопадачу (импульсы) рабочим органом является гидропневмоаккумулятор, который имеет водную и воздушную полости, разделенные эластичной мембраной. При накоплении определенного объема воды, дно мембраны открывает выход воды и она под воздействием сжатого воздуха импульсно выбрасывается через трубопроводную сеть и дождевальные аппараты на орошаемою площадь в виде микродождя. Микродождевание достигается конструкцией дождевального аппарата, осуществляющего распыл струи воды и её круговое действие по орошаемой площади. Распределительная арматура на гидропневмоаккумуляторе позволяет осуществлять работу комплекта, как в импульсном, так и в непрерывном режиме водоподачи, минуя гидропневмоаккумулятор, а также осуществлять (при необходимости) посекционный полив орошаемой площади. За счет гибкости соединительных трубопроводов можно устанавливать различные схемы расстановки дождевальных аппаратов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Гидропневмоаккумулятор: |  |
| - высота, мм | 505 |
| - диаметр, мм | 312 |
| - объем, л | 15 |
| - полезный объем, л | 3 |
| Распределительный трубопровод: |  |
| - длина, м | 32,1 |
| - диаметр, мм | 20 |
| - условный приход, мм | 16,3 |
| Соединительный трубопровод: |  |
| - длина, м | 5,5 |
| - диаметр, мм | 10,0 |
| - условный проход, мм | 7,0 |
| Дождевальный аппарат: |  |
| - количество, шт. | 16 |
| - высота установки, м | 0,9-1,1 |

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| - диаметр выходного сопла, мм | 2,3-2,5 |
| Конструкционная масса комплекта, кг | 53,9 |
| Трудоёмкость монтажа комплекта, чел.-ч. | 1,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Комплект КИМД-0,1 устойчиво и качественно выполняет технологический процесс в условиях закрытого грунта, как при импульсном, так и при непрерывном режимах с показателями, соответствующими требованиям ТЗ. Коэффициент эффективного полива составляет 0,70-0,77; средняя интенсивность дождя 10,008-0,033 мм/мин. В условиях открытого грунта при ветре 2,5 м/с и низкой интенсивности дождевания 0,007 мм/мин при импульсном режиме коэффициент эффективного полива снижается до 0,44. При увеличении давления на входе в комплект и более рациональной схеме расстановки дождевальных аппаратов качество дождевания может быть повышенно. |
| Безопасность обслуживания | Комплект оборудования импульсивного микродождевания КИМД-0,1 работает в стационнарно-сезонном автоматическом режиме, в эксплуатации безопасен. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживания комплекта при эксплуатации заключается в проведении ежесменного ТО, основной операцией которого является визуальный осмотр комплекта с определением надежности сочленения соединительных узлов, контроля вращения дождевальных аппаратов. Периодически необходимо производить контроль засоренности фильтра на входе в комплект. В пересчете на 1 сутки трудоемкость этих операций составляет 0,23 чел.-ч. При групповом использовании один оператор может обслуживать до 10 комплектов КИМД-0,1. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» составлено в достаточном для правильной эксплуатации комплекта объеме, изложено ясно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования импульсного микродождевания КИМД-0,1 соответствует основным требованиям ТЗ и может быть использован для орошения с/х культур как в открытом грунте, так и в теплицах, рекомендуется к поставке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС», 601120, пос. Нагорный Петушинского района, Владимирской области, ул. Горячкина, 2 |
| Испытания провел: | Мишин А.Я. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-50-03 (1180062) 25 ноября 2003г. |