Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-51-03 (1130102)

Косилка ротационная КР-2,1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Фирма «Комбайн», г. Рязань | 390043, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка ротационная КР-2,1 |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания высокоурожайных трав на скоростях до 15 км/ч |  |
| Качество работы: |  |  |
| - высота среза, см |  | 4,0-10,0 |
| - потери общие, к урожаю, % |  | 0,77 |
| - ширина прокоса (валка), м |  | 1,25-1,26 |
| Производительность, га/ч |  | 1,79 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, способ агрегатирования |  | 3-х точечная навеска на гидронавесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический с использованием транспортной тяги |
| - настройка рабочих органов |  | высота среза регулируется тягами навесной системой трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |
| Агрегатирование, кл. тяги (марка трактора) |  | 0,9-1,4 (ЛТЗ-60АБ; МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 13,6-20,8 (от ВОМ трактора) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена из-за низкой надежности защитного ограждения режущего аппарата |

Описание конструкции машины

Косилка КР-2,1 правосторонняя задненавесная. Имеет 4-х роторный режущий аппарат с пластинчатыми ножами, шарнирно закрепленными на каждом роторе попарно. Привод роторов от шестерен; подъем-опускание режущего аппарата осуществляется с помощью гидроцилиндра; режущий аппарат имеет защитный тент; привод от ВОМ трактора через карданный вал, клиноременную передачу и конический редуктор. Защита режущего аппарата от фронтальных перегрузок обеспечивается тяговым предохранителем. Изменение высоты среза производится наклоном режущего аппарата центральной тягой гидронавесной системы трактора. Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя, меняет траекторию движения и укладывается в прокос (валок).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| - в рабочем положении | 545040002580 |
| - в транспортном положении | 540032503020 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Масса, кг | 585 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Высота среза 7,1-10,2 см; ширина прокоса (валка) 1,25-1,26 м; общие потери к урожаю 0,7-0,77%; загрязненность травы почвой не отмечена. Урожайность травостоя 15,3 т/га; влажность травы – 74,1%. Косилка качественно в соответствии с требованиями проекта ТУ и сельскохозяйственного производства выполняет технологический процесс при высоте среза 8-10 см и вписывается в технологию заготовки сена, силоса. |
| Производительность | Производительность – 1,79 га в час основного времени; удельный расход топлива 4,87кг/ч; рабочие скорости до 15 км/ч; выработка за 8-и часовую смену 11 га. |
| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечена; транспортная скорость до 30км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Трудоемкость: ежесменного ТО – 0,19 чел.-ч.; периодического: ТО – 1-0,82чел.-ч. руководство по эксплуатации выполнено в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка ротационная КР-2,1не соответствует проекту ТУ по технической надежности. ФГУ «Владимирская МИС» рекомендует изготовить опытную партию. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС» 601120; пос. Нагорный Петушинского района, Владимирской области |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-51-03 (1130102) 26 ноября 2003г. |