- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-51-04 (4130192)

Косилка ротационная ременная навесная КРР-1,9

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сасовкорммаш» | 391430, г. Сасово, Рязанская область, ул. Революции, 20 Телефон/факс: (09133) 2-20-77 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Косилка ротационная ременная навесная КРР-1,9 |  |  |
| Назначение | Скашивание высокоурожайных и полеглых трав на повышенных скоростях во всех климатических зонах России. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - высота среза, см |  | 7,4-7,9 |
| - общие потери в % к урожаю |  | 0,5 |
| - высота расстила скошенной массы. см |  | 12,3-19,7 |
| - загрязненность массы землей |  | не отмечена |
| Производительность |  | 1,96га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) |  | 3-х точечная, на заднюю гидронавесную систему трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | с помощью гидросистемы, в транспортном положении -фиксация режущего аппарата транспортной тягой |
| - настройка рабочих органов |  | гидронавесной системой трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,13ч |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 0,9-1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность |  | 17,2-23,4кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,29чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка КРР-1,9 - навесная, ротационная. Привод роторов осуществляется клиновым ремнем, охватываемым шкивы, напресованные на валы роторов; регулировка натяжения ремня - реечным механизмом. Привод режущего аппарата производится от ВОМ трактора с помощью карданного телескопического вала и 2-х конических редукторов, соединенных между собой карданным валом. Система навески включает дугообразную рамку и подрамник; на подрамник шарнирно устанавливается режущий аппарат и механизм уравновешивания, включающий амортизационные пружины, работающие на растяжение. Подъем режущего аппарата осуществляется гидроцилиндром, присоединяемым к гидросистеме трактора. В транспортном положении режущий аппарат фиксируется специальной тягой. Роторы режущего аппарата прикрыты тентом из плотной ткани, закрепляемом на металлическом каркасе ограждения.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| - в рабочем положении | 5200х4300х2785 |
| - в транспортном положении | 4900х2200х2785 |
| Ширина захвата, м | 1,89 |
| Высота среза, см | 6÷10 |
| Масса, кг (эксплуатационная) | 430 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,4-13,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | При урожае трав: клевер красный – 24,0т/га; сеянные злаковые травы – 18,5т/га: |
|  | - фактическая высота среза - 6-10см при скоростях движения агрегата 13,0км/ч; |
|  | - потери общие к урожаю - 0,5% от повышенного среза. |
|  | Переизмельчения срезанной массы и потерь несрезанными растениями не отмечено. |
|  | Характеристика прокоса: |
|  | - ширина, см : 164,8-179 |
|  | - высота растила, см: 13,2-19,7 |
|  | - плотность, кг/пог.м: 7,9-14,8 |
|  | Загрязненность скошенной массы землей отсутствует. |
|  | По качеству выполнения технологического процесса косилка соответствует агротехническим требованиям и вписывается в технологию заготовки грубых кормов. |
| Производительность | За 1 час: основного времени – 1,96га сменного времени – 1,51га эксплуатационного времени – 1,47га Расход топлива – 4,35кг/га; рабочие скорости до 13км/ч; выработка за нормативную смену – 11,7га. |
| Безопасность движения | Косилка оборудована световозвращателями, транспортная скорость агрегата ограничена 30-ю км/ч. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание косилки включает: ежесменное, трудоемкостью 0,29чел.-ч; периодическое через 60ч., трудоемкостью 0,66чел.-ч; сезонное ТО при хранении, трудоемкостью 4,64чел.-ч. Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме, изложена понятно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка КРР-1,9 не соответствует ТУ по 5 пунктам. Несоответствия ТУ не ухудшают качества выполнения технологического процесса. Требуется доработка конструкции привода роторов клиновым ремнем. Рекомендовано изготовить опытную партию. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция». 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. |
| Испытания провел: | Ефремов Б.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-51-04 (4130192) от 24 ноября 2004г. |