МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-51-08 (1180042)

Комплекта аэрозольного орошения

(мелкодисперсного дождевания) КАУ-1

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ФГНУ ВНИИ «Радуга» | 140483, г. Коломна, Московская область, п. Радужный, 38 Тел: 8(4966) 170-474 Факс:8 (4966) 170-479 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект аэрозольного орошения #### (мелкодисперсного дождевания) КАУ-1 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для увлажнительного орошения сельскохозяйственных культур и поддержания микроклимата участка в термически напряженные часы суток, а также может быть использован для борьбы с суховеями и заморозками на площади не менее 1,0га во всех зонах орошаемого земледелия РФ |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Длительность полива, мин |  |  |  |  | 5,4 |
| Температура воздуха, С: |  |  |  |  |  |
| - до увлажнения |  |  |  |  | 33,0 |
| - после увлажнения |  |  |  |  | 24,4 |
| Снижение температуры воздуха, град. |  |  |  |  | 8,6 |
| Стандартное отклонение, ±град. |  |  |  |  | 1,0 |
| Коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 11,6 |
| Относительная влажность воздуха, %: |  |  |  |  |  |
| - до увлажнения |  |  |  |  | 35,8 |
| - после увлажнения |  |  |  |  | 56,2 |
| Увеличение относительной влажности воздуха, % |  |  |  |  | 20,4 |
| Стандартное отклонение, % |  |  |  |  | 4,0 |
| Коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 19,6 |
| Температура листа яблони, °С: |  |  |  |  |  |
| - до увлажнения |  |  |  |  | 30,0 |
| - после увлажнения |  |  |  |  | 26,9 |
| Снижение температуры листа, град. |  |  |  |  | 3,1 |
| Стандартное отклонение, град. |  |  |  |  | 0,3 |
| Коэффициент вариации, % |  |  |  |  | 9,7 |
| Диаметр капли, мм |  |  |  |  | 0,4 |
| Наличие избытка влаги на листьях растений |  |  |  |  | не наблюдалось |
| Производительность |  |  |  |  | Не предусмотрена назначением комплекта |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - место монтажа (комплекта) |  |  |  |  | Монтаж трубопровода с установкой дождевателей на участке сада (яблони) |
| - скорость ветра, м/с |  |  |  |  | от 0,84 до 1,9 |
| - настройка рабочих органов |  |  |  |  | Дождеобразующие устройства устанавливаются в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется |
| - содержание взвешенных частиц в воде, г/л |  |  |  |  | 0 |
| - температура воды, °С |  |  |  |  | 15,5 |
| - высота растений, см |  |  |  |  | 405 |
| - ширина кроны, см |  |  |  |  | 269 |
| - схема посадки, см |  |  |  |  | 700×400 |
| - густота насаждений, мт/га |  |  |  |  | 357 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,56 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | хорошая |
| Удобство управления |  |  |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| #### Комплект аэрозольного орошения (мелкодисперсного дождевания) КАУ-1 является стационарно-сезонным, позиционного типа действия. Состоит из следующих основных элементов: трубопроводной сети, дождевателей с насадками, блока управления. Трубопроводная сеть делится на распределительный, напорный трубопроводы и трубопровод канала управления. Распределительный трубопровод состоит из шести групп трубопроводов длиной 85 метров каждая, общей длиной 510 метров изготовлен из полиэтилена ПЭ-80 SDR-13,6-25×2,0, диаметром 25мм, на которых находятся 36 дождевателей с распыливающими насадками, соединенные с трубопроводом при помощи компрессионных фитингов сборно-разборного типа. Напорный трубопровод общей длиной 85м, из полиэтилена ПЭ-63 SDR 17,6-40×3, диаметром 40мм. На нем установлен кран, фильтр и шесть гидроуправляемых клапанов, служащих для открытия или закрытия подачи воды соответствующего напора к группе дождевателей. Срабатывание от действия внешнего давления поступающего от коммутатора. Трубопровод канала управления состоит из 6ти трубопроводов общей длиной 250 метров, диаметром 6мм, служит для соединения коммутатора гидравлического блока управления с гидроуправляемыми клапанами. Блок управления включает коммутатор гидравлический и шесть гидроуправляемых клапанов. Коммутатор гидравлический служит для автоматического переключения потока воды с одной группы дождевателей на другую в циклическом режиме. Дождеватели с насадками в количестве 36шт., высотой 5850мм и углом распыла 120, служит для подачи воды от трубопроводной сети к насадкам. Дождеватель состоит из основания (траверсы, набора труб переменного сечения, и насадок в количестве трех на каждом дождевателе). Для устойчивой работы дождевателей основание заглубляют в грунт на глубину 0,7м. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - коммутатора |  |  |  | 600×460×460 |  |
| - дождевателя (переменного диаметра) |  |  |  | 5850×1070×33,5-27-21,5 |  |
| - основания |  |  |  | 730×340×42 |  |
| Количество групп, шт. |  |  |  | 6 |  |
| в том числе одновременно работающих |  |  |  | 1 |  |
| Давление на входе в комплект, МПа |  |  |  | 0,11 |  |
| Масса общая, кг |  |  |  | 740,2 |  |
| Рабочее давление на входе в стояк, МПа |  |  |  | 0,45-0,50 |  |
| Количество насадок, шт. |  |  |  | 108 |  |
| Тип насадки |  |  |  | щелевая, плоско-факельная |  |
| Размер сопла насадки, мм |  |  |  | 0,3 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Испытания комплекта аэрозольного орошения (мелкодисперсного дождевания) КАУ-1 проводилась на увлажнительном орошении и поддержания микроклимата яблоневого сада при скорости ветра до 1,9м/с (по ТЗ до 15м/с) и давлении на входе в стояк от 0,45 до 0,50МПа (по ТЗ не более 0,6МПа) с расходом воды 0,54л/с (по проекту ТУ до 3,6л/с) и циклом (полив - пауза) работы 32,2мин (по ТЗ до 120мин). Получены следующие результаты: - длительность полива 5,4минпо ТЗ до 20мин; - температура воздуха до увлажнения 33,0°С, после увлажнения 24,4С по ТЗ от +2 до +45,0оС; - относительная влажность воздуха до увлажнения 35,8%, после увлажнения 58,2%, по ТЗ до 100%; - температура листа яблони до увлажнения 30,0°С, после увлажнения 26,9С (норматив по ТЗ отсутствует); - диаметр капли 0,4мм, по ТЗ не более 0,6мм; Качество работы соответствует требованиям, предъявляемым НД |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Комплект аэрозольного орошения (мелкодисперсного дождевания) КАУ-1 в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующим автотранспортом или тракторными прицепами |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с него). Трудоемкость ежесменного ТО, включающего контроль работы – 0,56чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Комплект аэрозольного орошения (мелкодисперсного дождевания) КАУ-1 для увлажнительного орошения с/х культур и поддержания микроклимата участка в термически напряженные часы суток соответствует требованиям ТЗ, проекта ТУ и другой НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект КАУ-1 найдет применение при использовании его по назначению при увлажнении участков с/х культур в термически напряженное время |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 тел./факс: 8 (49243) 6-04-05 |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Красников М.Е. |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний №03-51-08 (1180042) от 20 октября 2008 года |  |  |