Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-52-05 (1010011)

###### Газобаллонный трактор К-701

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ «ВИМ» | 109428, г.Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5 Телефон/факс: (495) 171-43-49 174-87-07 |
| ЗАО «Автосистема» | 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2 Телефон/факс: (495) 454-45-51 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газобаллонного трактора К-701 |  |  |  |  |
| Назначение | Трактор К-701 является трактором общего назначения и применяется на выполнении различных сельскохозяйственных работах с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, в агрегате с которыми можно выполнять пахоту, культивацию, боронование, посев, лущение стерни, безотвальную обработку почвы и транспортные работы. На серийном образце трактора К-701 на задней полураме двигателя смонтировано газобаллонное оборудование (ГБО), которое позволяет двигателю работать на двух видах топлива: - дизельном; - газодизельном (смешенном топливе) 20-30% – топливо дизельное 70-80% – газ метан. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
|  |  | плуг чизельный ПЧ-4 | борона дисковая БДСТ-7,2 | агрегат комбинированный АПК-6 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 35,3 (по ТУ до 35) | 20,0 (по ТУ до 25,0) | 15,9 (по ТУ до 22,0) |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % |  | – | 100 (100)* | 100 (100)* |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 10,0 | 83,1 | 90,0 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12,0 | – | – |
| Гребнистость поверхности (высота гребней), см |  | 4,7 | 4,5 (не более 5)* | 4,2 (не более 4)* |
| Производительность, га/ч |  | 3,15 | 6,89 | 7,47 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) ГБО на трактор (способ агрегатирования) | ГБО монтируется на трактор без изменения основных конструкционных параметров трактора |
| - настройка ГБО | вручную |
| Трудоемкость ежесменного газобаллонного трактора | 0,59 |
| Эксплутационная надежность газобаллонного трактора | хорошая |
| Удобство управления газобаллонным трактором | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

###### Описание конструкции трактора

Газобаллонное оборудование трактора включает в себя: газовые баллоны с арматурой, баллоны разделены на две секции по 9 баллонов в каждой; два газовых фильтра, два электромагнитных клапана высокого давления, два редуктора высокого давления, двухступенчатый редуктор низкого давления, дозатор газа, смеситель, механизм установки запальной дозы, заправочное устройство, а также шланги, трубки, электрооборудование, манометр, переключатель вида топлива. Рабочие давление в газовых баллонах при полной заправке достигает величины 20МПа, соединение баллонов в секциях последовательное. Заправка осуществляется через заправочное устройство. При работе двигателя на газодизельном топливе рейка топливного насоса обеспечивает только запальную дозу дизельного топлива в камере сгорания, необходимую для обеспечения воспламенения смеси. Ход рейки ограничивается механизмом запальной дозы. Подача газа в цилиндры осуществляется через впускной коллектор двигателя. Процесс подачи происходит в следующем порядке: из баллонов обеих секций сжатый газ по трубопроводам высокого давления подается к электромагнитным клапанам, предварительно пройдя очистку от твердых примесей в фильтрах, после открытия электромагнитных клапанов газ подается к редукторам высокого давления (РВД), где происходит снижения давления газа до 0,8-1,2МПа (8,0-12,0кг/см2), при редуцировании (снижении давления) в РВД происходит падение температуры газа, поэтому для подогрева к РВД подается жидкость от системы охлаждения двигателя резиновыми рукавами (шлангами), затем газ от двух редукторов высокого давления через тройник поступает к двухступенчатому редуктору низкого давления (РНД), где происходит дальнейшее снижение давления газа до величины равной 20мм водяного столба, далее газ поступает к дозатору, затем к смесителю и по впускному коллектору в цилиндры двигателя. Установка газобаллонного оборудования не изменяет габаритные размеры трактора К-701.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 7400×2850×3530 |
| База, мм | 3200 |
| Колея, мм | 2115 |
| Дорожный просвет, мм | 430 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |
| - переднего хода | 2,933,8 |
| - заднего хода | 5,124,3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 14700 |
| Вместимость, л |  |
| - топливного бака | 640 |
| - одного газового баллона | 51 |
| - всего комплектов баллонов | 918 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество работы: | Качество работы газобаллонного трактора К-701 в агрегате с плугом чизельным ПЧ-4 бороной дисковой БДСТ-72, агрегатом агрегата комбинированием АПК-6 по всем показателям соответствовало агротехническим требованиям при работе на суглинистых почвах с влажностью от 18% до 28% и твердостью от 0,6МПа до 3,9МПа в зависимости от слоя почвы (0-10см – 30-40см), виды и передача выполненных работ. |  |  |  |  |  |
| Производительность | Вид работы и состав агрегата | Рабочая скорость, км/ч | Производительность за час, га |  | Расход топлива на единицу выполненной работы за технологическое время |  |
|  |  |  | основного времени | технологического | метан, нм3/га (кг/га) | дизельное топливо, кг/га |
|  | Безотвальная обработка почвы чизельным плугом: |  |  |  |  |  |
|  | К-701 ГД+ПЧ-4 | 7,73 | 3,15 | 2,72 | 4,7 (3,31) | 3,88 |
|  | К-701 + ПЧ-4 | 7,59 | 3,09 | 2,68 | – | 17,12 |
|  | Дискование почвы: |  |  |  |  |  |
|  | К-701 ГД +БДСТ-7,2 | 9,84 | 6,89 | 6,21 | 4,54 (3,20) | 2,25 |
|  | К-701 + БДСТ-7,2 | 9,20 | 6,44 | 5,84 | – | 7,57 |
|  | Обработка почвы комбинированным агрегатом под посев: |  |  |  |  |  |
|  | К-701 ГД + АПК-6 | 10,1 | 7,47 | 6,70 | 4,01 (2,82) | 1,10 |
|  | К-701 + АПК-6 | 9,9 | 7,33 | 6,59 | – | 5,29 |
|  | К-701 ГД – трактор, работающий на газодизельном топливе |  |  |  |  |  |

| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам общего пользования обеспечена |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено пять видов технического обслуживания: ежесменное (ЕТО), периодическое – ТО-1 (через 125м.-ч), ТО-2 (через 500м.-ч), То-3 (через 1000м.-ч) и сезонное. Периодичность ТО газобаллонного оборудования совпадает с периодичностью ТО трактора. Общая трудоемкость ТО по видам получена: ЕТО – 0,59чел.-ч; ТО-1 – 4,0чел.-ч; То-2 – 13,49 чел.-ч; ТО-3 – 28,88 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора необходимо дополнить сведениями по газобаллонному оборудованию. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Газобаллонный трактор (К-701) в агрегате с почвообрабатывающими машинами надежно и качественно выполняет технологический процесс. Применение газобаллонного оборудования в тракторе экономически целесообразно за счет снижения расхода дизельного топлива, заменяемого природным газом. Испытанный опытный образец газобаллонного трактора имеет 5 несоответствий стандартам безопасности газобаллонного оборудования. Изменения уровней шумового и вибрационного воздействия в зависимости от вида используемого топлива не выявлено. ФГУ «Владимирская МИС» рекомендует применение газобаллонного оборудования на серийных тракторах типа К-701 для работы в газодизельном режиме с использованием компримированного (сжатого) природного газа метана. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская государственная машиноиспытательная станция»; 601120, Владимирской обл., Петушинский р-н, п.Нагорный, ул. Горячкина, д.2 Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-52-05 (1010011) от «07» декабря 2005г. |