МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-52-06 (1180022)

Комплект малоинтенсивного синхронного импульсного дождевания КСИД-Р

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Федеральное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГНУ ВНИИ «Радуга») | 140483, Московская обл., г. Коломна, п. Радужный, 38 тел. (4966) 15-64-74 факс: (4966) 15-64-79 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект малоинтенсивного синхронного импульсного дождевания КСИД-Р |  |  |
| Назначение | Предназначен для орошения сельскохозяйственных культур в импульсном или непрерывном режимах водоподачи. Областью применения комплекта являются питомники плодовых и декоративных культур, овощные, в т.ч. зеленные культуры, цветники, газоны и др. с/х культуры. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Расход воды, л/с |  |  |
| - при импульсном режиме |  | 0,31 |
| - при непрерывном режиме |  | 3,6 |
| Площадь орошения, га |  | 0,31 |
| Объем выплеска при импульсном режиме работы, л: |  |  |
| - пневмогидроаккумулятором |  | 14,4 |
| - аппаратом (насадкой) |  | 1,2 |
| Время выплеска, с |  | 5 |
| Продолжительность рабочего цикла « наполнение + выплеск», с |  | 6,0 |
| Коэффициенты: |  |  |
| - эффективного полива |  | 0,81-0,88 |
| - недостаточного полива |  | 0,06-0,095 |
| - избыточного полива |  | 0,06-0,095 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Монтаж комплекта |  | Заключается в монтаже трубопровода и подсоединении его к пневмогидроаккумулятору, дождевальным аппаратам и узлу водоподачи, трудоемкость монтажа (досборки) составила 8 чел.-ч. |
| - скорость ветра, м/с |  | до 5 |
| - настройка рабочих органов |  | При монтаже дождевальные аппараты устанавливаются в соответствии со схемой расстановки. Дополнительных настроек не требуется. |
| - содержание в воде взвешенных частиц, г/л |  | не более 5 |
| - размер твердых органических включений, мм |  | не более 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | электронасос 5,1-6,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,31 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект малоинтенсивного синхронного импульсного дождевания КСИД-Р является блок-участком для устройства стационарных или стационарно-сезонных оросительных систем. Водозабор осуществляется либо от гидрантов оросительной системы, либо насосом из открытого водоисточника. КСИД-Р состоит из следующих основных элементов: поливных и соединительных трубопроводов, пневмогидроаккумулятора и дождевальных аппаратов на стойках. Соединительные и поливные трубопроводы выполнены из пластмассовых труб типа ПНД. Соединение сети осуществляется компрессионными фитингами сборно-разборного типа. Пневмогидроаккумулятор представляет собой воздушный бак полезным объемом 15 литров, состоящий из опоры, корпуса, разделенного эластичной мембраной на воздушную и водную полости. В средней части бака имеется перфорированный свод для ограничения хода мембраны. Пневмогидроаккумулятор комплектуется гидроуправляемым запорным органом (клапаном) автоколебательного действия и коллектором с арматурой. Для обеспечения работы пневмогидроаккумулятора в импульсном режиме водоподачи в нижнюю полость через воздушный клапан закачивается воздух до давления 0,30-0,35 МПа. Дождевальный аппарат представляет собой среднеструйный импульсный дождеватель «полного» или «полного и частичного круга полива» (360о и 0о -360о), низкого давления (0,15-0,40 МПа).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество дождевальных аппаратов, шт | 12 |
| Диаметр выходного сопла дождевального аппарата, мм | 3,5 |
| Высота установки дождевального аппарата, м | 1,5 |
| Радиус полива одним аппаратом, м | 12,5 |
| Давление воды на входе в комплект, МПа | 0,6 |
| Масса, кг | 120 |
| Вместимость бака пневмогидроаккумулятора, л | 15 |
| Расстояние между дождевальными аппаратами, м | 16 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания комплекта малоинтенсивного синхронного импульсного дождевания КСИД-Р проводились в лабораторных и лабораторно-полевых условиях на поливе газонов. В лабораторных условиях снимались показатели дождевальных аппаратов в непрерывном и импульсном режиме водоподачи при скорости ветра до 1,5 м/с. Лабораторно-полевые испытания проводились в непрерывном режиме водоподачи при скорости ветра 2,1 м/с. Рабочее давление воды на входе в комплект составило 0,6 МПа (по ТЗ не менее 0,6 МПа). При лабораторных испытаниях в непрерывном режиме водоподачи получены следующие результаты: - расход воды комплектом – 3,6 л/с (по проекту ТУ не менее 3,6 л/с); - радиус полива одного дождевального аппарата 12,5 м (по ТЗ 9,5-20 м); - площадь полива – 0,31 га (по ТЗ не более 0,35 га); - коэффициент эффективного полива получен 0,82 (по ТЗ не менее 0,7). Качество дождевания удовлетворяет требованиям ТЗ. При импульсном режиме водоподачи получено: - расход воды комплектом – 0,24 л/с (по проекту ТУ не более 0,35 л/с); - объем выплеска воды за цикл одним дождевальным аппаратом – 1,2 л (по проекту ТУ не менее (1,0); - коэффициент эффективного полива – 0,88 (по ТЗ не менее 0,7). При лабораторно-полевых испытаниях коэффициент эффективного полива составил 0,81. Качество работы соответствует предъявленным НД требованиям. |
| Безопасность движения | Дождевальная машина КСИД-Р в собранном виде по дорогам не транспортируется, в разобранном виде транспортировка обеспечивается соответствующими транспортными средствами. |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ежесменное и при хранении (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоемкость ЕТО, включающего визуальный осмотр надежности сочленения соединительных узлов и контроль за давлением в сети и баке пневмогидроаккумулятора, проверку и прочистку фильтров на всасывающей линии – 0,31 чел.-ч. Трудоемкость поставки и снятия с хранения 8,55 чел.-ч. В «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» в достаточном объеме и доступной форме изложены вопросы монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект малоинтенсивного синхронного импульсного дождевания КСИД-Р для орошения сельскохозяйственных культур в импульсном или непрерывном режимах водоподачи соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Комплект найдет применение при использовании его по назначению при поливе сельскохозяйственных культур. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2; тел./факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-52-06 (1180022) от 15 ноября 2006 года. |