- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-53-06 (4090052)

Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Accent

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д.42 Тел.: (4966) 13-11-53, 14-21-22; Факс: (4966) 12-12-10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Accent |  |  |
| Назначение | Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Accent предназначен для уборки картофеля, возделываемого на гребнях с междурядьями 75-90 см или на грядах шириной до 150 см с глубиной залегания клубней до 22 см, с отделением клубней картофеля от ботвы, растительных и других примесей, с накоплением клубней в бункер и выгрузкой их в транспортное средство. Возможна уборка других корнеклубнеплодов (моркови, лука и др.) при этом необходимо провести адаптацию комбайна, установив дополнительное оборудование. Комбайн применяется для работы на: - легких и средних почвах влажностью от 6 до 24%; - тяжелых почвах влажностью от 16% до 27%; - полях, засоренных камнями размером до 150 мм с общей массой не более 8 т/га, с уклоном до 80, твердостью почвы до 1,4 МПа. |  |
| Качество работы по результатам испытаний: |  |  |
| Культура |  | картофель |
| Полнота выкапывания клубней, %: |  |  |
| - собрано в тару (бункер) |  | 99,2-99,5 |
| - оставлено на поверхности почвы |  | 0,5-0,8 |
| Чистота вороха клубней, %: |  |  |
| - клубней |  | 86,1-88,6 |
| - почва |  | 11,1-13,2 |
| - камни |  | 0,2-0,4 |
| - растительные остатки |  | 0,1-0,3 |
| - прочие примеси |  | 0 |
| Повреждение клубней по массе, % |  | 2,94-3,25 |
| Производительность, га/ч основного времени |  | 0,55 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, (способ агрегатирования) |  | тягово-сцепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ручная и гидропривод |
| - время подготовки машины к работе (навески), |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4; 2; 3 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 34,3-35,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн AVR Accent состоит из следующих основных частей, узлов, агрегатов и систем: рамы; подкапывающего устройства; ботвозахватывающих и ботвоудаляющих роликов; транспортерной линии (уборочного транспортера, первого и второго просеивающих транспортеров, нижнего и верхнего ёжных транспортеров, элеватора, внутреннего элеватора, нижнего и верхнего транспортеров, инспекционного стола); бункера; опорно-ходовых колес; сницы; гидросистемы; электросистемы; тормозной системы и элементов привода: карданных валов, коробки передач, цепных и ременных передач. Подкапывающее устройство состоит из двух лемехов, двух копирующих катков (диаболо), четырех подкапывающих дисков и регулировочных механизмов, обеспечивающих необходимую глубину подкапывания картофеля. В процессе работы лемехам, через элементы привода, задаются колебательные движения, что облегчает процесс выкопки картофеля. Комбайн укомплектован двумя ботвозахватывающими роликами по обеим сторонам подкапывающего устройства. Они способствуют захвату и продвижению ботвы по подкапывающему устройству. Транспортная линия предназначена для отделения клубней картофеля от ботвы, растительных остатков и других примесей с последующей подачей клубней в бункер. В транспортерной линии установлено два ботвоудаляющих ролика, один после уборочного транспортера, второй после первого просеивающего транспортера. Для улучшения процесса очистки на транспортерной линии установлены эксцентрики-встряхиватели. Бункер предназначен для накопления в нем картофеля с последующей выгрузкой в транспортное средство, выгрузка осуществляется за счет движения транспортера. Элементы привода (карданные валы, коробка передач, цепные и ременные передачи) предназначены для передачи крутящего момента от ВОМ трактора на рабочие органы комбайна. Комбайн оборудован трехскоростной коробкой передач с числом оборотов выходных валов – 420, 540 и 690 мин-1. Гидросистема комбайна может быть как автономной с наличием собственного гидробака, насосов, так и запитываться от гидросистемы трактора. При наличии автономной гидросистемы привод от ВОМ трактора – 1000 мин-1, без автономной гидросистемы – 540 мин-1. Гидросистема комбайна осуществляет: перевод комбайна из рабочего положения в транспортное и наоборот; устранение крена комбайна при работе – выравнивание по горизонту относительно почвы при помощи гидроцилиндров опорно-ходовых колес; перемещение сницы относительно центральной оси; управление поворотом опорно-ходовых колес, разгрузкой подъемом и опусканием бункера в процессе работы, регулирование угла наклона ёжных транспортеров. Система электрооборудования питанием 12В от трактора используется для управления: технологическим процессом, фонарями заднего вида, проблескового маячка и подачи сигнала кнопкой с платформы комбайна в кабину трактора. Тормозная система комбайна гидравлическая, на каждом колесе установлен тормозной цилиндр, который при торможении приводит в действие тормозные колодки колеса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении | 9800х4870х3930 |
| - в транспортном положении | 9800х3370х3930 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина хода лемехов, см | 25 |
| Масса, кг | 9060 |
| Масса накапливаемого вороха, кг | 4400 (картофель) |
| Рабочая скорость, км/ч | 3-5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям проекта ТУ и с/х производства, за исключением превышения твердости почвы в слое от 15 см до 20 см. Качество выполнения технологического процесса на уборке картофеля соответствует требованиям проекта ТУ. |
| Производительность, га/ч | При рабочей скорости – 3,7 км/ч и ширине захвата – 1,5 м |
| - основного времени | 0,55 |
| - сменного времени | 0,32 |
| - эксплуатационного времени | 0,32 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 28,07 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам в агрегате с трактором обеспечена. Комбайн оборудован приборами внешней световой сигнализацией и гидравлическими тормозами. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое (ТО-1; ТО-2; ТО-3), постановка на хранение и снятие с хранения. Трудоемкость, чел.-ч: - ежесменное – 0,32; - ТО-1 – 0,98; - ТО-2 – 1,10; - ТО-3 – 1,73; - постановка на хранение и снятие с хранения – 3,62. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн картофелеуборочный двухрядный AVR Accent соответствует требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надежности; отмеченные недостатки по безопасности устранимы в условиях производства предприятия-изготовителя. Рекомендуется к использованию в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2. Телефон/факс: (49243) 6-04-05 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-53-06 (4090052) от 17 ноября 2006 г. |