- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

- ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФГУ «Владимирская государственная зональная

- машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 03-53-07 (4010052)

Плуг навесной оборотный ПНО-3+1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Товарковский завод-филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | 249857, Россия, Калужская обл., п. Товарково, ул. Дзержинского Тел.: (48434) 3-28-89 Факс: (48434) 4-69-55 Е-mail: tzf@kaluga.ru. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плуг навесной оборотный ПНО-3+1 |  |  |  |
| Назначение | Плуг навесной оборотный ПНО-3+1 предназначен для гладкой пахоты различных почв не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,09МПа на глубину до 30см и шириной захвата на корпусе 40см. Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 2, оборудованными силовым позиционным регулятором гидросистемы. Навесное устройство выполнено по 3х точечной схеме. В зависимости от условий работы плуг можно использовать в 3хили 4хкорпусном исполнениях |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| тип почвы | дерново-подзолистая супесчаная |  | средний суглинок |
| установочная глубина обработки, см | 22 | 30 | 22 |
| глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, см | 22,5 | 29,9 | 21,2 |
| - стандартное отклонение, ±см | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - коэффициент вариации, % | 2.2 | 1,7 | 2,4 |
| рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ± м - коэффициент вариации, % | 1,75 0,05 2,9 | 1,76 0,05 2,8 | 1,75 0,05 2,9 |
| крошение почвы, %, размер фракции, мм: более 100 55-100 25-50 10-25 менее 10 | на супесчаных почвах не определяется |  | 6,6 7,4 23,2 16,6 46,2 |
| заделка растительных и пожнивных остатков, см | 100 | 100 | 100 |
| глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 14,0 | 16.0 | 14,0 |
| гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см | 1,0 | 0,9 | 1,5 |
| Производительность, га/ч | 1,84 |  | 1,67 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | по 3х точечной схеме |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов | ручная |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |  |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 2 (ЛТ-140, МТЗ-1221) |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт: - агрегатом - плугом | 44,0-89,0 27,0-56,8 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,23 |  |  |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Плуг ПНО-3+1 состоит из следующих основных узлов, деталей и систем: навесного устройства (навеска), механизма оборота и оборотной части, включающей в себя – центр регулирования, раму, корпуса, предплужники, опорно-оборотное колесо, гидросистему. Рама выполнена составной (из двух частей), что позволяет использовать плуг в 3-х или 4-х корпусном исполнениях. Навесное устройство выполнено по 3-х точечной схеме и является местом установки механизма оборота. Механизм оборота состоит из: оборотного корпуса, гидравлического блока, стойки, на которой закреплен гидроцилиндр прямого действия, приводящий в движение (оборот) через держатель оборотную часть плуга. Оборот осуществляется при полностью поднятом плуге посредством установки рукоятки управления золотника гидрораспределителя трактора в положение «подъем», при этом гидравлическая система выполнит оборот плуга на 180°. После осуществления оборота рукоятка управления гидрораспределителя устанавливается в «нейтральное» положение. Через 3-6 секунд можно произвести новый оборот. Центр регулирования предназначен для установки ширины захвата и линии тяги плуг – трактор и включает в себя корпус, талреп и гидроцилиндр. У модели плуга ПНО-3+(3-х корпусной вариант) центр регулирования включает 2 талрепа, гидроцилиндр отсутствует. Корпус плуга состоит из: стойки; лемеха; носка лемеха; составного отвала, включающего в себя грудь, крыло, удлинитель; полевой доски; клина полевой доски и регулировочных винтов. Корпус плуга защищен от перегруза предохранительным (срезным) болтом, расположенным в месте крепления стойки корпуса к раме. Предплужник состоит из стойки, лемеха и отвала. Предплужник устанавливается впереди стоек корпусов. Они необходимы для пахоты залежных земель и земель, находящихся под «паром», позволяют более качественно разрыхлять и заделывать при пахоте дерновый слой и жнивье после уборки зерновых культур. Опорно-оборотное колесо крепится кронштейном к раме и служит для установки и регулировки глубины пахоты. Работа плуга в агрегате с трактором на пахоте осуществляется челночным способом за счет оборота рамы с закрепленными на ней корпусами и предплужниками, что исключает свальные гребни и развальные борозды. Плуг в агрегате с трактором имеет два положения: рабочее и транспортное. При транспортировании корпусы плуга (левые и правые) относительно земли находятся в горизонтальном положении – носки лемехов подняты вверх. При этом оборотная часть плуга стопорится фиксатором, установленным на навеске. При переводе в рабочее положение оборотную часть плуга необходимо расфиксировать и произвести оборот. Носки лемехов должны располагаться вертикально относительно поверхности почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 4500×1900×1740 |
| Ширина захвата, м | 1,75 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса, кг | 1313 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТЗ и АТТ. Плуг устойчиво выполняет технологический процесс при вспашке супесчаной и среднесуглинистой почвы на глубине 21,2 – 22,5см при установочной 22см и скорости движения от 9,8 до 12км/ч. При установочной глубине 30см плуг выполняет технологический процесс на вспашке супесчаной почвы при скорости движения агрегата от 10,8 до 12км/ч. Заделка растительных и пожнивных остатков – 100% (не менее 97% по АТТ), глубина заделки остатков – 14 – 16см (не менее 12 – 15см по АТТ), гребнистость пашни – 0,8 – 3,0см (до 5см по АТТ) |  |
| Производительность, га/ч | почвы: супесчаная ширина захвата, м 1,75 рабочая скорость, км/ч 10,5 | средний суглинок 1,75 9,56 |
| - основного времени | 1,84 | 1,67 |
| - сменного времени | 1,19 | 1,12 |
| - эксплуатационного времени | 1,18 | 1,10 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 10,6 | 12,6 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 30км/ч |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное (постановка на хранение, снятие с хранения). Трудоемкость, чел.-ч: - ежесменное – 0,23 - периодическое – 0,31 - сезонное (постановка на хранение) – 1,64 «Руководство по эксплуатации» выполнено в достаточном объеме, изложено ясно. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной оборотный ПНО-3+1 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям: - назначения – не качественная пахота при глубине обработки 30см на суглинистой почве; - безопасности – отмечено 4 несоответствия требованиям ССБТ, для устранения двух требуется изменение конструкции. Рекомендуется изготовить опытную партию |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Владимирская МИС»; 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2 |
| Испытания провел: | Гусев В.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №03-53-07 (4010052) от 26 октября 2007 года |